ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный трёхосный AMUR LYR9601TDP или аналог

- НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный трёхосный AMUR LYR9601TDP или аналог – предназначен для транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в т.ч гусеничной техники (до 60 т) в составе автопоезда с седельным тягачом соответствующей мощности и тягового усилия по дорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Условия эксплуатации – в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350

Рабочий интервал температур от -40°С до + 40 °С

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | AMUR LYR9601TDP |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг (не менее) | 14 200 |
| Полная масса полуприцепа, кг (не менее) | 74 200 |
| Масса перевозимого груза, не менее, кг | 60 000 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ), кг (не выше при массе перевозимого груза 40 т) | 23 000 |
| Размерность шин | 315/80 R22,5 |
| Кол-во осей, колёс | 3 / 12+1 |
| Габариты полуприцепа, мм (длина х ширина х высота) | 14 500 х 3 000 х 3 230 (с поднятыми трапами) |
| Габариты платформы (длина всей платформы х ширина / с уширителями), мм (не менее) | 10 815 (вся) 6 300 (в корыте) х 3 000 / уширителей нет |
| Подвеска | рессорная |
| Угол съезда с п/прицепа, не более | 180 |
| Тип, ширина трапов | Механические двойного сложения, 700 мм |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 500 – 1 550 мм |
| Диаметр шкворня седельно-сцепного устройства (ССУ), дюйм | 3,5” |
| Тип опорного устройства | механическое с ручным двухскоростным приводом |
| Толщина верхней полки лонжерона / нижней полки лонжерона, мм (не менее) | 20 / 25 |
| Толщина пола (боковины / средняя часть), мм (не менее) | 10 / 6 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПТС/ЭПТС (ЭПСМ)

Руководство по эксплуатации

Каталог запасных частей для полуприцепа

Запасное колесо – 1 шт (с кронштейном на гуське)

Кран-укосина с механической лебёдкой для подъёма-опускания запасного колеса

Механизм раздвижения трапов

Тракозацепы на всей протяжённости платформы высотой не менее 15 мм

Коуши для крепления груза (не менее 8)

Манометры для определения нагрузок на оси

Светоотражающая лента по периметру грузовой площадки

Шкворень 3,5” цементированный, термообработанный, твёрдость поверхности не менее 56 HRC

Механические трапы одинарного сложения, 800 мм шириной, угол въезда не более 180

Бортовая площадка на гусаке с алюминиевыми съемными бортами и тентом

Противооткатные упоры для полуприцепа – 2 ед,

Брызговики, светоотражающая лента оранжевого цвета на боковых поверхностях п/прицепа на всю длину (кроме осей)

Опоры механические двухскоростные, с диапазоном подъёма не менее 230 мм, высота подъёма не менее 180 мм от поверхности

Такелажные кольца г/п 10 т в боковых поверхностях платформы – не менее 8 шт

Z-образные петли в боковых поверхностях платформы – не менее 12 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный трёхосный необходим при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов (экскаваторы, бульдозеры, виброкатки, фронтальные погрузчики) по асфальтовым и грунтовым дорогам.

Представляет собой раму с изгибом (гусаком) в районе опоры на ССУ, для сочленения с тягачом имеет шкворень, опорную поверхность, на плоской части рамы сверху размещена площадка для заезда и перевозки тяжёлой техники, в задней части – пологий наклон в сторону аппарелей (трапов), которые имеют механические пружинные поддерживающие системы для плавного опускания и подъёма, в нижней задней части рамы расположена рессорная подвеска и 3 оси. Также полуприцеп снабжён широкими трапами для заезда гусеничной техники с широкой ходовой частью.

Состоит из шасси, включающего в себя изогнутую раму с установленными на ней осями, аппарелями, грузовой платформой, трапами, гусаком с площадкой под хранение приспособлений и рассчитано на эксплуатацию по назначению при температурах окружающего воздуха от -400 до +400С.

Может использоваться для грунтовых дорог.

5. Срок приобретения: до 31.10.2025 года

6. Также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными техническими характеристиками.

7. Полуприцеп-тяжеловоз должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации.