ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку автосамосвалов SHACMAN Х3000 8х4 аналога автосамосвалов с улучшенными техническими характеристикам

- НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автосамосвал SHACMAN Х3000 8х4 –  предназначен для перевозки инертных материалов по грунтовым дорогам пересеченной местности.

Условия эксплуатации – в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350

Рабочий интервал температур от -47°С до + 38 °С

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объём кузова, м3 не менее | 25 |
| Колёсная формула | 8х4 |
| Толщина металла кузова дно/борта, мм не менее | 8 / 4 |
| Снаряжённая масса, кг не более | 19 500 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг не менее | 35 000 |
| Максимальная разрешённая масса, кг не менее | 54 500 |
| Нагрузка на оси передняя / задняя, кг не менее | 9500 / 16000 |
| Экологический класс двигателя не менее | Евро 4 |
| Мощность двигателя, л.с. не менее | 420 |
| Переключение передач, количество передач (вперёд / назад), не менее | 12 / 2 |
| Шины | 315/80R22,5 22pr и выше, карьерный рисунок |
| Объём топливного бака, не менее | 450 |

- ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Самосвал SHACMAN Х3000 6х4 (или аналог) - в количестве 8 единиц.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основная:

ПТС (либо ЭПТС)

Руководство по эксплуатации

Каталог запасных частей

Электростеклоподъемники

Утеплённая кабина (зимняя модификация)

Дневные ходовые огни (DRL)

Кондиционер

Топливный фильтр-сепаратор с электроподогревом

Подогрев кузова выхлопными газами

Запасное колесо идентичное установленным, на ручной цепной тали под козырьком

Тахограф российского образца с СКЗИ (Атол Drive Smart)

Огнетушитель ОП-2

Электроподогрев зеркал

Пневмоподвеска сиденья водителя

Противооткатный башмак пластиковый – 2 шт

Дополнительная:

Оснащение системой защиты кабины от падающих предметов (козырёк над кабиной, не менее 2 м в длину, обеспечивающий вертикальный габарит автомобиля в 4200 мм)

Оснащение видеонаблюдением (в т.ч. камерой заднего вида) с возможностью записи на SD-карту

Оснащение противоподкатным брусом, боковыми ограждениями

ЗИП (инструмент предусмотренный заводом-изготовителем, комплект приводных ремней, фильтров (вся номенклатура) для первых двух обслуживаний, комплект ламп, предохранителей, монтажка длиной не менее 50 см, ключ для колёсных гаек (головка с воротком), шланг подкачки колёс 10 м)

ПЖД тепловой мощностью не менее 10 кВт вмонтированный в систему охлаждения двигателя

Независимый отопитель салона (дизельный тепловой мощностью от 3 кВт)

Звуковой сигнал при движении задним ходом (дополнительный запасной комплект звукового сигнала при движении самосвала задним ходом).

Внешняя световая сигнализация самосвала согласно требованиям безопасности при работе в карьерах, в том числе проблесковый маячок оранжевого цвета.

Противотуманные фары.

Комплект цепей против скольжения.

Утеплитель – чехол радиатора охлаждения ДВС.

Окраска кабины должна соответствовать стандарту фирменного стиля ПАО ГМК «Норильский никель» с логотипами «НОРНИКЕЛЬ ВОСТОКГЕОЛОГИЯ».

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Поставляемый автомобиль (Далее - Товар) должен быть новым, не бывшими в употреблении.

- Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.

- Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

- Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РФ.

- Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

- При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары.

- Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

- Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6. ПОСТАВЩИК

Определение поставщика в рамках тендерной процедуры.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок обслуживания: 12 месяцев или 60 000 км. пробега. При обнаружении скрытых дефектов в течение гарантийного срока, производится безвозмездное устранение дефекта или замена на качественное изделие (запчасть) в течении 30 календарных дней.

8. СРОК ПРИОБРЕТЕНИЯ

Не позднее 31 октября 2025 года.