## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на гусеничный экскаватор эксплуатационной массой 35 тонн

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения земляных работ на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение земляных на производственных строительных объектах ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от - 47°С до +38°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для экскавации грунта, работы со сменным рабочим оборудованием (гидромолот, виброплита, планировочный ковш и пр) |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в две смены. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 3 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция рамы |  |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | - Транспортная длина (мм) не более 11 420; - Ширина (мм) не более 3260 (с гусеницами 600 мм); - Транспортная высота (мм) не более 3 520; - Длина опорной поверхности (мм) не менее 4 030; - Длина рукояти (мм) не менее 3 150; - Длина стрелы (мм) не менее 6 400; - Ёмкость ковша (м3) не менее 1,6 (ковш скальный усиленный); - Максимальный радиус копания (мм) не менее 11 000; - Максимальная глубина копания (мм) не менее 7 400; - Максимальная высота копания (мм) не менее 10 120; - Опасный радиус вращения противовеса (мм), не более 3 600; - Преодолеваемый уклон (град) не менее 35. |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | - Усилие копания на ковше (кН) не менее 247; - Максимальная/минимальная скорость передвижения на гусеницах (км/ч) не менее 5,4 / 3,2; - Удельное давление на грунт (кПа) не более 66; - Минимальный дорожный просвет (мм) 500; - Мощность двигателя (л.с. / кВт) не менее 247 / 182; - Объём топливного бака (л) не менее 630; - Ширина башмака гусеницы (мм) – не менее 600; - Скорость вращения поворотной платформы (мин-1) – не менее 9,5 |
| 2.5 | Масса | Максимальная эксплуатационная масса (кг) не более 35500 |
| 2.6 | Гидравлическая система | Два аксиально-плунжерных насоса создают давление в гидросистеме, расход не менее 2х336 л/мин, два золотниковых распределителя делят потоки жидкости, приводя в движение 4 гидроцилиндра, дополнительную гидролинию, гидромотор вращения, гидромоторы хода. Управление потоками происходит через электронные системы. Рукава высокого давления имеют северную модификацию (до -500С). Емкость гидробака не более 300 л. |
| 2.7 | Система управления | Управление экскаватором производится при помощи двух джойстиков с клапанами пропорционального давления, педалями хода, потенциометром управления оборотами двигателя. Перед правым джойстиком расположен ЖК-экран с отображением основных параметров работы машины (обороты двигателя, температура охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке, контрольные пиктограммы режима работы, подогрева, счётчик моточасов). На дополнительных меню можно узнать обратную связь от ЭБУ двигателя, бортовой системы самодиагностики. |
| 2.8 | Кабина машиниста | Кабина оборудована ROPS и FOPS, кондиционером, двойным стеклопакетом. Сиденье с пневмоподвеской, регулируется по высоте, углом наклона спинки, с ремнями безопасности. Значение шума в кабине при заведённом двигателе – не более 76 дБ. Дополнительный отопитель электрический мощностью не менее 2 кВт, штатный отопитель от охлаждающей жидкости. |
| 2.9 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи ёмкостью не менее 190 А*ч, генератор не менее 80 А. В систему дополнительно вмонтированы электрический отопитель в кабину, предпусковой подогреватель двигателя жидкостный, кнопка отключения «массы», выведены 2 дополнительных гнезда под прикуриватель для подключения радиостанции, видеорегистратора |
| 2.10 | Устройства безопасности | Кабина имеет огнетушитель за сиденьем машиниста (1 кг огнетушащего вещества), снаружи кабины устанавливается дополнительный огнетушитель на кронштейне (5 кг огнетушащего вещества) |
| 2.11 | Индикаторы машины | Звуковое сопровождение при движении, светодиодный проблесковый маячок на магнитном либо гибком подвесе, кнопка гудка |
| 2.12 | Система освещения | Две светодиодные виброзащищённые фары IP65 с широким углом (>600) освещения на стреле по обеим сторонам, по 2 светодиодных виброзащищённых фары IP65 спереди и сзади крыши кабины. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.4 | Двигатель | Дизельный двигатель мощностью не менее 247 л.с., рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим управлением, турбонагнетателем. Норма токсичности выхлопных газов – не ниже Евро 3. Обеспечить наличие топливного фильтра-сепаратора с электрическим подогревом. |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью с допуском VW G11 либо VW G12+. Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным (либо дополнительно установленным) предпусковым жидкостным подогревателем двигателя (типа Бинар 14ТС-10 или зарубежных аналогов тепловой мощностью не менее 10 кВт). Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый). |
| 3.8 | Система видеорегистрации | Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины оператора, должны быть размещены в кабине оператора. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны крановой установки, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.9 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |
|  | Система автоматической смазки | Встроенный в аккумуляторный отсек насос для смазки шарниров стрелы, рукояти, ковша через стальные трубки для смазки NGLI-0…2 |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог запасных частей (русский или английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. |
| 4.5 | Комплектация | На кабине машины установлен светодиодный маячок оранжевого цвета; Счетчик моточасов для двигателя; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. Ковш скальный усиленный (межзубьевая защита, бокорезы на пальцах, угловая защита, скальные коронки, адаптеры, дополнительная футеровка нижней поверхности ковша с наружной стороны). ЗИП согласно стандартной комплектации (дополнительные коронки ковша, пальцы коронок, фиксаторы по 3 комплекта на каждый экскаватор, набор инструмента со смазочным шприцом, запасные предохранители). Сервисный пакет (фильтры, масла, смазки и жидкости) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. Один дополнительный комплект морозостойких РВД по гидравлической системе рабочего оборудования на каждую единицу. Планировочный ковш в полном комплекте с тилтротатором и гидролинией для подключения через гидравлический квит-каплер – 4 шт. Гидравлический квит-каплер в полном комплекте – 4 шт. Гидромолот мембранного типа в полном комплекте - 4 шт. Комплект инструмента для машиниста (гаечные ключи, головки, лом, лопата для очистки гусеничных лент) на каждую единицу. Штатная электронная система фиксации и сбора данных массе загруженного в ковш материала, а также количество технологических циклов на каждую единицу. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены. |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется (выездное сервисное обслуживание) |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются |
| 5.3 | Обучение (Инструктаж) | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение (инструктаж) ремонтного и эксплуатационного персонала, с оформлением протокола. |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость ЗИПа (фильтров, масел, смазок); - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг (установка предпускового подогревателя, дополнительного отопителя): - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Аналоги | Возможно рассмотрение аналогов с улучшенными техническими характеристиками. |
| 5.8 | Год выпуска | Экскаватор эксплуатационной массой 35 тонн должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. |