## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на фронтальный погрузчик эксплуатационной массой 20 тонн, ковшом 3,5 м³

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения земляных работ на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение земляных на производственных строительных объектах ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от - 47°С до +38°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для погрузки сыпучих грузов в кузова самосвалов, вагонов-думпкаров ковшом. Отвал на БРС для планировки, срезании или перемещении на ограниченные расстояния заданных объёмов грунта, плодородной земли или других строительных и сыпучих материалов. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в две смены. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 3 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция рамы | Шарнирно-сочлененная рама из высокопрочной стали. Состоит из двух частей, соединённых шарнирным соединением. Обеспечивает высокую манёвренность, особенно в стеснённых условиях, и улучшенную проходимость на неровных поверхностях. |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | - Общая длина (мм) не более 8 535; - Ширина (мм) не более 3200; - Транспортная высота (мм) не более 3 455; - Высота разгрузки (мм) не менее 3 180; - Высота разгрузки (от земли до соединения ковша) (мм) 4 270; - Ёмкость ковша (м3) не менее 3,5; - Колёсная база (мм) не более 3 450; - Максимальный угол поворота (0) не менее 40; - Минимальный дорожный просвет (мм), не менее 420; - Расстояние разгрузки (мм) 1 165 - Угол разгрузки (0) 45. |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | - Максимальная сила копания (кН) не менее 200; - Максимальная тяга (кН) не менее 175; - Опрокидывающая нагрузка (кг) не менее 13 000; - Время подъема ковша (с) не более 5,9; - Мощность двигателя (л.с. / кВт) не менее 239 / 178; - Объём топливного бака (л) не менее 300; - Шины – 23.5-25-20PR; |
| 2.5 | Масса | Максимальная эксплуатационная масса (кг) не более 21000 |
| 2.6 | Гидравлическая система | Тандемный гидронасос создает давление в гидросистеме, расход не менее 160 л/мин, приводя в движение 5 гидроцилиндров (3 на ковш и 2 на рулевое управление). Управление потоками происходит через электронные системы. Рукава высокого давления имеют северную модификацию (до -500С). Емкость гидробака не более 150 л. |
| 2.7. | Трансмиссия | Полный привод, карданное сочленение в центральном шарнире, задний мост выполнен в одном корпусе с коробкой передач (4 вперёд и 4 назад), мосты с бортовыми передачами, переключение передач с электрогидравлическим управлением и функцией автоматического переключения передач. |
| 2.8 | Система управления | Управление погрузчиком производится при помощи рулевого колеса и джойстика с клапанами пропорционального давления, педалями акселератора, тормоза, потенциометром управления оборотами двигателя. Перед рулевым колесом расположен ЖК-экран с отображением основных параметров работы машины (обороты двигателя, температура охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке, контрольные пиктограммы режима работы, подогрева, счётчик моточасов). На дополнительных меню можно узнать обратную связь от ЭБУ двигателя, бортовой системы самодиагностики. |
| 2.9 | Кабина машиниста | Кабина оборудована ROPS и FOPS, кондиционером, двойным стеклопакетом. Сиденье с пневмоподвеской, регулируется по высоте, углом наклона спинки, с ремнями безопасности. Значение шума в кабине при заведённом двигателе – не более 76 дБ. Дополнительный отопитель электрический мощностью не менее 2 кВт, штатный отопитель от охлаждающей жидкости. |
| 2.10 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи ёмкостью не менее 190 А*ч, генератор не менее 80 А. В систему дополнительно вмонтированы электрический отопитель в кабину, предпусковой подогреватель двигателя жидкостный, кнопка отключения «массы», выведены 2 дополнительных гнезда под прикуриватель для подключения радиостанции, видеорегистратора |
| 2.11 | Устройства безопасности | Кабина имеет огнетушитель за сиденьем машиниста (1 кг огнетушащего вещества), снаружи кабины устанавливается дополнительный огнетушитель на кронштейне (5 кг огнетушащего вещества) |
| 2.12 | Индикаторы машины | Звуковое сопровождение при движении задним ходом, светодиодный проблесковый маячок на магнитном либо гибком подвесе, кнопка гудка |
| 2.13 | Система освещения | Две светодиодные виброзащищённые фары IP65 с широким углом (>600) освещения на кронштейнах над передними колесами, по 2 светодиодных виброзащищённых фары IP65 спереди и сзади крыши кабины. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.4 | Двигатель | Дизельный двигатель мощностью не менее 239 л.с., рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим управлением, турбонагнетателем. Норма токсичности выхлопных газов – не ниже Евро 3. Обеспечить наличие топливного фильтра-сепаратора с электрическим подогревом. |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью с допуском VW G11. Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным (либо дополнительно установленным) предпусковым жидкостным подогревателем двигателя (типа Бинар 14ТС-10 или зарубежных аналогов тепловой мощностью не менее 10 кВт). Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый). |
| 3.8 | Система видеорегистрации | Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины оператора, должны быть размещены в кабине оператора. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны крановой установки, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.9 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог запасных частей (русский или английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. |
| 4.5 | Комплектация | На кабине машины установлен светодиодный маячок оранжевого цвета; Счетчик моточасов учета работы двигателя; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации (дополнительные коронки ковша, болты, гайки, шайбы коронок по три комплекта на каждый погрузчик, набор инструмента со смазочным шприцом, запасные предохранители, ключ для колёсных гаек). Сервисный пакет (фильтры, масла, смазки и жидкости) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. Один дополнительный комплект морозостойких РВД по гидравлической системе рабочего оборудования на каждую единицу. Полусферический отвал, квит-каплер быстрой смены ковша на отвал. Комплект шинозащитных цепей на четыре колеса с диаметром прутка 13 мм, внутренний диаметр соединительного звена 52 мм, рабочее звено высотой не менее 35 мм, сталь рабочего звена – 40ХФА. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется (выездное сервисное обслуживание) |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются |
| 5.3 | Обучение (инструктаж) | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость ЗИПа (фильтров, масел, смазок); - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг (установка предпускового подогревателя, дополнительного отопителя): - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Аналоги | Возможно рассмотрение аналогов с более лучшими техническими характеристиками. |