## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на автомобиль вахтовый на шасси 6х6

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для перевозки персонала на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для закупки | Обеспечение перевозки персонала на производственные строительные объекты ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: - в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 15 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью; - температуре окружающей среды от +32°С до - 47°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для транспортировки персонала на производственные строительные объекты в полевых условиях. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в одну смену. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 60 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция шасси | Шасси 6х6 Камаз 43118 или Shacman SX42586V385, также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными техническими характеристиками. Колесная формула 6х6. База, усиленная дополнительными листами рессор передней и задней подвески. |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | Длина (мм) 10 110; Ширина (мм) 2 550; Высота (мм) 3 420. |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | Количество пассажиров в фургоне не менее (чел.) 20; Масса в снаряженном состоянии (кг) 11 695; Распределение нагрузки от полной массы: - на переднюю ось (кг) 5 250, - на заднюю тележку (кг) 8 300. |
| 2.5 | Масса | Максимальная допустимая общая масса (кг) не более 13 550. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.1 | Двигатель | Дизельный двигатель Модель WP12.430E50 (Евро-5). Тип: с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Количество цилиндров / Расположение: 6 / рядное. Мощность, (л.с.): 430. Система питания: непосредственный впрыск топлива с общей рампой. Вместимость топливного бака, (л): 500. Сепаратор топливный с подогревом (Арт.: SWK2000/10/H/450W (установка между топливным фильтром и топливным насосом), допускается аналог. |
| 3.2 | Система охлаждения двигателя (Система отопления | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью, имеющей срок службы без использования присадок не менее 4000 часов работы; Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным ПЖД; Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). Дополнительный отопитель типа WEBASTO или Ebeshpeher -5 кВт. |
| 3.3 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.4 | Трансмиссия | Коробка передач 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная. Количество передач вперед-12, назад-2. Сцепление -сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем. Коробка отбора мощности на коробке передач: QH50. Блокировка межколесного дифференциала задних ведущих мостов. Блокировка межосевого дифференциала задней тележки. Главная передача / передаточное число двойная, разнесенная / 5,262. |
| 3.5 | Подвеска | Передняя: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя : балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту. |
| 3.6 | Система рулевого управления | Механический рулевой механизм с гидроусилителем. |
| 3.7 | Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурный привод с разделением контуров передней оси и задней тележки, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные. Стояночная: механический привод от пружинных энерго-аккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов. Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов. |
| 3.8 | Система выпуска выхлопных газов. | Один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ. Содержание вредных компонентов в выхлопных газах не должно превышать экологических требований. |
| 3.9 | Шины | 315/80R22,5 двухскатная (возможна установка 14.00R20 односкатная) |
| 3.10 | Фургон (грузовой отсек) | Длина (мм) 5 600; Ширина (мм) 2 460. Рассчитан на перевозку бригады не менее 20 человек в фургоне автомобиля. Технологический и пассажирский отсек разделяется, отделенными перегородкой с дверью. Салон оборудован двухместными сиденьями с ремнями безопасности. Широкая подушка и специальная анатомическая форма спинок сидений с интегрированным в нее подголовником. Обивка сидений изготовлена из морозоустойчивого материала - искусственной кожи. С одной стороны сиденья крепятся к стене вахтового автобуса, а с другой - к полу через опорный кронштейн. Откидной стол. Отделка стен и потолка высококачественным автомобильным ABS пластиком, а также износостойкое полимерное покрытие пола фургона. Фургон оснащен аварийно-вентиляционным люком обеспечивающим большую проветриваемость салона, также может использоваться как аварийно-эвакуационный люк. Окна салона вахтового автобуса изготовлены с применением двойного герметичного стеклопакета из травмобезопасного стекла и окантованы уплотнителем. Все окна комплектуются солнцезащитными шторками. Фургон имеет низкий центр тяжести, обеспеченный низкой габаритной высотой, что компенсируется обниженным полом. Обниженный центральный проход должен позволять пассажирам свободно перемещаться внутри салона вахтового автомобиля. Оборудован двумя независимыми друг от друга контурами отопления салона. Отопитель основного контура устанавливается под пассажирское сиденье. В фургоне применяются жидкостные отопители с теплопроизводительностью 5,5 кВт. Основной контур отопления работает за счет отбора тепла от системы охлаждения ДВС. Дополнительный контур отопления является независимым. Источником тепла выступает независимый воздушный отопитель мощностью 4 кВт. Обниженный вход в совокупности со ступенью под входом в фургон обеспечивают максимальное сочетание удобства посадки пассажиров. Ступень выполнена из листа рифленой нержавеющей стали. Вход оборудован поручнем, расположенным на входной двери. Для освещения входной группы при посадке и высадки пассажиров устанавливается плафон подсветки. Электросистема рассчитана на использование бортового источника питания. Напряжение 24В постоянного тока подается из электрической схемы базового автомобиля. Для освещения салона в условиях недостаточной видимости должен комплектоваться плафонами освещения. Фургон оборудован переговорным устройством «кабина-салон». Грузовой отсек оборудован: стеллажами для инструмента, багажным ящиком, подвесным ящиком, лебедкой г/п 1,6 т. Оборудование грузового отсека: электростанция с мощностью генератора 4 кВт., электрошпалоподбойка ЭШП-9 – 6 шт., автономный рельсорезный станок, автономный рельсосверлильный станок, гидравлический разгонщик путевой гидравлический домкрат – 6 шт., гидравлические рихтовщики – 6 шт., станок для шлифования рельсов, стрелочных переводов фаскосъемник, ручной шаблон путеизмерительный – 2 шт., молоток путевой костыльный – 10 шт., лом лапчатый – 6 шт., лом остроконечный – 6 шт. кувалда, ключ гаечный путевой 4 шт., ключ торцовый – 8 шт., клещи шпальные – 4 шт., сигнальные знаки, кусторез, бензопила, дрель, портальные краны, однорельсовая тележка. |
| 3.11 | Кабина водителя | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000.Подвеска кабины: на 4-х пневматических опорах. Сиденья водителя и пассажира регулируемые, с подголовниками, без электроподогрева. Оснащена автомагнитолой, стеклоочистителями, стеклоподъемниками с электроприводом. Отопитель и кондиционер в стандартной комплектации. |
| 3.12 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи. |
| 3.13 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый) |
| 3.14 | Система видеорегистрации | - Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов в кабине автомобиля и салоне фургона. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.15 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; ТР ТС 010/2011; ГОСТ 24754-2013; ROPS ISO 347; FOPS ISO 3449. |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог на запасные части (русский и английский); - паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты. |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых). |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. Общая окраска машины может быть представлены желтым, красным или белым цветом. |
| 4.5 | Комплектация | Проблесковый маячок оранжевого цвета; В передней и задней части машины установлены стробоскопы оранжевого цвета; Противооткатные башмаки с крнанштейнами – 2 шт.; Счетчики м/часов для двигателя, счетчик пробега в километрах; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Запасное колесо в сборе с крепление (лебедкой); Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации. Сервисный пакет (ГСМ и материалы) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; Гидравлические агрегаты, агрегаты тормозной системы, системы рулевого управления и агрегаты трансмиссии (насосы, распределители, моторы, коробка передач) менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены. |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются. |
| 5.3 | Обучение | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала. |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации не имеются |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость запасных частей; - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг: - монтаж и пуско-наладка; - обучение персонала. |
| 5.7 | Срок приобретения: | до 31.10.2025 года. |
| 5.8 | Год выпуска: | Вахтовый автомобиль должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. |