## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на гусеничный экскаватор с комбинированным ходом (гусеницы, ж/ тележка)

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения земляных очистных работ на железнодорожных

строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |  |  |  |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение земляных очистных работ на железнодорожных строительных объектах ООО «Востокгеология». |  |  |  |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от - 47°С до +38°С |  |  |  |
| 1.3 | Назначение | Предназначен капитального, среднего и планово-профилактического ремонта, и содержания железнодорожного полотна. Может передвигаться как по дороге или пересечённой местности, так и по рельсам. Оснащён стальными ж.д. колёсами с системой гидравлического привода хода по рельсам, и опускания / подъёма железнодорожных осей. |  |  |  |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в две смены. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 3 |  |  |  |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |  |  |  |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |  |  |  |
| 2.1 | Конструкция рамы |  |  |  |  |
| 2.2 | Компоновка |  |  |  |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | - Транспортная длина (мм) не более 6 200; - Ширина (мм) не более 2 800; - Транспортная высота (мм) не более 2 650; - Длина рукояти (мм) не менее 1 850; - Длина стрелы (мм) не менее 3 300; - Ёмкость ковша (м3) не менее 0,25 (ковш скальный усиленный); - Колёсная база 2500 мм; - Ширина железнодорожной колеи 1520 мм; - Проходной клиренс от оголовка оси > 100 мм; - Дорожный просвет 280 мм; - Дорожный просвет противовеса 1060 мм; - Поворот башни на 360°; - Тяговое / толкающее усилие шасси 35 кН; - Колея 1570 мм; - Максимальный радиус копания (мм) не менее 6 350; - Максимальная глубина копания (мм) не менее 3 570; - Максимальная высота копания (мм) не менее 6 600; - Макс. грузоподъёмность на стреле при полном вылете (кг), 600. |  |  |  |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | - Усилие копания экскаваторным ковшом (кН) не менее 45; - Скорость передвижения на гусеницах (км/ч) не менее 25; - Скорость передвижения по рельсам (км/ч) 0 – 15 – 20; - Удельное давление на грунт (кПа) не более 66; - Минимальный дорожный просвет (мм) 500; - Мощность двигателя (л.с. / кВт) не менее 247 / 182; - Объём топливного бака (л) не менее 630; - Ширина башмака гусеницы (мм) – не менее 600; - Скорость вращения поворотной платформы (мин-1) – не менее 9,5 |  |  |  |
| 2.5 | Масса | Максимальная эксплуатационная масса (кг) не менее 8 000 |  |  |  |
| 2.6 | Гидравлическая система | Производительность 150 л/мин; Давление 25 Мпа; Объём гидравлического масла 110 литров; Дополнительные гидравлические линии для подключения дополни тельного оборудования. Рукава высокого давления имеют северную модификацию (до -500С). |  |  |  |
| 2.7 | Система управления | Управление экскаватором производится при помощи двух джойстиков с клапанами пропорционального давления, педалями хода, потенциометром управления оборотами двигателя. Перед правым джойстиком расположен ЖК-экран с отображением основных параметров работы машины (обороты двигателя, температура охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке, контрольные пиктограммы режима работы, подогрева, счётчик моточасов). На дополнительных меню можно узнать обратную связь от ЭБУ двигателя, бортовой системы самодиагностики. |  |  |  |
| 2.8 | Кабина машиниста | Кабина оборудована ROPS и FOPS, кондиционером, двойным стеклопакетом. Сиденье с пневмоподвеской, регулируется по высоте, углом наклона спинки, с ремнями безопасности. Значение шума в кабине при заведённом двигателе – не более 76 дБ. Дополнительный отопитель электрический мощностью не менее 2 кВт, штатный отопитель от охлаждающей жидкости. |  |  |  |
| 2.9 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи ёмкостью не менее 190 А*ч, генератор не менее 80 А. В систему дополнительно вмонтированы электрический отопитель в кабину, предпусковой подогреватель двигателя жидкостный, кнопка отключения «массы», выведены 2 дополнительных гнезда под прикуриватель для подключения радиостанции, видеорегистратора |  |  |  |
| 2.10 | Устройства безопасности | Кабина имеет огнетушитель за сиденьем машиниста (1 кг огнетушащего вещества), снаружи кабины устанавливается дополнительный огнетушитель на кронштейне (5 кг огнетушащего вещества) |  |  |  |
| 2.11 | Индикаторы машины | Звуковое сопровождение при движении, светодиодный проблесковый маячок на магнитном либо гибком подвесе, кнопка гудка |  |  |  |
| 2.12 | Система освещения | Две светодиодные виброзащищённые фары IP65 с широким углом (>600) освещения на стреле по обеим сторонам, по 2 светодиодных виброзащищённых фары IP65 спереди и сзади крыши кабины. |  |  |  |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |  |  |  |
| 3.1 | Двигатель | Дизельный двигатель YUCHAI, Евро-3, мощность 55 кВт при 2200 об/мин., расход топлива ~4 л/час. Обеспечить наличие топливного фильтра-сепаратора с электрическим подогревом. |  |  |  |
| 3.2 | Тормозная система | Контур тормозной системы для буксировки грузовых платформ общей массой от 5 до 50 тонн, Контур обеспечивает торможение платформы её собственными гидравлическими тормозами. |  |  |  |
| 3.3 | Комбинированный ход | Две железнодорожные оси со стальными колёсами с ребордой; Гидравлическое управление подъёмом и опусканием железнодорожных осей из кабины; При передвижении по железнодорожным путям стальные колёса с ребордой являются только направляющими, ход экскаватора обеспечивает прижим пневматических шин к рельсам. |  |  |  |
| 3.4 | Система охлаждения двигателя | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью с допуском VW G11 либо VW G12+. Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным (либо дополнительно установленным) предпусковым жидкостным подогревателем двигателя (типа Бинар 14ТС-10 или зарубежных аналогов тепловой мощностью не менее 10 кВт). Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). |  |  |  |
| 3.5 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |  |  |  |
| 3.6 | Система пожаротушения | Система централизованного пожаротушения. |  |  |  |
| 3.7 | Система видеорегистрации | Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины оператора. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины оператора, должны быть размещены в кабине оператора. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны крановой установки, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |  |  |  |
| 3.8 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |  |  |  |
| 3.9 | Система автоматической смазки | Встроенный в аккумуляторный отсек насос для смазки шарниров стрелы, рукояти, ковша через стальные трубки для смазки NGLI-0…2 |  |  |  |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог запасных частей (русский или английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. |
| 4.5 | Комплектация | На кабине машины установлен светодиодный маячок оранжевого цвета; Счетчик моточасов для двигателя; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Гидравлический быстросъём; Наклонно-поворотное устройство обеспечивает и поворот на 360 градусов и наклон в стороны на +-40 градусов; Захват для шпал поворотный, подходит и для захвата рельс; Планировочный ковш шириной 1500 мм; Крюк грузоподъёмный, грузоподъёмность 3,5 тонн, длина 560 мм; Шпалоподбивочный блок на 4 подбойки применяется на железной дороге для подбивки деревянных и железобетонных шпал на рельсах типов Р65, Р50 и Р43. Шпалоподбивочный блок с четырьмя подбойками. Вращение на 45⁰. Вибрация подбоек с частотой от 35 до -63 Гц. Вынуждающая сила дебаланса 21 кН. Глубина подбивки 90 мм от нижнего уровня шпалы. Эффективность 120 шпал в час; Гидравлический навесной мульчер на экскаватор, предназначен для измельчения кустов и стоячих древесных стволов до Ø25 см. Рабочая ширина 1100 мм. Общая ширина 1390 мм. Диаметр ротора 450 мм. Резцы: 24 шт. типа BCS / UPTs. Вес 730 кг; Гидравлическая косилка для травы на экскаватор, предназначена для покоса травы и зарослей без древесных стволов. Рабочая ширина 1216 мм. Общая ширина 1510 мм. Диаметр ротора 350 мм. Вес: 360 кг; Щётка снегоуборочная вращающаяся. Ширина 1300 мм. Диаметр щетины 800 мм. Опционально: ширина щётки 2.5 и 3 метра; Зеркала заднего вида – 2 шт.; Светоотражающая разметка; Стандартный ковш объёмом 0,25 м3 – 1 шт.; Система ограничения поворота башни и высоты подъёма стрелы; Механический блокиратор рулевого колеса при движении по ж.д. путям; Сцепное устройство (под палец) для буксировки компактных грузовых платформ; Грузовая железнодорожная платформа с пружинными рессорами ПЛ-3СК: - Размеры платформы внешние: 6000 х 2450 х 620* (Д х Ш х В мм); - Расчётный вес платформы: 4 700** кг. - Грузоподъёмность платформы: 20 тонн; - Сцепное устройство под палец с обеих сторон платформы; - Сцепка жёсткая в комплекте; - В конструкции платформы по периметру заложены «стаканы» для помещения в них опорных стоек съемных бортов, также по краям платформы предусмотрены резиновые прокладки для предотвращения просыпания сыпучих грузов при монтаже съемных бортов; - Борта съёмные: высота 500, 60, 800 или 1000 мм, разборные, для угловой стыковки бортов по высоте предусматриваются стандартные накидные замки. - Цвет платформ и бортов жёлтый (RAL 1021) или другой по желанию - Скорость буксировки: до 30 км/час Для увеличения срока службы подшипников каждое колесо оснащено двумя пружинными рессорами. Шнекороторный снегоочистители; Коммунальные щётки для уборки путей и прилегающей территории; Отвал для уборки снега. Для исключения рисков повреждения рельсов при переезде экскаватора через ж.д. предусмотреть полиуретановые вставки на гусеничные ленты экскаватора. Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. Ковш скальный усиленный (межзубьевая защита, бокорезы на пальцах, угловая защита, скальные коронки, адаптеры, дополнительная футеровка нижней поверхности ковша с наружной стороны). ЗИП согласно стандартной комплектации (дополнительные коронки ковша, пальцы коронок, фиксаторы по 3 комплекта на каждый экскаватор, набор инструмента со смазочным шприцом, запасные предохранители). Сервисный пакет (фильтры, масла, смазки и жидкости) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. Один дополнительный комплект морозостойких РВД по гидравлической системе рабочего оборудования на каждую единицу. Комплект инструмента для машиниста (гаечные ключи, головки, лом, лопата для очистки гусеничных лент) на каждую единицу. Штатная электронная система фиксации и сбора данных массе загруженного в ковш материала, а также количество технологических циклов на каждую единицу. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены. |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется (выездное сервисное обслуживание) |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются |
| 5.3 | Обучение (Инструктаж) | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение (инструктаж) ремонтного и эксплуатационного персонала, с оформлением протокола. |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость ЗИПа (фильтров, масел, смазок); - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг (установка предпускового подогревателя, дополнительного отопителя): - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Аналоги | Возможно рассмотрение аналогов с более лучшими техническими характеристиками |