## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на универсальный погрузчик экскаватор эксплуатационной массой 8 тонн,

(фронтальный ковш 1 м³, экскаваторный ковш 0,3 м³, вилы, отвал)

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения земляных работ на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение земляных планировочных работ, погрузочных работ вилами на производственных строительных объектах ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от - 47°С до +38°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для погрузки сыпучих грузов, копания траншей, планировки площадок отвалом, очистки площадок от снега, погрузочно-разгрузочных работ, перемещения груза с помощью вил. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в две смены. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 3 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция рамы | Шарнирно-сочлененная рама из высокопрочной стали. Состоит из двух частей, соединённых шарнирным соединением. Обеспечивает высокую манёвренность, особенно в стеснённых условиях, и улучшенную проходимость на неровных поверхностях. |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | Транспортировочная длина 5910 мм; Транспортировочная высота 3480 мм; Высота до верха кабины с ROPS и FOPS 2980 мм; Габаритная ширина по ковшу 2235 мм; Габаритная ширина по раме опор 2240 мм; Дорожный просвет от опор 330 мм; Дорожный просвет от поворотной колонки 480 мм; Расстояние от оси поворотной колонки до оси заднего моста 1360 мм; Колесная база 2220 мм; Угол въезда (переднего свеса) 74°; Угол съезда (свеса) 19°; Угол рампы 118°. |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | Эксплуатационная масса (Стандартная рукоять) 7999 кг; Эксплуатационная масса (Телескопическая рукоять) 8399 кг; Аутригеры (опоры) Предохранитель положения при движении; Уровень шума в кабине 74 дБ(А); Уровень шума при работе 102 дБ(А). Остекление кабины Противоударное исполнение с подогревом лобового стекла; Панель: Тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик уровня топлива, счетчик моточасов. Система контроля давления масла в моторе, давления и температуры масла в коробке передач, положения стояночного тормоза, индикатор воды в топливе, засоренности воздушного фильтра, заряда аккумуляторной батареи. |
| 2.5 | Масса | Максимальная эксплуатационная масса (кг) не более 8 400. |
| 2.6 | Гидравлическая система | Тип (основная): Гидросистема с открытым центром; Тип гидронасоса (основные): Три шестеренных насоса (1750 об/мин); Производительность гидронасоса 1: 63 л/мин; Производительность насосов 2 и 3: 81 л/мин; Тип гидросистемы (управления): Гидросистема с закрытым центром; Тип гидронасоса (сервоуправление Advanced EasyControl)Один поршневой насос (2200 об/мин); Производительность гидравлического насоса 165 л/мин; Давление предохранительного клапана:25 100 кПа. |
| 2.7. | Трансмиссия, тормозная система | Тип трансмиссии: Механическая КПП Число передач 4; Максимальная скорость 38.3 км/ч; Рабочая тормозная система Гидравлические тормоза, маслоохлаждаемые, многодисковые; Парковочный тормоз Дисковый стояночный тормоз. |
| 2.8 | Система управления | Управление погрузчиком производится при помощи рулевого колеса и джойстика с клапанами пропорционального давления, педалями акселератора, тормоза, потенциометром управления оборотами двигателя. Перед рулевым колесом расположен ЖК-экран с отображением основных параметров работы машины (обороты двигателя, температура охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке, контрольные пиктограммы режима работы, подогрева, счётчик моточасов). На дополнительных меню можно узнать обратную связь от ЭБУ двигателя, бортовой системы самодиагностики. |
| 2.9 | Кабина машиниста | Кабина оборудована ROPS и FOPS, кондиционером, двойным стеклопакетом. Сиденье с пневмоподвеской, регулируется по высоте, углом наклона спинки, с ремнями безопасности. Значение шума в кабине при заведённом двигателе – не более 76 дБ. Дополнительный отопитель электрический мощностью не менее 2 кВт, штатный отопитель от охлаждающей жидкости. |
| 2.10 | Электрическая система | 24 В постоянного тока. В систему дополнительно вмонтированы электрический отопитель в кабину, предпусковой подогреватель двигателя жидкостный, кнопка отключения «массы», выведены 2 дополнительных гнезда под прикуриватель для подключения радиостанции, видеорегистратора. |
| 2.11 | Устройства безопасности | Кабина имеет огнетушитель за сиденьем машиниста (1 кг огнетушащего вещества), снаружи кабины устанавливается дополнительный огнетушитель на кронштейне (5 кг огнетушащего вещества) |
| 2.12 | Индикаторы машины | Звуковое сопровождение при движении задним ходом, светодиодный проблесковый маячок на магнитном либо гибком подвесе, кнопка гудка |
| 2.13 | Система освещения | Две светодиодные виброзащищённые фары IP65 с широким углом (>600) освещения на кронштейнах над передними колесами, по 2 светодиодных виброзащищённых фары IP65 спереди и сзади крыши кабины. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.4 | Двигатель | Число цилиндров 4. Модель двигателя: Dieselmax 444. Полезная мощность двигателя 68.6 кВт. Измерение мощности при 2200 об/мин. Максимальный крутящий момент 400 Нм. Измерение крутящего момента при 1200 об/мин. Рабочий объем 4.4 л. Диаметр цилиндра 103 мм. Ход поршня 132 мм. Подача воздуха в двигатель: Турбонаддув. |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью с допуском VW G11. Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным (либо дополнительно установленным) предпусковым жидкостным подогревателем двигателя (типа Бинар 14ТС-10 или зарубежных аналогов тепловой мощностью не менее 10 кВт). Основная система отопления кабины оператора от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 1 штуки (емкостью не менее 5 л.). |
| 3.8 | Система видеорегистрации | Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины оператора, должны быть размещены в кабине оператора. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны крановой установки, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.9 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог запасных частей (русский или английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. |
| 4.5 | Комплектация | На кабине машины установлен светодиодный маячок оранжевого цвета; Счетчик моточасов учета работы двигателя; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Фронтальное оборудование: ковш, отвал, вилы. Экскаваторный ковш со стрелой. Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации (дополнительные коронки ковша, болты, гайки, шайбы коронок по три комплекта на каждый погрузчик, набор инструмента со смазочным шприцом, запасные предохранители, ключ для колёсных гаек). Сервисный пакет (фильтры, масла, смазки и жидкости) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. Один дополнительный комплект морозостойких РВД по гидравлической системе рабочего оборудования на каждую единицу. Полусферический отвал, квит-каплер быстрой смены ковша на отвал или вилы. Комплект шинозащитных цепей на четыре колеса с диаметром прутка 13 мм, внутренний диаметр соединительного звена 52 мм, рабочее звено высотой не менее 35 мм, сталь рабочего звена – 40ХФА или аналог. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется (выездное сервисное обслуживание) |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются |
| 5.3 | Обучение (инструктаж) | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость ЗИПа (фильтров, масел, смазок); - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг (установка предпускового подогревателя, дополнительного отопителя): - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Аналоги | Возможно рассмотрение аналогов с более лучшими техническими характеристиками |