## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

выполнение ремонтных работ  ст. Александровский завод

в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором

по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.

«Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Участок №7 с км 130+325 по км 148+984.

г. Чита

Лист визирования

к Техническому заданию на разработку технико-коммерческого предложения от 22.01.2026г

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработан: |  |  |  |
| специалист ПО ООО «Востокгеология» |  |  | Е.А.Саидмуратова |

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Основные положения.	5

3.	Цель работ.	5

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	5

5.	Состав работ.	5

6.	Особые условия.	6

7.	Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика	6

8.	Требования к Подрядчику	6

9.	Требования к разработке ТКП.	7

10.	Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	9

11.	Требования в области охраны окружающей среды.	9

12.	Квалификация Исполнителя.	13

13.	Требования к исполнительной документации.	13

14.	Период выполнения работ.	14

Приложение  1 к ТЗ - Перечень технической документации	……………………………………15

Приложение  2 к ТЗ - Ведомость объемов работ …………………………………………………..……….…17

Приложение №3 к ТЗ - Расчет договорной цены (ФОРМА)

Приложение №4 к ТЗ - Требования к сметной документации

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение ремонтных работ здания ст. Александровский завод в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения мине-рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.  «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:  станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок №7 с км 130+325 по км 148+984.

При выполнении работ необходимо руководствоваться  переданной Заказчиком технической документацией (рабочая/проектная документация, а также в соответствии с ВОР, разработанной на основании комиссионного обследования АОДР №79.3, АОДР № 105.3 (приложение №2 к Техническому заданию).

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей/проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 236.1326000.2015 «Свод правил. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

Основной целью является устранение замечаний/недостатков, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление) на объектах железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын-1 – станция Газимурский завод.

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение. Объём и номенклатура материалов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Заказчиком, поставляется Подрядчиком самостоятельно. Замена материалов, принятых в технической документации (Приложение №1), Подрядчик осуществляет только с письменного согласия Заказчика.

Доставка материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет всю полноту ответственности за поставку материалов и других ресурсов, достаточных для выполнения строительства. Подрядчик предоставляет на все поставленные материалы полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации, предусмотренный нормативными документами и законодательством Российской Федерации, в том числе на материалы импортного производства.

- Состав работ.

Выполнение ремонтных работ ст.Александровский завод  в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения мине-рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.  «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:  станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок №7 с км 130+325 по км 148+984) - выполнять в соответствии технической документацией (Приложение №1 к ТЗ), включая, но не ограничиваясь.

Объемы могут быть скорректированны по результатам дополнительного осмотра после освобождения помещения.

- Особые условия.

Выполнение ремонтных Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- СП 9.13130.2009 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- СП 6.13130-2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;

- СП 237.13260000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ.

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

Подрядчику необходимо обеспечить поставку всех необходимых МТР для выполнения Работ в полном объеме и сроки.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования к Подрядчику

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ/технологические карты на ремонт с в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)», ТЗ и рабочей документацией, а также МДС 12-81.2007 «Методика и рекомендации по составлению проекта организации строительства и проекта производства работ» согласовать со всеми заинтересованными лицами и службами.

В процессе подготовки проекта производства работ необходимо обеспечить:

- посещение Объекта совместно с специалистами ОТ и ТБ со стороны Заказчика и стороны Подрядчика;

- взаимодействие между специалистами ОТ и ТБ со стороны Заказчика и стороны Подрядчика для ознакомления с Кардинальными правилами ПАО «ГМК «Норильский никель» и корпоративными положениями Генподрядчика, для последующего внесения в состав перечня нормативных документов ППР.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск и другие документы.

Подрядчик обязан:

- осуществлять содержание строительной площадки на период выполнения работ, в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ от 14.12.2016 №2540р.;

- своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной техники;

-  своевременно обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на строительную площадку до н начала производства работ;

- при выходе из строя техники, произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные;

- использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного производства работ.

- привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях;

- обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

- обеспечить присутствие на строительной площадке, назначенных приказом должностных лиц, ответственных за производство работ;

- в течение двух рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчик должен предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом п.13 «Сроки выполнения работ»);

- соблюдать утвержденный Заказчиком график производства работ;

- обеспечить проживание, содержание и питание персонала Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить:

- соблюдение внутриобъектного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату оказанных работ;

- осуществить вывоз смененных материалов на согласованную с Заказчиком площадку.

Подрядчик должен нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, согласно данным Приложения №1 к Техническому заданию, с учетом всех видов затрат, с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит краткий перечень выполняемых работ, основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих право производства предстоящих работ: подтверждение членства Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

  - Расчет стоимости СМР:

    - Предоставить Расчет договорной цены (далее – РДЦ) (по примеру Приложение №3 к ТЗ), составленный на основании Технического задания и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям, к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

    - Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

    - Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

      - Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- Затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

      - Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

      - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

      - Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

      - Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.);

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи;

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации;

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных);

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований;

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты;

- Положение о внутреннем контроле;

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

- Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

- Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

Подрядчик обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, применимые требования Общества в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчика для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком

с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, Субподрядчика, Подрядчик обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия о соблюдении требований и применении ответственности в области ПБиОТ и качества содержания Рабочей площадки, (за исключением включения в договор с Субподрядчиком, являющимся российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», условия о применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ). Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором, Субподрядчиком. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиком и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в Договоры соответствующих изменений.

Подрядчик / Субподрядчик обязан:

Обеспечить разработку совместно с Заказчиком Плана безопасного выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности и ознакомление с данным Планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при оказании услуг перед началом выполнения конкретного задания.

Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр Плана безопасного выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения работ по Договору, с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

Обеспечить выполнения работ своими силами, либо силами привлекаемого Субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика / Субподрядчика.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н).

Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности Подрядчика на территории Заказчика (далее Разрешенные вещества).

В ходе выполнения работ организовывать и проводить периодические внутренние проверки соответствия деятельности Подрядчика / Субподрядчика требованиям в области ПБиОТ, Договором, Планом мероприятий по ПБиОТ, применимыми локальными нормативными актами Заказчика.

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ПБиОТ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт) по форме, устанавливаемой Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика / Субподрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

Фиксация факта появления работника Подрядчика / Субподрядчика на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика/ Субподрядчика; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика / Субподрядчика, другими способами.

Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика / Рабочей площадке работников Подрядчика / Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик/ Субподрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.

При подготовке к выполнению работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика определяют и согласовывают:

•объемы, технологическую последовательность, сроки оказания услуг, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться работы;

•порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

•последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.;

•порядок использования работниками Подрядчика услуг Заказчика и его технических средств;

•условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд Подрядных работ зданий, сооружений и помещений действующего производственного подразделения Заказчика.

До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

•(по требованию Заказчика) предварительно согласованный с Заказчиком проект производства работ или технологическую карту (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном требованиями нормативных документов;

•распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

•приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на Рабочей площадке;

•приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (грузоподъемными кранами, подъемниками, вышками и т.д);

•приказы о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе при работах на электрооборудовании - с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности;

•копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

•копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации Внешнего подрядчика;

•копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д);

•перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование;

•документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).

Допуск подрядных организаций на территорию Заказчика возможен после выполнения сотрудниками Подрядчика следующих мероприятий:

•пройти вводный инструктаж по охране труда, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

•пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проводимый Производителем работ Подрядчика совместно с Ответственным представителем Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

•ознакомиться с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах Заказчика.

•ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Заказчика в области ПБиОТ;

•руководящий персонал – пройти проверку знаний (тестирование) по корпоративным стандартам Заказчика: СТО КИСМ 121-217-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•ознакомиться под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах);

•пройти инструктажи по охране труда, предусмотренные требованиями законодательства, проводимые представителем Подрядчика.

В случае, если в течение выполнения работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ любого из работников Порядчика / Субподрядчика, который нарушает требования ПБиОТ (факт нарушения и вина работника должны быть подтверждены доказательствами). Подрядчик обязан обеспечить отстранение от выполнения работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к оказанию услуг по Договору для Заказчика после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований в области ПБиОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ в установленном Внешним подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

•о произошедших у Подрядчика несчастных случаях и микротравмах;

•об авариях и инцидентах, разливах, выбросах и иных незапланированных воздействиях, которые привели или могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала / ущербу / убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

•о произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

•данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

•количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

•любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

•количество и периоды приостановки работ/услуг;

•оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Внешнего Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Внешнего подрядчика на месте проведения работ/услуг и др.

В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Подрядчику и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБиОТ.

Подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику в установленные Заказчиком сроки ежемесячную и годовую (нарастающим итогом) статистическую информацию о произошедших с персоналом Подрядчика несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, микротравмах, потенциально опасных происшествиях и данные по персоналу по форме, установленной Заказчиком.

Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

По завершении Показания услуг обязан вывезти с места проведения работ неиспользованные в процессе подрядных работ материалы и оборудование Подрядчика, металлолом, произвести уборку территории, на которой проводились работы, результаты которой признаны удовлетворительными Ответственным представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

Вывоз Подрядчиком материалов и оборудования, металлолома, мусора должен осуществляться по графику, согласованному Ответственным представителем Заказчика.

Подрядчик обязан соблюдать следующие стандарты:

| № п/п | Наименование Стандарта | Утвержден нормативным документом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/403-п от 14.09.2020 |
| 2 | Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда | Приказ № ВГ/222-п от 08.09.2022 |
| 3 | Стандарт организации «Оповещение регистрация учет и внутреннее расследование происшествий» в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/184-п от 28.05.2024 |
| 4 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/355-п от 24.11.2025 |
| 5 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Приказ № ВГ/393-п от 15.12.2025 |
| 6 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель» в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/325-п от 24.07.2020 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/292-п от 25.07.2024) |
| 7 | Об утверждении Методики проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства | Приказ № ВГ/208-п от 28.08.2022 |
| 8 | Стандарт организации «Система управления безопасностью дорожного движения в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/056-п от 13.02.2023 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/202-п от 16.05.2023) |
| 9 | Кардинальные правила безопасности и порядка действий и оформления документов в случае фиксации нарушений кардинальных правил безопасности работниками ООО «Востокгеология» и работниками Подрядных/Субподрядных организаций | Приказ № ВГ/003-п от 09.01.2023 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/421-п от 19.11.2024) |
| 10 | Алгоритм действий при необходимости оказания дополнительной медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | Приказ № ВГ/186-п от 17.06.2025 |
| 11 | Положение об организации комплексного обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын -1 - Газимурский Завод - ст. Быстринская - Периферийный парк (общей протяженностью 284,397 километров) | Приказ № ВГ/162-п от03.05.2025 |
| 12 | Порядок по обучению в области безопасности производства | Приказ № ВГ/186-п от 17.06.2025 |
| 13 | Положение о системе обеспечения пожарной безопасности | Приказ № ВГ/241-п от 26.06.2024 |

- Квалификация Подрядчика.

Для квалификацииПодрядчика по технической части необходимо предоставить следующее:

- технико-коммерческое предложение поставщика, отвечающее требованиям технического задания, в т.ч. РДЦ;

-  техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов;

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в саморегулируемой организации (СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП).

- Требования к исполнительной документации.

По факту выполнения ремонтных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

-	СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

-	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строи-тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

-	СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

-	СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1).

и другими действующими документами по стандартизации.

Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект Исполнительной документации, а также сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам. включая:

- Общий журнал работ по форме № КС-6а;

- Специальные журналы работ при строительстве;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Объем оказанных работ подтверждается путем подписания уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя Акта сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.КС-4.1, по форме КС-2.

Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить все необходимые Пусконаладочные работы, оформляет и передает Заказчику в течение 2 рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний соответствующий протокол испытаний по установленной законодательством РФ форме для подписания Заказчиком. Пусконаладочные Работы в части индивидуальных испытаний согласно программе испытаний, принимаются по Акту формы № КС-2 и Справке формы № НН.КС-3.1.

- Период выполнения работ.

Выполнение ремонтных работ  ст. Александровский завод в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения мине-рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.  «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:  станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок №7 с км 130+325 по км 148+984)  - должны быть выполнены в срок:

Срок выполнения работ: с 01.04.2026 по 30.05.2026.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень технической документации

«Выполнение ремонтных работ ст. Александровский завод в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения мине-рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.  «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:  станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок №7 с км 130+325 по км 148+984)»

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка документации | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 4.Здания, строения и сооружения,входящие в инфраструктуру линейного объекта. Часть 1.Здания и сооружения производственные и служебные. Книга 2.2.Архитектурные решения. Ст.Александровский завод. Том 4.1.2.2 | 298д-НН/782-2017-ИЛО-АР2.2.Изм2 | 26 |
| 2 | Раздел 4.Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта Часть 1.Здания и сооружения производственные и служебные Книга 4.1Внутренние сети. Система водоснабжения. Том 4.1.4.1 | 298д-НН/782-2017-ИЛО-ИОС1.4.1.Изм.1 | 41 |
| 3 | Раздел 4.Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта Часть 1.Здания и сооружения производственные и служебные Книга 4.2Внутренние сети. Система водоотведения. Том 4.1.4.2 | 298д-НН/782-2017-ИЛО-ИОС1.4.2.Изм.1 | 21 |
| 4 | Раздел 4.Здания, строения и сооружения,входящие в инфраструктуру линейного объекта Часть 1.Здания и сооружения производственные и служебные Книга 4.3.Внутренние сети. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 298д-НН/782-2017-ИЛО-ИОС1.4.3.Изм.1 | 48 |
| 5 | Раздел 4.Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта Часть 2.Электроснабжение объектов железной дороги Книга 1.Внутренние инженерные сети | 298д-НН/782-2017-ИЛО-ИОС2.1.Изм.1 | 107 |
| 6 | Раздел 3.Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 4.Устройства электрификации и электроснабжения Книга 2.Чертежи. Том 3.4.2 | 298д-НН/782-2017-ТКР4.2.Изм.1 | 40 |
| 7 | Часть 1.Проектные решения по результатам обследования на участке с км 130+325 по км148+984 Книга 3.Здания, строения и сооружения,входящие в инфраструктуру линейного объекта. | НН/2079-2020/17-08/19-3.1.3.Изм.12 | 11 |
| 8 | Ст. Александровский завод .Дизельная электростанция контейнерная | 298д-114ГК-ДЭС2.Изм 1. | 8 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

«Выполнение ремонтных работ ст. Александровский завод в рамках обследования и устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения мине-рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.  «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:  станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок №1 с км 0+00 по км 13+65)»

| № п/п | Наименование работ, конструктивных элементов | Ед. изм. | Коли- чество | Помещение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост ЭЦ объединенный с пассажирским зданием. |  |  |  |  |  |
| Переустройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектными решениями |  |  |  |  |  |
| Демонтаж сантехприборов и оборудования, установленных в непроектном положении или требующих ремонта и замены |  |  |  |  |  |
|  | Электроводонагреватель V=800л, N=6,0кВт | шт | 1 | 216 |  |
|  | Унитаз-компакт | шт | 5 | 110 |  |
|  | Умывальник с пьедесталом | шт | 1 | 216 |  |
|  | Душевой поддон | шт | 6 | 216 |  |
|  | Смеситель для умывальника типа «Елочка» | шт | 5 | 216 |  |
|  | Смеситель для душа с душевой насадкой на гибком шланге | шт | 6 | 216 |  |
|  | Стиральная машина-автомат | шт | 3 | 110,111,112 |  |
|  | Металлический стол с моечным отделением | шт/кг | 1/20 | 118 |  |
|  | Холодильная установка | шт/кг | 1/100 | 118 |  |
| Установка сантехприборов в проектное положение |  |  |  |  |  |
|  | Электроводонагреватель V=800л, N=6,0кВт | шт | 1 | 212 |  |
|  | Унитаз-компакт | шт | 5 | 112 |  |
|  | Душевой поддон | шт | 6 |  |  |
| Демонтаж непроектных труб систем горячего, холодного водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж труб горячего и холодного водоснабжения Ду 32, 25 и 20 мм из полипропилена | п.м. | 19,5 | 110,212 |  |
|  | То же Ду 25 мм | п.м. | 3,0 |  |  |
|  | То же Ду 20 мм | п.м. | 2,5 |  |  |
|  | Демонтаж труб канализационных Ду 100 мм из полипропилена | п.м. | 10 | 110,212 |  |
|  | То же Ду 50 мм | п.м. | 5 |  |  |
|  | Демонтаж труб холодного водоснабжения Ду 32 мм из полипропилена | п.м. | 15,5 | 108 |  |
| Прокладка труб холодного, горячего водоснабжения и канализации в соответствии с проектной документацией РД 298д-НН-2018-1-1-ВК |  |  |  |  |  |
|  | Устройство системы холодного водоснабжения из труб Ду 32 мм полипропиленовых | п.м. | 15,5 | 108 |  |
|  | Устройство системы холодного и горячего водоснабжения из труб Ду 32, 25 и 20 мм полипропиленовых | п.м. | 29,5 | 212,213,202 |  |
|  | То же из труб Ду 25 мм | п.м. | 3,0 |  |  |
|  | То же из труб Ду 20 мм | п.м. | 2,5 |  |  |
|  | Устройство системы канализации из труб Ду 100 полипропиленовых | п.м. | 20 |  |  |
|  | То же из труб Ду 50 мм | п.м. | 5,5 |  |  |
| Восстановление системы кондиционирования в соответствии с проектными решениями 298д-НН/782-2017-ИЛО-ИОС1.4.3. |  |  |  |  |  |
|  | Регламентные работы по обслуживанию элементов сплит-систем кондиционирования, проверка и пополнение уровня хладагента, прочистка дренажной системы, а также общая чистка. | шт | 5 |  |  |
|  | Установка конденсатоотводных каналов из полипропиленовой трубы Ду 20 мм по внешней поверхности фасада | п.м. | 25 |  |  |
|  | Установка сплит-системы кондиционирования взамен неработающей по причине отсутствия наружного блока "Daikin" FT35/R35, мощность охлаждения 3,5 кВт | шт | 1 |  |  |
| Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж вытяжного оборудования, установленного не в соответствии с проектом, в т.ч.: |  |  | 117,118 |  |
|  | Вытяжка-зонт над варочной плитой 1000х600 мм | шт | 2 |  |  |
|  | Труба вентиляционная Ду 150 мм | м | 3 |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы системы приточно-вытяжной вентиляции | комплекс | 1 | 220 | В соответствии с программой ПНР |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж электропроводки сеч.3,0х2,5 мм в кабельных каналах, установленной не в соответствии с проектом | п.м. | 60 | 108,116,120 |  |
|  | Замена поврежденных кабельных каналов из ПХВ в служебных помещениях, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Размер канала 50х100 | п.м. | 4 | 206,119 |  |
|  | Размер канала 20х30 | п.м. | 16 |  |  |
|  | Установка соединительных распаечных коробок в местах соединения проводов с нарушением правил устройства электроустановок | шт | 5 | 113 |  |
|  | Прокладка кабельных линий в стойках связевого оборудования в проектном порядке | п.м. кабеля | 15 |  | Витая пара ЭКС-ГВПЭ-5 4х2х052 |
|  | Демонтаж непроектных светильников ЛПО46-2x36-014 | шт | 19 |  |  |
|  | Демонтаж непроектных светильников НББ64-60 | шт | 1 |  |  |
|  | Монтаж проектных светильников ЛПО46-2x36-014 | шт | 5 |  |  |
|  | Монтаж проектных светильников ЛСП44-2x36-012 | шт | 8 |  |  |
|  | Монтаж проектных светильников НББ64-60 | шт | 5 |  |  |
|  | Монтаж тепловой завесы в тамбуре поста ЭЦ в соответствии с проектными решениями | шт | 1 |  |  |
| Лестничные отделения |  |  |  |  |  |
|  | Зачистка и шлифовка металлоконструкций лестничного отделения между первым и вторым этажами в местах повреждения лакокрасочного покрытия | м2 | 110 | 101,201 |  |
|  | Грунтовка и окраска металлоконструкций лестничного отделения (между первым и вторым этажами) | м2 | 110 | 101,201 |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация оконных проемов | п.м. | 114,8 |  |  |
|  | Замена окна из ПВХ в межкомнатной перегородке | шт/ м2 | 1/1 | 116-118 |  |
|  | Герметизация фасонных изделий на окнах | шт | 26 |  |  |
|  | Замена креплений москитных сеток | шт | 26 |  |  |
|  | Замена дефектных, установка недостающих москитных сеток. | шт | 26 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка под покраску (зачистка, шпаклевание и шлифовка) полотна двери межкомнатной для устранения сколов, царапин, отверстий от несоответствующих замков, ручек и накладок. | шт/ м2 | 10/34,5 |  |  |
|  | Окраска дверной поверхности в два слоя алкидной эмалью (цвет белый) | шт/ м2 | 10/34,5 |  |  |
|  | Установка дверных ручек с врезной защелкой | комплект | 10 |  |  |
|  | Подготовка под покраску (зачистка, шпаклевание и шлифовка) фасонной поверхности дверных коробок и порогов межкомнатной двери для устранения сколов, царапин, отслоения заводского лакокрасочного покрытия. | шт/ м2 | 10/8,2 |  |  |
|  | Окраска поверхности дверных коробок в два слоя алкидной эмалью (цвет белый) | шт/ м2 | 10/8,2 |  |  |
|  | Демонтаж непроектной металлической входной двери эвакуационного выхода на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,52 | 101 |  |
|  | Установка металлической входной двери эвакуационного выхода на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,52 | 101 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм (с доводчиком и замком) | шт | 1 | 101 |  |
|  | Демонтаж непроектной металлической входной двери эвакуационного выхода на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,1 | 107 |  |
|  | Установка металлической входной двери эвакуационного выхода на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,1 | 107 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, с усиленными защитными функциями (группа Г, класс 1 по эксплуатационным характеристикам ) ГОСТ 31173-2016), 1000х2100 мм, (с доводчиком и замком) | шт | 1 | 107 |  |
|  | Демонтаж непроектной металлической входной двери на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,52 | 115 |  |
|  | Установка металлической входной двери на первом этаже | шт/ м2 | 1/2,52 | 115 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм (с доводчиком и замком) | шт | 1 | 115 |  |
|  | Демонтаж неисправной металлической эвакуационной двери на втором этаже | шт/ м2 | 1/2,1 | 209 |  |
|  | Установка металлической входной двери на втором этаже | шт/ м2 | 1/2,1 | 209 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, с усиленными защитными функциями (группа Г, класс 1 по эксплуатационным характеристикам ) ГОСТ 31173-2016), 1000х2100 мм, (с доводчиком и замком) | шт | 1 | 209 |  |
|  | Установка дверных доводчиков | шт | 3 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плинтусов из ПВХ | п.м. | 440 | 101, 201, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 114,115, 116, 117,118, 120, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 217, 218, 219, 220, |  |
|  | Удаление поврежденного напольного покрытия из линолеума | м2 | 617,3 |  |  |
|  | Ремонт основания пола из фанеры ФСФ (шлифовка стыков, дополнительное крепление шурупами к лагам) | м2 | 44,3 |  |  |
|  | Устройство напольного покрытия из линолеума - электростатический, (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 97,1 |  |  |
|  | Устройство напольного покрытия из линолеума - коммерческий | м2 | 186,27 |  |  |
|  | Устройство напольного покрытия из линолеума - полукоммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 290,93 |  |  |
|  | Монтаж плинтусов из ПВХ | п.м. | 440 |  |  |
|  | Разборка напольного покрытия из поврежденной керамической плитки | м2 | 57,4 | 108, 111, 112, 213, 214, 215 |  |
|  | Зачистка и выравнивание поверхности полов | м2 | 57,4 |  |  |
|  | Устройство напольного покрытия из керамической плитки | м2 | 57,4 |  |  |
|  | Затирка швов на полах из керамической плитки | м2 | 70,2 | 108, 110, 111, 112, 212, 213, 214, 215 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклевание мелких отверстий в металлических листах внутренней поверхности стен из сэндвич-панелей, с последующей шлифовкой под окраску | шт/ м2 | 130/1,3 |  | шпаклевка полиэфирная |
|  | Окраска в два слоя алкидными составами по подготовленной поверхности (цвет белый) | шт/ м2 | 130/1,3 |  |  |
|  | Очистка стен из сэндвич- панелей от загрязнений (мыло, стиральный порошок, уайт-спирит, покраска царапин и сколов по рекомендациям поставщика) (удаление транспортировочной пленки при наличии) | м2 | 1241,76 |  |  |
|  | Демонтаж поврежденных участков гипсокартонных листов обшивки стен. Размер 2500х1200х13мм | м2 | 30,5 |  |  |
|  | Монтаж гипсокартонных листов обшивки стен. | м2 | 30,5 |  |  |
|  | Заделка межстеновых переходов кабельных линий | м2 | 0,15 |  |  |
|  | Удаление покрытия стен из поврежденной керамической плитки | м2 | 77,3 |  |  |
|  | Зачистка и выравнивание поверхности стен перед укладкой керамической плитки | м2 | 77,3 |  |  |
|  | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 77,3 |  |  |
|  | Затирка швов керамической плитки | м2 | 77,3 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж поврежденных гипсокартонных листов. Размер 2500х1200х13 мм | м2 | 326,46 |  |  |
|  | Монтаж новых гипсокартонных листов | м2 | 326,46 |  |  |
|  | Лист гипсокартонный водостойкий. Размер 2500х1200х13 мм | шт | 109 |  |  |
|  | Выравнивание стыков гипсокартона шпаклевочным составом с проклейкой армирующей лентой. | п.м. | 485 |  |  |
|  | Сплошная шпаклевка поверхности потолков, шлифование, грунтовка и окраска в два слоя поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная. | м2 | 326,46 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
|  | Переукладка досок разряженного наката 25 мм. | м2 | 355 |  |  |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III, шаг 0,4 м | м3 | 7,5 |  |  |
|  | Переукладка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит утеплителя | м2 | 355 |  |  |
|  | Утеплитель Роклайт | м3 | 71 |  |  |
|  | Переукладка пароизоляции Изоспан-В | м2 | 355 |  |  |
|  | Пароизоляция Изоспан-В | м2 | 390,5 |  | К=1,1 с учетом нахлеста |
|  | Фанера толщиной 6 мм | м² | 355 |  | 200 мм |
|  | Зачистка металлоконструкций (фермы, прогоны) от коррозии и поврежденного защитного лакокрасочного покрытия | м2 | 110 |  |  |
|  | Грунтование и окраска металлоконструкций (фермы, прогоны) в два слоя | м2 | 110 |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
|  | Установка проектного люка и смотровой дверцы на фасаде здания. | шт | 1 |  |  |
|  | Замена люков жалюзи на фронтоне | шт | 4 |  |  |
|  | Люк стеновой утепленный с жалюзийной решеткой металлический для вертикальной установки с ручным управлением 1600х400(h) | шт | 4 |  |  |
|  | Герметизация фасонных изделий на окнах | шт | 26 |  |  |
|  | Монтаж крыльца с торца здания | шт | 1 |  | в соответствии с архитектурными решениями 298д-НН/782-2017-ИЛО-АР2.2 |
|  | Окраска металлических конструкций лестниц | м2 | 201,3 |  | в соответствии с проектными решениями. |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |
|  | Зачистка и обеспыливание опоры освещения №16б | м2 | 3,99 |  | Уайт-спирит -0,798, кг |
|  | Покраска опоры освещения №16б в 2 слоя | м2 | 3,99 |  | Цинкосодержащий грунт типа ВЛ-02-0,95 кг ; эмаль цинкор-барьер-1,99 кг |
| Дизельная электростанция контейнерная |  |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция фундамента ДЭС | м2 | 22,08 |  | Битумная мастика МБ50-66,24 кг |
|  | Крепление лестницы | кг | 1,07 |  | Арматура 12 мм- 4 шт ( 400мм) |
|  | Замена металлической двери | шт | 1 |  | Дверь металлическая входная 860*2050 |
| Насосная станция пожаротушения |  |  |  |  |  |
|  | Зачистка и обеспыливание пола | м2 | 19,2 |  | Уайт спирит -3,84 кг |
|  | Грунтовка пола в 2 слоя | шт | 19,2 |  | Грунтовка ГФ021-4,6 кг |
|  | Покраска пола в 2 слоя | м3 | 19,2 |  | Эмаль пф112-6,9 кг ( цвет-синий) |
|  | Зачистка и обеспыливание труб | м2 | 2,4 |  | Уайт спирит -0,48 кг |
|  | Грунтовка труб в 2 слоя | шт | 2,4 |  | Грунтовка ГФ021-0,6 кг |
|  | Покраска труб в 2 слоя | м3 | 2,4 |  | Эмаль пф112-0,9 кг ( цвет-синий) |
|  | Гидроизоляция фундамента ПНС в 2 слоя | м2 | 43,4 |  | Битумная мастика МБ50-260,4 кг |
|  | Зачистка шахтных лестниц, смотровой площадки и ограждением на крыше | м2 | 180 |  | Уайт-спирит -36,0 кг |
|  | Покраска шахтных лестниц, смотровой площадки и ограждением на крыше | м2 | 180 |  | Грунтовка ХС-059- 57,6 кг ; эмаль ХВ-124-68,4 кг ; растворитель Р-4 -28,8 кг |
|  | Опресовка сжатым воздухом системы пожаротушения | ч/ч | 22 |  |  |
| Технологическая платформа |  |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция фундамента в 2 слоя | м2 | 22,32 |  |  |