Техническое задание

на дробление скальных горных пород для изготовления бутового камня на участке недр «ПГСМ-3»

- Объект и его месторасположение.

Объект:

- Участок недр местного значения (ПГСМ-3)

Местонахождение:

- Россия, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 11км на юго-восток от южной окраины с. Газимурский Завод.

- Срок выполнения работы.

Срок мобилизации оборудования – до 15.03.2026

Срок выполнения работ (дробление) – с даты подписания акта о выполненных пуско-наладочных работах оборудования в течении 120 (ста двадцати) календарных дней.

- Цель работ.

Дробление скальных горных пород и их рассев на бутовый камень для обеспечения строительными материалами проектов капитального строительства, обслуживания и текущего содержания железнодорожных путей, и автомобильных дорог.

- Горно-геологические условия работы

Участок недр карьер «ПГСМ-3» разрабатывается открытым способом.

Рыхление горной массы производится буровзрывным способом. Нормативный выход негабаритных кусков горной массы размером более 0,5 м составляет не более 3%.

По петрографическому и минералогическому составу, физико-механическим и технологическим свойствам на участке выделен один природный типа сырья - скальные магматические породы – мелко-среднезернистые габбро-диориты. Породы сложены: - плагиоклаз – около 70%; роговая обманка – 20-25%; биотит – 3-5%; кварц–1-2%; акцессорные минералы представлены апатитом и сфеном - до 2-3%; магнетитом и ильменитом – до 5-8%.

Габброиды участка по пределу прочности на одноосное сжатие (Rс) относятся к прочным, среднепрочным породам. С увлажнением показатель Rс изменяется у образцов в сухом состоянии от 103,2 до 118,4 МПа (среднее 111,8 МПа), водонасыщенном от 30,7 до 98,7 МПа (среднее 76,1). Факультативный показатель снижения прочности в среднем составляет 0,68.

Породы по классу абразивности относятся к V классу (выше средней абразивности), показатель абразивности 31-45 мг.

По химическому составу породы участков однородны и представлены:

SiO2 – от 60,3% до 61,31%; TiO2 – от 1,01% до 1,10%; Al2O3 – от 15,3% до 17,20%; Fe2O3 –от 1,92% до 2,32%; FeO –от 4,26% до 4,63%; MnO от 0,14% до 0,16%; MgO от 1,12% до 1,23%; CaO от 2,66% до 3,52%; NaO2 от 4,55% до 5,19%; К2О от 3,61% до 4,32%; Р2О5 от 0,39% до 0,46%; ППП от 0,52% до 1,08%; SO3 менее 0,25%.

По радиационно-гигиенической оценке, породы относятся к 1 классу и могут использоваться без ограничений.

Крепость габбро-диорита по шкале проф. М.М. Протодьяконова – f> =19, группа грунтов 11 - Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности.

Объёмный вес габбро-диорита в массиве - 2,86 т/м3.

Промплощадка карьера обеспечена подъездными и внутренними автомобильными дорогами.

Рабочая площадка в призабойном пространстве карьера позволяет разместить дробильно-сортировочное оборудование в непосредственной близости к месту выемки горной массы.

Грунтовые воды на участке недр «ПГСМ-3» не вскрыты, поверхностный сток обеспечен.

- Общие требования к выполнению работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по дроблению скальных горных пород на собственном дробильно-сортировочном комплексе (далее - ДСК) и их рассеву на фракционированный щебень в соответствии со следующими технологическими схемами:

| Технологическая схема №1 |  |
| --- | --- |
| Стадия дробления | Фракция, мм |
| Исходный материал | 0-700 |
| Объем исх. материала, тыс. м3 | Не менее 60,0 |
| 1-я (щековая дробилка) | 0-150 |
| Грохот | 70-150 |
|  | 0-70 |

В качестве исходного материала для производства фракционированного щебня используются скальные породы (габбро-диориты) участка недр (карьера ПГСМ-3) фр. 0-700 мм в общем количестве не менее 60 000 м3.

Погрузка и доставка исходного материала до ДСК, загрузка в бункер дробилки и складирование готовой продукции осуществляется силами Заказчика.

- Требования к качеству готовой продукции и учет объемов.

Щебень фракций 70-150 мм должен соответствовать по зерновому составу с превышением не более 10 % по массе.

Учёт объемов готовой продукции переработанного Исполнителем материала осуществляется по результатам маркшейдерского замера, производимого Заказчиком ежемесячно 25 числа (допускается отклонение на 1 день при неблагоприятных погодных условиях). При возникновении спорных ситуаций Исполнитель вправе привлечь независимых специалистов маркшейдерской службы, имеющих лицензию на производство маркшейдерских работ и поверенное оборудование (действующие поверки).

Единица учета выполненных работ является 1 м3 готовой продукции.

Отчетным периодом работ будет являться с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца или на дату маркшейдерского замера текущего месяца (на дату отчетного периода).

Итогом работы по приёмке выполненных работ является подписанный представителями Заказчика и полномочными представителями Исполнителя Акт сдачи - приёмки выполненных работ.

Сдача-приемка выполненных работ Подрядчиком осуществляется ежемесячно.

- Требование к оборудованию Исполнителя.

- Оборудование должно быть мобильное (на гусеничном ходу)

- Дробильное оборудование должно быть на дизельном двигателе (приводе).

- Приемный бункер на грохоте, должен быть оборудован решеткой с ячейкой не более 180 мм.

- Условия работ на объекте / Обеспечение оборудованием.

Условия работ на объекте и оборудование представлены в таблице ниже:

| Условия работ | Содержание основных данных |
| --- | --- |
| Сейсмичность | Район характеризуется высокой сейсмической активностью, прогнозная сила землетрясений 5 баллов по шкале Рихтера. |
| Сведения об особых условиях площадки и района строительства | - Наличие обременений: - Памятников истории и культуры нет; Особо охраняемые природные территории отсутствуют. |
| Режим работы предприятия | Рабочая неделя семидневная, две смены, двенадцатичасовая смена. |
| Электроснабжение | Централизованное электроснабжение отсутствует. |
| Водоснабжение | Не предусматривается |
| Теплоснабжение | Не предусматривается |
| Связь | Телефонная связь (МТС, Мегафон) |
| Наименование оборудования | Содержание основных данных |
| Дизельные электростанции | - Baysar DM-44 – 30 кВт (нагрузка должна быть не менее 10 кВт) |
| Перечень вспомогательной техники, предоставляемой Заказчиком в процессе выполнения работ | Экскаватор Shantui SE350LCW Фронтальный погрузчик Liugong 855H Бульдозер Beezone D32-5 Автосамосвал Shacman SX32586W384C |
| Условия эксплуатации оборудования | в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 15 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от +32°С до - 47°С |

Доставка, монтаж и пуско–наладочные работы оборудования Исполнитель осуществляет собственными силами и за свой счёт.

- Условия выполнения работ / Требования к Исполнителю

Исполнитель обязан предусмотреть:

- Систему пылеподавления, которая будет возникать при дроблении материала и его транспортировки по конвейерам;

- Систему заземления используемого своего электрического оборудования.

Работы должны выполнятся в строгом соответствии с технологическими решениями, установленными в проектной документации Заказчика.

Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально техническое, трудовое).

Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора.

Деятельность Исполнителя должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах.

Исполнитель не должен является неплатёжеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

Исполнитель обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения.

- Требования к ТКП

В составе документов на стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию:

1. Стоимость оказания услуг за каждый предлагаемый вид работ (буро-взрыв, дробление, грохочение):

Стоимость услуг 1 единицы устанавливается в размере:

- за один кубический метр

и включает в себя все затраты Исполнителя.

В расчёт должны быть заложены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, например, такие как:

- оплата труда персонала Исполнителя, задействованного при оказании услуг;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт и т.д.);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для оказания услуг;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Исполнителя на месте оказания услуги, - уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Исполнителя к месту оказания услуги и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места оказания услуг;

- капитальные вложения, необходимые для организации оказания услуг (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

- Ремонт техники, оборудования Исполнителя.

Исполнитель осуществляет собственными силами и за свой счёт.

- Сервисное обслуживание техники Исполнителя.

Исполнитель осуществляет собственными силами и за свой счёт

- Хозяйственно бытовые условия.

Жильём, питанием, спецодеждой, медицинским обслуживанием, доставкой работников до рабочего места и прочие хозяйственно – бытовые условия Исполнитель обеспечивает собственными силами.