## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на топливозаправщик SHACMAN X3000

с емкостью цистерны не менее 15 м³ (комплектация ADR 6х6)

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения заправки техники и оборудования

на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для закупки | Обеспечение заправки техники и оборудования на производственных строительных объектах ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: - в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 15 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью; - температуре окружающей среды от +32°С до - 47°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для заправки техники и оборудования на производственных строительных объектах в полевых условиях. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в одну смену. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 60 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция шасси | Шасси Shacman X3000 SX32586V385 W430. Колесная формула 6х6. Длинная база, усиленная дополнительными листами рессор передней и задней подвески), задний привод (6х4) |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | Длина (мм) не более 8820; Ширина (мм) не более 2530; Высота (мм) не более 3850; Колесная база (мм) 3775 + 1400; |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | Емкость цистерны не менее 15 м³; Масса в снаряженном состоянии (кг) 15960; Распределение нагрузки от полной массы: - на переднюю ось (кг) 7500, - на заднюю тележку (кг) 23230. |
| 2.5 | Масса | Максимальная допустимая общая масса (кг) не более 30730. |
| 2.6 | Трансмиссия | Коробка передач 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная. Количество передач вперед-12, назад-2. Сцепление -сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем. Коробка отбора мощности на коробке передач: QH50. Блокировка межколесного дифференциала задних ведущих мостов. Блокировка межосевого дифференциала задней тележки. Главная передача / передаточное число двойная, разнесенная / 5,262. |
| 2.7 | Подвеска | Передняя: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя : балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту. |
| 2.8 | Шины | 315/80R22,5 двухскатная (возможна установка 14.00R20 односкатная) |
| 2.9 | Цистерна | Количество секций, не менее 2 шт.; Форма поперечного сечения цистерны: Чемодан; Материал цистерны: сталь 09Г2С, S=4мм; Конструкция цистерны: Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. Волнорезы: Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70%. Крепление цистерны: Крепление цистерны к надрамнику посредством одной качающейся опоры и двух опор с жестким болтовым креплением. Надрамник закреплен на раме автомобиля в соответствии с рекомендациями изготовителя шасси. Соответствует требованиям ДОПОГ (ADR). Крышка люка: алюминиевая. Должен быть ограничитель уровня налива. Устройство дыхательное: УД2-80 (фланцевое). Донный клапан: (мм) ДУ 100, пневмоуправление. Лестница на площадку обслуживания заливной горловины: заднее расположение. Поручень: подъемный поручень ограждения с левой стороны площадки Площадка обслуживания: из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом. |
| 2.10 | Кабина водителя | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000.Подвеска кабины: на 4-х пневматических опорах. Сиденья водителя и пассажира регулируемые, с подголовниками, без электроподогрева. Оснащена автомагнитолой, стеклоочистителями, стеклоподъемниками с электроприводом. Отопитель и кондиционер в стандартной комплектации. |
| 2.11 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.1 | Система рулевого управления | Механический рулевой механизм с гидроусилителем. |
| 3.2 | Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурный привод с разделением контуров передней оси и задней тележки, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные. Стояночная: механический привод от пружинных энерго-аккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов. Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов. |
| 3.3 | Система выпуска выхлопных газов. | Один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ, установленный согласно требованиям ADR. Содержание вредных компонентов в выхлопных газах не должно превышать экологических требований. |
| 3.4 | Двигатель | Дизельный двигатель Модель^ WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5). Тип: с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Количество цилиндров / Расположение: 6 / рядное. Мощность, (л.с.): 430. Система питания: непосредственный впрыск топлива с общей рампой. Вместимость топливного бака, (л): 500. Сепаратор топливный с подогревом (Арт.: SWK2000/10/H/450W (установка между топливным фильтром и топливным насосом), допускается аналог. |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя (Система отопления | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью, имеющей срок службы без использования присадок не менее 4000 часов работы; Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным ПЖД; Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). Дополнительный отопитель типа WEBASTO или Ebeshpeher -5 кВт. |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый) |
| 3.8 | Система видеорегистрации | - Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.9 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; ТР ТС 010/2011; ГОСТ 24754-2013; ROPS ISO 347; FOPS ISO 3449; ДОПОГ. |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог на запасные части (русский и английский); - паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты. |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых). |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. Общая окраска машины может быть представлены желтым, красным или белым цветом. |
| 4.5 | Комплектация | Проблесковый маячок оранжевого цвета; В передней и задней части машины установлены стробоскопы оранжевого цвета; Противооткатные башмаки – 2 шт.; Счетчики м/часов для двигателя, счетчик пробега в километрах; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Запасное колесо в сборе с крепление (лебедкой); Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации. Сервисный пакет (ГСМ и материалы) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. Заправочный рукав морозостойкий длиною не менее 30 м. с заправочным пистолетом. Световая и звуковая сигнализация открытого донного клапана цистерны. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; Гидравлические агрегаты, агрегаты тормозной системы, системы рулевого управления и агрегаты трансмиссии (насосы, распределители, моторы, коробка передач) менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены. |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются. |
| 5.3 | Обучение | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала. |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации имеются |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость запасных частей; - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг: - монтаж и пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Аналоги | Также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными характеристиками |
| 5.8 | Год выпуска | Топливозаправщик SHACMAN X3000 с емкостью цистерны не менее 15 м³ (комплектация ADR 6х6) должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. |