## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на передвижную ремонтную мастерскую с КМУ

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения ТО и ремонтов в полевых условиях

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение ремонтной группы службы главного механика специализированным транспортом для оперативного и качественного проведения ТО и ремонтов в полевых условиях. Исключение длительных простоев в ремонте и холостых пробегов гусеничной и колёсной техники в зону обслуживания и ремонта. |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: - в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 15 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью; - температуре окружающей среды от +32°С до – 47°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначена для технического обслуживания (ТО1; ТО2) и текущего ремонта гусеничной специальной техники, дизельных электростанций в полевых условиях. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в две смены. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 50 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция шасси | КАМАЗ-43118 (длинная база, усиленная дополнительными листами рессор передней и задней подвески), полный привод (6х6) |
| 2.2 | Компоновка | Бортовая грузовая платформа между КМУ и фургоном; Три стальных бака для ГСМ ёмкостью: 200, 400, 200 литров в передней части фургона; Крано – манипуляторная установка (КМУ) между кабиной и бортовой грузовой платформой; Штатное сцепное устройство (фаркоп) на задней части рамы. |
| 2.3 | Геометрические параметры | -Длина (мм) не более 10 500; -Ширина (мм) не более 2 500; -Высота (мм) не более 3 900; -Клиренс (мм) не менее 350; -Минимальный радиус поворота (мм) не более 11 500; -Преодолеваемый уклон (град) не менее 20. |
| 2.4 | Масса | Эксплуатационная масса (кг) не более 18 000 |
| 2.5 | Двигатель | Дизельный двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), евро 5, 300 л.с. |
| 2.6 | Трансмиссия | КПП ZF9 с передачей крутящего момента через раздаточную коробку к ведущим осям карданными валами, и передачей крутящего момента через коробку отбора мощности (КОМ) на синхронный генератор. |
| 2.7 | Ходовая часть | Штатная КАМАЗ-43118. Межколёсная блокировка, межосевая блокировка; Размерность шин 425/85 R21 |
| 2.8 | Кабина (Грузовая платформа, Фургон и основное оборудование) | Кабина утепленная стандарт (без спальника), с двойным остеклением лобового стекла (Стеклопакет), и открывающимися боковыми стеклами выполнены в соответствии требованиям стандартов безопасности ROPS ISO 3471, FOPS ISO 3449 (уровень 2) и ФН и П п.329, обеспечивающие уровень шума при транспортировке людей, не более 75 Дб., укомплектованы: - системой фильтрации поступающего воздуха; - зеркалами заднего вида; - ремнями безопасности; - опорными ручками для безопасной посадки и высадки водителя и пассажиров, а также для дополнительной фиксации с помощью рук во время передвижения; -дверными замками, обеспечивающими функцию закрывания и открывания дверей с надежной фиксацией в крайних положениях; - блокировкой всех рабочих операций при открытой двери кабины и фургона; -удобные мягкие регулируемые кресла водителя и пассажиров; - стеклоочистителями лобового стекла; Устройство подачи сигнала в кабину водителя с фургона; -надписями на русском языке, обозначающим основное предназначение приборов, органов управления, тесты предупредительных табличек; -специально отведенные раздельные места для временного хранения рабочей документации в кабине, минимального набора инструментов необходимого для обслуживания машины; Бортовая грузовая платформа грузоподъемностью (кг) не менее двух тонн, с правым и левым усиленными откидными бортами; Материал бортов – гнутый металл, внутренняя обшивка – металл, настил пола – рифлёное железо, ступеньки для подъема на платформу, отверстия для слива воды – 2 шт., люк технологический в полу, для доступа к синхронному генератору, подключенному через КОМ. Фургон-мастерская с усиленным каркасом, по форме с наибольшей внутренней высотой со скосами с арками; Внешняя обшивка: плакированный металл 0,5 мм, цвет – белый; Залицовка: алюминий; Утепление: пенополистирол 80 мм, настил пола: рифленый алюминий, в местах установки оборудования – листовой металл, внутренняя обшивка (стены): фанера ламинированная, окна пластиковые двойного остекления: боковые, открывающееся справа, открывающееся слева, импортная фурнитура фургона, дверь боковая с низким входом, дверь для выхода в бортовую платформу, задняя дверь усиленная. Отсек с люком наружу и люком в фургоне для маслораздаточных катушек с установкой вентилятора для притока тёплого воздуха из фургона. Три стальных бака для ГСМ (ёмкостью: 200, 400, 200 литров) в фургоне (места для бочек емкостью по 200л.), утепленные, подогреваемые, откалиброванные для перевозки чистого масла. Система фильтрации выдаваемого масла с каждого бака; Управление работой установки при приеме и выдаче нефтепродуктов с раздаточного щита и пульта управления, находящегося в автономном утепленном отсеке, для доступа снаружи; Люк для очистки дна бака и замены тэн подогрева при ремонте; Приборы определения уровня ГСМ в баках, или прозрачна трубка со шкалой; В верхней части клапан (сапун) для сброса давления; Концевик для автоматического отключения питания насоса от перелива; Подготовка места под крепление бочки 200л. с консистентной смазкой; Маслораздаточное оборудование: Электрический масляный насос, 230 V – 50 Hz, 50 л / мин. Насос должен быть реверсивный в количестве трех штук. Расположение каждого насоса на полу в лотке (улавливателе потеков масла) под каждым баком; Дополнительный электрический масляный насос 24 V, 25 л /мин (параллельно основному); Двухопорная катушка для воздуха, воды, антифриза, ДТ и масла, шланг арктического исполнения 15 м х 3/4»; Высокопроизводительный пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком, жесткий наконечник 30°, 3/4»; Магистраль подачи чистого масла с внешней емкости через погружную трубку с сетчатым фильтром Шланг БРС Реверсивный перекачивающий насос Шланг Бак; Магистраль подачи чистого масла с Бака (Фургона) Шланг Реверсивный перекачивающий насос Фильтр Катушка со шлангом Пистолет с счетчиком. Система раздачи консистентной смазки: Комплект для бочек 200 кг с насосом для консистентной смазки: Открытая катушка для тяжелых условий смазки, шланг арктического исполнения 15 м х 3/8», (смазочный пистолет под стандартную тавотницу, оборудованный прибором учета). Компрессор поршневой (вертикальный, производительность 300 л/мин) с пневморазводкой для подключения 1-го пневмонасоса и 2-х единиц пневмоинструмента; Тиски слесарные усиленные GARWIN GV-STF08 200 мм; Наждак Metabo DS 200 мм. Не переносной сварочный выпрямитель ВД-413 однопостовой. Сварочные кабеля длиною 20 м. на катушке. Стеллаж-верстак усиленный 3-х тумбовый для инструмента и оборудования. Крано-манипуляторная установка (КМУ) грузоподъемностью 3 т.; Штатное сцепное устройство (фаркоп) на задней части рамы. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.1 | Рулевое управление | Рулевое управление штатное для КАМАЗ-43118 |
| 3.2 | Тормозная система | Рабочая, вспомогательная, стояночная тормозная система штатная КАМАЗ-43118 |
| 3.3 | Система выпуска выхлопных газов. | Выхлопная система предотвращающая попадание выхлопных газов в кабину, фургон, и обеспечивающая необходимое направление и скорость выхлопных газов для отсутствия поднятия пыли в выработках. Содержание вредных компонентов в выхлопных газах не должно превышать экологических требований. |
| 3.4 | Топливная система | Герметичная топливная система с одним металлическим топливным баком, системой фильтрации мех. Примесей и посторонних жидкостей, обеспечивающие отсутствие потерь топлива при заправке и эксплуатации и непрерывную работу машины в течении 15 часов; ТНВД BOSCH, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail; система нейтрализации ОГ(AdBlue); прошивка ЕВРО-5 для работы без мочевины; Сепаратор топливный с подогревом (Арт.: SWK2000/10/H/450W (установка между топливным фильтром и ТНВД). |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя (Система отопления фургона) | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью, имеющей срок службы без использования присадок не менее 4000 часов работы; Подогрев охлаждающей жидкости двигателя (ПЖД-14 или ПЖД-18), штатный КАМАЗ-43118. Основная система отопления фургона от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). Дополнительный отопитель типа WEBASTO или Ebeshpeher -5 кВт. |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину и фургон с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Карданная передача | Карданная передача штатная для КАМАЗ-43118 |
| 3.8 | Гидравлическая система | -Гидравлическая система трансмиссии или рабочего оборудования при ее наличии на машине герметична, маслослопроводы и другие элементы системы арктического исполнения, размещены и защищены с учетом отсутствия возможности повреждения во время движения по технологическим дорогам карьеров. Используется система фильтрации на напорной и сливной линии гидравлический системы; Металлический гидробак оборудованный устройством перекрытия линий для возможности проведения ремонтных работ без слива масла; Контроль засоренности фильтрующих элементов. Установлен дополнительный агрегат для заправки масла в гидробак. Рукава высокого давления арктического исполнения, защищены металлическими оплетками в местах, имеющих риск повреждения, используются соединения типа SF, DKI, ORFS, JIS. |
| 3.9 | Система управления и контроля работы | Бортовой компьютер с возможностью подключения к CAN-шине и последующей передачей данных о ее состоянии. Минимальный объем передаваемых данных – моточасы, наработка; -средний расход топлива; -обороты двигателя; -уровень топлива в баке; -давление в тормозной системе; -диагностические сообщения о неисправностях (коды ошибок). Комплектация датчиками и приборами контроля для водителя: - тахометр, спидометр, измерением давления и температуры в системах двигателя, трансмиссии. Обеспечение звуковой и световой сигнализацией в кабине оператора достижения критических уровней измеряемых параметров |
| 3.10 | Электрооборудование | Электрооборудование машины выполнено в пыле влагозащищённом исполнении, исключающем проникновение рудничной пыли и предохраняющем его от воздействия агрессивной рудничной атмосферы. Защита от внешних воздействий воды и пыли – не ниже IP 54. Проводка и разъемы надежно защищены от проникновения агрессивной среды и воды; Применение термоусадочных трубок на присоединениях проводов к штекерам, фишкам и т.д.; Металлические контакты штепсельных соединений и разъемов покрыты напылением, стойким к воздействию окислителю металлов; Не используются алюминий и его сплавы в электрооборудовании; Электронные блоки управления установлены в герметичных ящиках защищаемые от проникновения воды и пыли. Номинальное напряжение бортовой сети – 12-24В. Штатная силовая внешняя розетка на 24В расположенная на левом крыле, с комплектом силовых проводов с крокодилами на концах; Освещение и приборы внешней сигнализации установлены согласно ФН и П п.334, обеспечивают надежную эксплуатацию в условиях темноты и запыленности. Применяются светодиодные фары; Световые приборы наружного исполнения надежно защищены от повреждения защитными элементами (решетками); Дополнительный фонарь заднего хода; Фара-искатель (прожектор) светодиодный на переднем углу фургона (справа и слева), доступных из кузова (с возможностью вращения на 180 гр.) – 2 шт., Лампа освещения крюковой обоймы на оголовке стрелы КМУ (вертикально вниз) Боковые габаритные огни – 4 шт.; Генератор синхронный Velga EG 202.7, 30 кВт, 380/220 В, привод от КОМ; Щит с УЗО и автоматами, освещение внутри фургона: 4 светодиодных плафона 12 (24) В.; Розетки 220 В – 6 шт., 380 В – 2 шт.; Встроенный инвертор (размещение в фургоне) 24В-220В 5 кВт – 1 шт. Запитать розетки 220В через тумблер от инвентора, или генератора. |
| 3.11 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления; Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый) |
| 3.12 | Система автоматической газовой защиты и контроля. | Установлена на оборудовании сертифицированная в Российской Федерации аппаратура контроля метана в исполнении РВ (взрывозащищенном исполнении). Средства измерений и технические устройства с измерительными и управляющими функциями (за исключением технических устройств, обрабатывающих входной сигнал, поступающий от средства измерений по цифровому интерфейсу RS-485, RS-232 и т.д.), входящие в состав измерительного канала аппаратуры контроля метана должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующие документы об утверждении типа средств измерений. Аппаратура контроля метана состоит из датчика метана с выносной чувствительной головкой с диапазоном измерения объемной доли метана (CH4) от 0 до 2,5% и более, выходного реле, источника бесперебойного питания. Предел допускаемой основной погрешности при измерении объемной доли метана ±0,1%. Электронный блок датчика метана и источник бесперебойного питания должны располагаться в кабине машиниста, на электронном блоке датчика должно быть установлено устройство световой и звуковой сигнализации. Крепление выносной чувствительной головки датчика метана должно быть выполнено с наружной стороны кабины машиниста, в наиболее защищенном от повреждений месте. Кабельные линии аппаратуры контроля метана должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы аппаратуры не должны мешать обзору машиниста, а также входу/выходу машиниста в кабину/из кабины. Аппаратура контроля метана должна позволять установить две пороговые независимые установки в пределах диапазона измерений с дискретностью 0,01%: - первая установка: при концентрации метана, равной или большей значения первой установки – срабатывание световой и звуковой сигнализации (предустановленное значение: 0,2% объемной доли метана); - вторая установка: при концентрации метана, равной или большей значения второй установки – срабатывание световой и звуковой сигнализации, с последующим отключением силового агрегата (двигателя внутреннего сгорания) и обесточивание сети машины (предустановленное значение: 0,5% объемной доли метана). Пороги срабатывания должны быть изменяемыми, за счет регулировки установок пределов концентрации метана. Аппаратура контроля метана должна быть подключена таким образом, что при неподключенной к электрической схеме управления аппаратуре контроля метана запуск двигателя не возможен. Автономность работы аппаратуры контроля метана от источника бесперебойного питания не менее 3-х часов |
| 3.13 | Система видеорегистрации | - Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины машиниста. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины водителя и фургона, должны быть размещены в кабине водителя и фургона. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны фургона, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя, а также входу/выходу водителя и пассажиров в кабину (фургон)/из кабины (фургона); Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.14 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя, а также входу/выходу водителя и пассажиров в кабину (фургон)/из кабины (фургона). |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог на запасные части (русский и английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. Общая окраска машины может быть представлены желтым, красным или белым цветом |
| 4.5 | Комплектация | Проблесковый маячок оранжевого цвета; В передней и задней части машины установлены стробоскопы оранжевого цвета; Противооткатные башмаки – 2 шт.; Счетчики м/часов для двигателя, счетчик пробега в километрах; Звуковой сигнал; Звуковой сигнал заднего хода; Запасное колесо в сборе с крепление (лебедкой) в задней части под рамой шасси; Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; Гидравлические агрегаты, агрегаты тормозной системы, системы рулевого управления и агрегаты трансмиссии (насосы, распределители, моторы, коробка передач) менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины не требуется |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины не требуются |
| 5.3 | Обучение | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость запасных частей; - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг: - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 |  | Также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными характеристиками. |