## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на автомобильный кран грузоподъемностью 30 тонн

в Службу главного механика ООО «Востокгеология»

для проведения грузоподъемных работ на строительных объектах

г. Чита 2025

Содержание технического задания

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 1.1 | Основание для приобретения | Обеспечение подъема и перемещения грузов на производственных строительных объектах ООО «Востокгеология». |
| 1.2 | Условия эксплуатации | Эксплуатация: в условиях Забайкальского края, при высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, затяжных дождей и скорости ветра до 15 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью. Температуре окружающей среды от +32°С до - 47°С |
| 1.3 | Назначение | Предназначен для подъёма и перемещения грузов различных размеров и масс, грузоподъемностью до 30 тонн. Позволяет поднимать грузы на большие высоты, перемещать их на большие расстояния и устанавливать на определённых местах. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | Круглосуточно, 365 дней в году, в одну смену. Диапазон скоростей движения (км/ч) от 1 до 50 |
| 1.5 | Тип изготовления оборудования | Серийное |
| 2. Основные технические характеристики оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 2.1 | Конструкция шасси | Шасси XCMG выполнена из высокопрочной стали, с полностью закрытой поверхностью для передвижения персонала. Защищенная от скручивания коробчатая структура (длинная база, усиленная дополнительными листами рессор передней и задней подвески), задний привод (6х4) |
| 2.2 | Компоновка |  |
| 2.3 | Геометрические параметры | -Длина (мм) не более 13748; -Ширина (мм) не более 2550 в транспортном положении; -Высота (мм) не более 3470; -Колесная база (мм) 4800 + 1350; - Передний / задний свес (мм) 2476 / 2553; - Переднее/заднее расширение (мм) 2072/797 - Минимальный дорожный просвет (мм) не менее 236; -Минимальный радиус поворота (мм) не более 11000, по концу стрелы 14000; -Преодолеваемый уклон (град) не более 47. |
| 2.4 | Основные эксплуатационные параметры | - Максимальная суммарная расчетная грузоподъемность – 30 тонн; - Минимальный расчетный рабочий вылет – 3000 мм; - Радиус поворота в хвостовой части поворотного стола по противовесу 4000 мм; - Минимальный грузовой момент: Основная стрела – 1240 кН.м, Полностью выдвинутая стрела – 808 кН.м, Полностью выдвинутая стрела + гусек – 513 кН.м; - Пролет аутригера: продольный - 5,5м, поперечный – 6,4 м; - Высота подъема: Основная стрела – 11,3 м, Полностью выдвинутая стрела – 43,6 м, Полностью выдвинутая стрела + гусек – 51,1 м; - Длина стрелы: Основная стрела – 11,2 м; Полностью выдвинутая стрела – 44 м; Полностью выдвинутая стрела + гусек 52.3м; - Угол смещения гуська 0, 15, 30 град. |
| 2.5 | Масса | Максимальная допустимая общая масса (кг) не более 34600 |
| 2.6 | Трансмиссия | FAST механическое управление, 9-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами. |
| 2.7 | Подвеска | Передняя подвеска: продольная рессорная балансирная подвеска, с цилиндрическими амортизаторами. Задняя подвеска: резиновая, с малым собственным весом и не требующая обслуживания. |
| 2.8 | Оси | Высокопрочные мосты с двумя редукторами производства Hande, 2-й мост и 3-й мост для привода, с передним дисковым и задним барабанным тормозами. |
| 2.9 | Шины | 10 шин и 1 запасное колесо. Передняя ось оснащена одинарной шиной, средняя и задняя оси - двойными шинами. Характеристики шин: 315/80R22.5 (ось 1). 12R22.5 (оси 2 и 3). |
| 2.10 | Аутригеры | Четыре аутригера, расположенные в форме буквы H, управляются гидравлически с помощью рычагов управления. С каждой стороны шасси расположена панель управления аутригерами, на каждой панели - креномер. Управление движением аутригеров может осуществляться одновременно или раздельно с любой стороны шасси. Машина оборудована 5-ой опорой. В каждом цилиндре опоры установлен двухходовой гидравлический клапан. Диаметр подпятника аутригера: φ400 мм Усилие на выносной опоре при максимальной нагрузке: 356 КН. |
| 2.11 | Стрела | 5-секционная стрела с U-образным сечением, сварная конструкция. Двухцилиндровая система телескопирования плюс тросы Длина стрелы: 11,2 м～44 м. |
| 2.12 | Гусек | Односекционный решетчатый гусек, сварная конструкция; три угла наклона - 0°, 15° и 30°.Длина фиксированного гуська: 8,3 м. |
| 2.13 | Вспомогательный шкив (одинарный верхний) | Устанавливается на оголовке стрелы и используется для работы на одиночной запасовке. Его грузоподъемность такая же, как и у стрелы, но максимальная грузоподъемность не превышает 3000 кг. |
| 2.14 | Гидравлическая система | Двигатель шасси приводит в действие шестеренчатый насос с постоянным рабочим объемом для выполнения грузоподъемных операций. Пропорциональный многоходовой клапан переключения с датчиком нагрузки, встроенным предохранительным клапаном и клапаном защиты от возникновения воздушной кавитации; охладитель гидравлического масла с воздушным охлаждением. Опциональная функция аварийного опускания позволяет снизить нагрузку при невозможности запуска двигателя. Емкость гидробака: 600 л. |
| 2.15 | Система управления | Для управления крановой установкой используется пилотное гидравлическое управление. Все движения крана управляются гидронасосом и пропорциональным клапаном через два джойстика управления с левой и правой стороны. |
| 2.16 | Система лебедок | Оснащена бороздчатым барабаном фирмы Lebus, приводимым в движение гидромотором со встроенным планетарным редуктором, с постоянно закрытым тормозом и балансировочным клапаном. Канат имеет канатную насадку, которая непосредственно устанавливается в гнездо кожуха. Время на замену каната сокращается, замена производится легко и быстро. Главная и вспомогательная лебедки могут управляться по отдельности. |
| 2.17 | Поворотная система | Однорядное, четырехточечное, шариковое опорно-поворотное устройство с внешним зацеплением, приводится в движение гидромотором и встроенным планетарным редуктором с постоянным замкнутым тормозом. Может непрерывно поворачиваться на 360°. Предусмотрены функции управления мощностью и свободного поворота, а также плавная регулировка скорости. |
| 2.18 | Механизм подъема стрелы | Одинарный передний гидравлический подъемный цилиндр двойного действия с балансировочным клапаном. |
| 2.19 | Кабина оператора | Стальная кабина оборудована фронтальным остеклением. В остеклении используются безопасное стекло, электрический вентилятор и солнцезащитный козырек. Стандартные органы управления и индикаторы расположены в кабине эргономично. Кабина имеет новую эргономичную конструкцию сиденья с регулировкой спинки и подлокотниками с джойстиками. Предусмотрен подогрев сидений. Стеклоочистители установлены на лобовом и потолочном стеклах. Отопитель и кондиционер входят в стандартную комплектацию. |
| 2.20 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, две последовательно соединенные батареи. |
| 2.21 | Устройства безопасности | Предусмотрены гидравлический клапан уравновешивания, гидравлический перепускной клапан, гидравлический двухходовой клапан и ОГМ. Для предотвращения чрезмерного отпускания каната в лебедке установлен ограничитель опускания. На оголовке стрелы установлен блок для предотвращения перематывания каната. Зеркало заднего вида входит в стандартную комплектацию лебедки. Устройство контроля состояния лебедки в режиме реального времени. Устройство блокировки и сигнализации при работе в близи с ЛЭП. |
| 2.22 | Индикатор грузового момента | Звуковое и визуальное предупреждение, когда фактический грузовой момент приближается к значению перегрузки, и автоматически прекращается до наступления момента перегрузки. Функция сохранения информации о перегрузках (черный ящик) и функция диагностики неисправностей. |
| 2.23 | Крюковые обоймы | 30 т крюк, 3 т крюк. |
| 2.24 | Постоянный противовес | 6,5 т. |
| 2.25 | Кабина водителя | Полноразмерная кабина, рассчитанная на двух человек. Оснащена автомагнитолой, регулируемыми сиденьями, рулевым колесом, защитным стеклом, тремя стеклоочистителями, стеклоподъемниками с электроприводом, перчаточным ящиком и кондиционером. |
| 2.26 | Электрическая система | 24 В постоянного тока, два комплекта последовательно соединенных аккумуляторных батарей 12 В. Генератор: 28 В - 70 А. |
| 3. Основные технические характеристики систем оборудования |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 3.1 | Система рулевого управления | Механический рулевой механизм с гидроусилителем. |
| 3.2 | Тормозная система | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз, действующий на все колеса. Стояночный тормоз: пружинный тормоз, действующий на колеса осей 2~3. Вспомогательный тормоз: тормоз выхлопных газов двигателя. |
| 3.3 | Система выпуска выхлопных газов. | Выхлопная система, предотвращающая попадание выхлопных газов в кабину водителя, кабину оператора, и обеспечивающая необходимое направление и скорость выхлопных газов для отсутствия поднятия пыли в выработках. Содержание вредных компонентов в выхлопных газах не должно превышать экологических требований. |
| 3.4 | Двигатель | Дизельный двигатель SC9DF340Q5, рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим управлением производства Shanghai Diesel Engine, номинальной мощностью 251 кВт/1900 об/мин и максимальным крутящим моментом 1450 Нм/1400 об/мин. Прошивка ЕВРО-5 системы нейтрализации ОГ (AdBlue/DEF). Герметичная топливная система с одним металлическим топливным баком емкостью 360 л.,, системой фильтрации мех. примесей и посторонних жидкостей, обеспечивающие отсутствие потерь топлива при заправке и эксплуатации и непрерывную работу машины в течении 15 часов. Сепаратор топливный с подогревом (Арт.: SWK2000/10/H/450W (установка между топливным фильтром и топливным насосом), допускается аналог. |
| 3.5 | Система охлаждения двигателя (Система отопления фургона) | Герметичная жидкостная система охлаждения двигателя, обеспечивающая длительный режим эксплуатации при максимальных нагрузках на машину в соответствии с условиями эксплуатации п.1.2. технического задания, заправленная охлаждающей жидкостью, имеющей срок службы без использования присадок не менее 4000 часов работы. Подогрев охлаждающей жидкости двигателя штатным ПЖД. Основная система отопления кабины водителя от системы охлаждения ДВС. (Отопитель радиатор + вентилятор 24В). Дополнительный отопитель типа WEBASTO или Ebeshpeher -5 кВт в кабину оператора. |
| 3.6 | Воздухоочистка | Герметичная система подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания с двух ступенчатой очисткой сухими фильтрами-картриджами и предварительным удалением крупных загрязнений методом циклонирования. Герметичная система подачи воздуха в кабину с предварительной очисткой с помощью сухих фильтров-картриджей. |
| 3.7 | Система пожаротушения | Установлена в соответствии с ФН и П п.334 автоматическая, автономная система пожаротушения с возможностью автоматически осуществлять функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Укомплектована ручными огнетушителями в количестве 2 штук (емкостью не менее 10 л. каждый). |
| 3.8 | Система видеорегистрации | Машина оборудована системой видеорегистрации на базе специальных цифровых регистраторов, обеспечивающих запись до 30 кадров в секунду при разрешении до 1920х1080, с углом обзора не менее 120 градусов. Видеорегистратор должен соответствовать условиям эксплуатации, выдерживать все допустимые при эксплуатации СДО температурные и ударные нагрузки. Носитель информации должен быть выполнен на основе твердотельной памяти и обеспечивать сохранение видеозаписей с камер не менее 72-х часов. Видеорегистратор должен находится в закрытом антивандальном корпусе в комплекте с 3-мя индивидуальными ключами. Система видеорегистрации должна состоять из 3-х видеокамер: 1 - обзор по ходу движения транспортного средства, 2 – камера заднего вида, 3 – обеспечивающая обзор кабины водителя. Степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды закрытого корпуса видеорегистратора и видеокамер, а также разъемных кабельных соединений должна быть не менее IP65. Видеорегистратор должен позволять выполнять дистанционный съем информации по стандартным цифровым протоколам Wi-Fi, проводным интерфейсам – USB, посредством изъятия носителя информации. Видеорегистратор и камера, обеспечивающая обзор кабины оператора, должны быть размещены в кабине оператора. Камеры обзора движения и заднего вида должны быть установлены с наружной стороны крановой установки, в наиболее защищенном от повреждений месте. Обзор камер не должен перекрываться другим оборудованием и конструктивными элементами машины. Кабельные линии системы видеорегистрации должны быть проложены в наиболее защищенных от повреждений местах. Элементы системы видеорегистрации не должны мешать обзору водителя; Камера заднего вида должна обеспечивать обзор при движении. |
| 3.9 | Мобильное устройство регистрации | Машина оборудована системой спутникового мониторинга СКАУТ. Оборудование и кабельные линии не должны мешать обзору водителя. |

| - Особые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 4.1 | Безопасность | Исполнение и комплектация машины в соответствии с требованиями; - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449; - ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых |
| 4.2 | Документация техническая и эксплуатационная | С машиной поставляется техническая документация в двух экземплярах бумажных носителей + две PDF-флэш-карты: - инструкции на русском по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; - каталог на запасные части (русский и английский); - инструкции для ремонтных мастерских на русском языке для проведения обслуживания и ремонта - Паспорта на установленные дополнительные системы и агрегаты |
| 4.3 | Разрешительная документация | За две неделе перед отгрузкой машины предоставляются сертификаты соответствия: - ТР ТС 010/2011; - ГОСТ 24754-2013; - ROPS ISO 347; - FOPS ISO 3449. Технический паспорт с указанием установленных моделей узлов и агрегатов с заводскими номерами, в техническом паспорте машины указано содержание вредных газов, при превышении которых запрещено эксплуатировать данное оборудование (п. 343 ФН и П при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых) |
| 4.4 | Эстетические и эргономические требования | Узлы и агрегаты имеют легкий и удобный доступ к местам проведения проверки и техобслуживания. Все окрашиваемые поверхности машины загрунтованы и качественно окрашены краской. Окрашенные поверхности стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли и обеспечивают защиту от коррозийных образований сроком не менее 3-х лет и быть устойчивыми к механическим повреждениям. Общая окраска машины может быть представлены желтым, красным или белым цветом |
| 4.5 | Комплектация | Проблесковый маячок оранжевого цвета; В передней и задней части машины установлены стробоскопы оранжевого цвета; Противооткатные башмаки – 2 шт.; Счетчики м/часов для двигателя, счетчик пробега в километрах; Звуковой сигнал, а также звуковой сигнал заднего хода; Запасное колесо в сборе с крепление (лебедкой) в задней части под рамой шасси; Комплектация ремонтным инструментом, монтажными приспособлениями, принадлежностями для обслуживания и текущего ремонта. ЗИП согласно стандартной комплектации. Сервисный пакет (ГСМ и материалы) для проведения технического обслуживания в объеме до 6000 моточасов. |
| 4.6 | Условия и гарантии | Гарантийный срок службы машины не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 6000 м/ч работы Расширенная гарантия на основные агрегаты: Рама и кузов – не менее 6 лет или 15 000 м/ч от сквозной коррозии; Двигатель внутреннего сгорания не менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены; Гидравлические агрегаты, агрегаты тормозной системы, системы рулевого управления и агрегаты трансмиссии (насосы, распределители, моторы, коробка передач) менее 10000 м/ч наработки до первого капитального ремонта или замены |
| - Дополнительные сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Данные и требования |
| 5.1 | Сервис и поддержка | Наличие сервисной поддержки на территории эксплуатации машины требуется |
| 5.2 | Сборка и монтаж | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию машины требуются |
| 5.3 | Обучение | Для эксплуатации и обслуживания моделей марок машин ранее не эксплуатировавшийся, необходимо обучение ремонтного и эксплуатационного персонала |
| 5.4 | Приемка | Первичная приемка по качеству и количеству до отгрузки на заводе-изготовителе |
| 5.5 | Машины в эксплуатации | Типовые машины в текущей эксплуатации отсутствуют |
| 5.6 | ТКП | Технико-коммерческое предложение содержит: - заполненную форму анкеты поставщика направляемую участникам совместно с Техническим Заданием; - стоимость оборудования; - стоимость запасных частей; - базис и срок поставки; - условия приемки по качеству и количеству; - объём и стоимость дополнительных услуг с разбивкой по видам услуг: - монтаж; - пуско-наладка; - обучение персонала |
| 5.7 | Также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными характеристиками. |  |