ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение Хопер-дозатора ВПМ-770 при текущем содержании железнодорожной инфраструктуры участка от станции Нарын-1 до станции Быстринская – Периферийный парк

Чита 2025 г.

- Наименование и цели поставки.

Наименование: Для выгрузки материалов при текущем содержании и при строительстве железнодорожной инфраструктуры участка от станции Нарын-1 до станции Быстринская в количестве 5 единиц.

- Технические параметры поставляемой техники.

| Технические характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Номер проекта | 770.00.000 |
| Технические условия | ТУ 3183-003-52398439-2003 |
| Грузоподъемность, т | 70,0 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23,7 |
| Объем кузова, м3 | 41 |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23,43 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Скорость движения при выгрузке, км/ч | 3…5 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7200 |
| Длина, мм: |  |
| - по осям сцепления автосцепок | 11420 |
| - по концевым балкам рамы | 10200 |
| Ширина максимальная, мм | 3206 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 3680 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | есть |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Расстояние от низа дозатора в транспортном положении до УВГР, мм | 400 |
| Кол-во крышек разгрузочных люков, шт: |  |
| - наружных | 2 |
| - внутренних | 2 |
| Размеры разгрузочного проема в свету: |  |
| - наружного люка, мм | 290х2015 |
| - внутреннего люка, мм | 290х2015 |
| Высота дозирования от УВГР, мм: |  |
| - выше головок рельсов | 150 |
| - ниже головок рельсов | 150 |
| Рабочее давление воздуха в пневмоцилиндрах механизма дозирования и разгрузки, ксг/см2 | 6 |
| Возможность прерывания процесса выгрузки балласта | имеется |
| Возможность ограничения засыпки балласта середины пути | имеется |
| Год постановки на серийное производство |  |
| - ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | 2003 |
| - ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» | 2001 |
| - ОАО «Людиновский МСЗ «Ремпутьмаш» | 2001 |
| Год снятия с производства |  |
| Возможность установки буфера |  |

- Сроки поставки машины

Срок поставки хоппер – дозаторов – до 31.10.2025 года.

- Общие требования к хоппер-дозаторам

Хоппер-дозатор должен отвечать требованиям п. 130 гл. 9 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом от 22.06.2022 № 250, техническим условиям ТУ 3183-002-52398439-2004.

Хоппер-дозаторы должны быть либо новые, либо не старше 5 лет (при условии проведения ДР не позднее 2 лет назад).

Техническое состояние Хоппер-дозатора должно соответствовать инструкции осмотрщика вагонов № 808-2017 ПКБ ЦВ в части: порядка технического обслуживания вагонов, технических требований к узлам и деталям вагонов с целью обеспечения безопасности движения поездов, перевозки и сохранности перевозимых грузов.

Также возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными техническими характеристиками.