Техническое задание на изготовление Зданий мобильных инвентарных на рамном основании

Классификация объекта – Здание мобильное (инвентарное) по ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия».

Тип – контейнерное

Вид – жилой

Разновидность – вагоны на раме

Степень огнестойкости здания – IV

Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия»

Регион эксплуатации вагонов – УХЛ1

Исполнение здания – С (северное)

Вес снегового покрова – 80 кг на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли

Класс ответственности здания – III

Коэффициент надежности здания по назначению – 0,9

Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях - + 22ºС

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, со дня приемки

- Срок, место и объем поставки:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон на 8 человек» с печью 8000х2450мм | 4 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |
| 2 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон-офис на 4 человек» с печью 8000х2450мм | 2 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |
| 3 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Сушилка» 8000х2450мм | 1 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |
| 4 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Душевая» 8000х2450мм | 1 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |
| 5 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Санузел» 8000х2450мм | 1 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |
| 6 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Столовая» 8000х2450мм из трех блоков для единовременной посадки 20 человек | 1 | До 31.10.2025 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 |

- Характеристики:

| Габаритные размеры: | Длина, мм х ширина, мм х высота, мм (наружный/внутренний): не менее 8000/7786 х 2400/2186 х 3000/2600. Масса не более 6 500 кг. |
| --- | --- |
| Каркас | Металлический из сортового проката, цельносварной. В качестве основных опор на основание используется стальной швеллер, не менее 100мм., поперечные стяжки-труба, не менее 40х40х1,5 мм., стены, потолок из уголка, не менее 75х75 мм. Каркас укреплен металлическими растяжками, стойки и поперечины-стальная труба, не менее 40х40х1,5мм, для последующего крепления к нему стеновых панелей и оборудования на время перевозки и эксплуатации. Все металлические конструкции, в т.ч. и сварные швы покрываются антикоррозийным покрытием в 2 слоя, по предварительно подготовленной поверхности. |
| Наружная обшивка (стены) | Стены – стальной гладкий лист. Толщина – не менее 0,70 мм. Покрытие полимерно-порошковое, стойкое к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасу и между собой осуществляется металлическими заклепками с последующей герметизацией по всем стыкам. Листы соединены между собой фальцевым соединением. |
| Теплоизоляция | При изготовлении всех мобильных зданий применяется утепление: минераловатная изоляция типа «Knauf TR Aquastatik» теплопроводностью не более 0,04 Вт/мК. Система паро-гидроизоляции: под гладкий лист-пленка «Brane A» (ветрозащитная), под ЛДСП – пленка «Brane В» (пароизоляционная) что позволяет создать микроклимат в слое утеплителя обеспечивающие его долговечность. Используются НЕГОРЮЧИЕ материалы. Мобильные здания изготавливаются в «северном» исполнении, с возможностью использования до - 60 С. Толщина утеплителя вертикальных плоскостей не менее 150 мм. |
| Пол | Металлический лист (не менее 1,2 мм.), пленка «Brane A» (ветрозащитная), утеплитель минераловатная изоляция типа «Knauf TR Aquastatik». Под утеплитель укладывается пленка «Brane A» (ветрозащитная), на утеплитель-пленка «Brane В» (пароизоляционная), фанера влагостойкая ФСФ не менее 15 мм, с последующим покрытием утепленным износостойким линолеумом. Толщина пола не менее 150 мм. |
| Кровля | Крыша – полукруглая, предотвращает накопление снега. Потолок и крыша – металлический лист не менее 1,5 мм с сплошным проваром, пленка «Brane A» (ветрозащитная), утеплитель минераловатная изоляция «Knauf TR Aquastatik», на утеплитель пленка «BraneВ» (пароизоляционная). Внутренняя отделка – плиты ЛДСП, полиэстер. На крыше установлены проушины, предназначенные для установки здания и проведения монтажных работ на месте эксплуатации. |
| Внутреннее устройство | Внутренняя отделка стен – панели ЛДСП, оцинкованный лист, полиэстер, в саунах – вагонка (липа). Применяется – входной тамбур. Сохраняет тепло, предотвращает обледенение дверей и образование конденсата. Комплектация и расстановка мебели и оборудования утверждается заказчиком. Все оборудование и комплектующие проходят входной контроль. Применяются только качественные комплектующие, зарекомендовавших себя производителей. |
| Окна и двери | Окна в северном исполнении – металлопластиковые поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом и пятиканальным профилем, москитными сетками, устанавливаются защитные металлические ставни. Наружная входная дверь – металлическая с контуром уплотнения, утепленная минераловатной изоляцией «Knauf TR Aquastatik» толщиной не менее 50 мм, оборудуется замком, ригельными клиновыми запорами (распор вверх и вниз —антивандальные для защиты от диких животных. Пожаробезопасная. Металлическая поверхность двери окрашена полимерно-порошковым покрытием. Внутренние двери распашные, либо купейные (по выбору заказчика) –ламинированные. |
| Отопление | Электрическое, от внешних источников тока напряжением 220/380В. Здание комплектуется электрическими конвекторами, тепловыми завесами ИК-обогревателями, работающими в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки температуры. Дополнительно может быть установлена печь длительного горения на ТТ в соответствии с ППР РФ и СП 7.13130.2013. |
| Электромонтаж | Выполняется проводом марки ВВГнг (ВВГнгLS) сечением от 1,5 мм² и выше в зависимости от назначения в кабель-каналах. Щит управления укомплектован автоматическими выключателями серии ВА-47. Для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров в щите установлено устройство защитного отключения на 60 или 40А. В каждом помещении установлены розетки для подключения бытовых приборов и техники. Выключатели и розетки устанавливаются с усиленной контактной группой, имеющие современный эстетичный вид и снабжены пластинами для установки на горючую поверхность. Над входными дверями установлены светильники. Все вагон-дома оборудованы заземлением. Система заземления TN-S. |
| Вентиляция | Естественная, через открывающиеся окна и двери, вентиляционные клапаны. Принудительная, через канальные электровентиляторы. Все выводы наружные антивандальные с защитой металлической и окраской в фирменный цвет вагон-дома. Отопление и вентиляция монтируется в соответствии с нормами и правилами СНиП 41-01-2003. 1 настенный кондиционер в спальной комнате. |
| Канализация и водоснабжение | Бытовая с выпуском наружу, выполняется из ПВХ-трубопроводов. Устанавливаются емкости для воды от 300 до 500 л. Устанавливаются накопительный водонагреватель 150 л, проточный водонагреватель 14-20 л. Из пищевого пластика или пищевой нержавеющей стали. Все баки имеют выводы для подключения к внешнему источнику воды. Подача воды осуществляется насосами. Умывальники оборудованы системой подогрева воды. Душевые кабины комплектуются накопительными, и проточными водонагревательными котлами. |
| Пожарная безопасность | Группа огнестойкости здания IV (четвертая) по Федеральномузакону№123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». По заказу здание комплектуется пожарными датчиками либо автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. Все используемые деревянные материалы –покрываются огнезащитными химическими покрытиями. Все мобильные здания оборудуются огнетушителями соответствующего типа с креплениями в соответствии с СП 9.13130.2009. |
| Пожарная сигнализация | Мобильные здания оборудуются автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. Внутри мобильного здания на видном месте вывешивается инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации. Здание оборудуется системой пожарной сигнализации в составе: дымовые пожарные извещатели, ручной пожарный извещатель, свето – звуковой оповещатель снаружи здания, звуковой оповещатель внутри здания, прибор приемно-контрольный, источник резервированного питания. Монтаж пожарной сигнализации производится специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС РФ на соответствующие виды деятельности. |
| Входная площадка и трап (при необходимости) | Настил площадки – просечно-вытяжной лист ПВ-408; каркас – уголок не менее 45, ограждения – труба Ш25. Монтаж и демонтаж площадки, лестницы и ограждений производится без специальной подготовки работ. При транспортировке лестница закрепляется в специальных направляющих, площадка и ограждения укладываются в подкузовной ящик. Обеспечивается освещение входной площадки. Над входной площадкой предусмотрен разборный козырек, с возможностью укладки во время транспортировки внутрь вагон-дома. |
| Размеры спального места | Не менее 2000х700 мм |
| Дополнительная комплектация | Постельное белье (наволочка, простынь, пододеяльник) из расчета – 2 комплекта на 1 спальное место. Спальные принадлежности (подушка, одеяло, покрывало) из расчета 1 комплект на 1 спальное место. |
| Условия эксплуатации. Диапазон температур окружающего воздуха. | От - 38Сº до +41Сº |
| Цветовые решения | Оформление наружной обшивки в корпоративном стиле ООО «Востокгеология». Все изображения (товарный знак, логотип, дополнительные стилеобразующие элементы) наносятся методом оклеивания пленкой с напечатанным изображением-стикерами. Стикеры изготавливаются методом полноцветной печати. Работы по нанесению стикеров производятся специализированными организациями при соблюдении должных технологических требований. |
| Документация | Паспорта на вагон-дома, ПСМ, протоколы испытаний (сопротивление изоляции, пожарная система оповещения, водоснабжение, водоотведение и тд). Сертификаты, схемы и чертежи. Сертификаты качества, паспорта на оборудование и комплектующие. |
| Общие требования | Здание должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. Не допускается поставка здания, которое находилось на консервации, в том числе на предприятии-изготовителе. |

Приложение №1 к Техническому заданию

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон на 8 человек» с печью 8000х2450мм

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон-офис на 4 человек» с печью 8000х2450мм

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Сушилка» 8000х2450мм

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Душевая» 8000х2450мм

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Санузел» 8000х2450мм

Здание мобильное (инвентарное) на раме «Столовая» 80002450мм из трех блоков для единовременной посадки 20 человек