ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Седельный тягач 6х6 (Shacman SX42586V385) или аналог

- НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Седельный тягач Shacman SX SX42586V385 или аналог – предназначен для транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных грузов (до 50 т) в составе автопоезда с полуприцепом-тяжеловозом соответствующей грузоподъёмности по дорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Условия эксплуатации – в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350

Рабочий интервал температур от -40°С до + 40 °С

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Shacman SX42586V385 |
| --- | --- |
| Двигатель | дизельный 4тактный, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха, водяным охлаждением, рабочим объёмом не менее 11 л |
| Мощность двигателя, л.с. (не менее) | 430 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м (не менее) | 2050 (на 1000-1400 об/мин) |
| Экологический класс двигателя (не менее) | Евро 4 |
| Снаряженная масса, кг (не более) | 9 500 |
| Полная масса тягача, кг (не менее) | 25 000 |
| Полная масса полуприцепа, кг (не менее) | 51 000 |
| Полная масса автопоезда, кг (не менее) | 62 700 |
| Ёмкость топливного бака(ов), л (не менее) | 500 |
| Размерность шин | 315/80R22,5 (двускатные на ведущих мостах) |
| Габариты, мм (длина х ширина х высота), не более | 6 900 х 2 550 х 3 850 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 500-1550 |
| Диаметр шкворня седельно-сцепного устройства (ССУ), дюйм | 3,5” |
| Кол-во степеней свободы ССУ | 2 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПТС/ЭПТС

Руководство по эксплуатации

Каталог запасных частей для тягача

Запасное колесо, 2 противооткатных упора

Тахограф российского стандарта (Атол Diver Smart)

Автономный дизельный отопитель салона, северная комплектация кабины (утепление)

Предпусковой подогреватель жидкостный тепловой мощностью от 10 кВт, смонтированный к системе охлаждения двигателя, комплект морозоустойчивых РТИ

Кондиционер, видеорегистратор с двумя камерами (вверху лобового стекла и камерой в салон либо за кабину с возможностью записи на карту памяти SD / microSD (SDHC/SDXC)

Обогрев, электропривод зеркал заднего вида, водительское кресло на пневмоподвеске

Светодиодные фары ближнего света, рация VHF диапазона мощностью не менее 50 Вт

Механическая КПП 12+2, запасное колесо (на ССУ).

ABS, ретардер

Спальное место шириной не менее 800 мм (второе спальное место не требуется)

Набор инструмента (ключ для колёсных гаек, набор рожковых ключей 8-36, вороток)

ЗИП (комплект фильтров, масел на первые 2 обслуживания), комплект запасных предохранителей, домкрат ручной гидравлический с г/п не менее 20т.

Провода, шланги (на быстроразъемных соединениях, не PALM) к п/прицепу.

Дополнительный светодиодный фонарь сзади кабины направленный на полуприцеп мощностью не менее 30 Вт с кнопкой включения из кабины.

Топливный фильтр-сепаратор с электрическим подогревом.

Бак для мочевины (SCR) (при наличии) – с электрическим подогревом.

Звуковой сигнал при движении задним ходом.

Внешняя световая сигнализация седельного тягача согласно требованиям ГОСТ для автопоезда (крупногабаритные, тяжеловесные перевозки), в том числе проблесковые маячки оранжевого цвета.

Противотуманные фары.

Комплект цепей против скольжения.

Утеплитель – чехол радиатора охлаждения ДВС.

Окраска кабины должна соответствовать стандарту фирменного стиля ПАО ГМК «Норильский никель» с логотипами «НОРНИКЕЛЬ ВОСТОКГЕОЛОГИЯ».

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Седельный тягач необходим при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов (экскаваторов, подрядной техники, рельс по 12,5 м) по технологическим дорогам от места стоянки и обслуживания до мест работ.

Представляет собой седельный тягач с колёсной формулой 6х6 (с подключаемым передним мостом, блокировками межосевого и межколесного дифференциалов), над задней тележкой которого смонтировано ССУ. Состоит из шасси, включающего в себя раму с установленными на ней узлами и агрегатами, кабиной, ССУ и рассчитано на эксплуатацию по назначению при температурах окружающего воздуха от -400 до +400С.

В условиях технологических дорог эксплуатируется с применением блокировки м с пониженной передачей для перевозки техники массой до 45 т.

5. Срок приобретения: до 31.10.2025 года.

6. Также, возможно рассмотрение предложений аналогов с улучшенными техническими характеристиками.

7. Полуприцеп-тяжеловоз должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации.