КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ / Вариант А2

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки и брюк (рис. 1-2).

Костюм комбинированный из деталей флуоресцентного желтого и темно-синего цвета со световозвращающими полосами серебристого цвета. Цвета текстильных материалов должны быть максимально приближены к фирменным цветам полиграфических пантонов в соответствии с Приложением 1.

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой-молнией, закрытой планкой с застежкой текстильной, внутренней планкой под молнию, отложным воротником, втачными рукавами. Низ планки центральной застежки входит в шов притачивания пояса.

Полочка из двух кокеток, верхней, нижней и боковой частей. Верхняя часть кокетки переходит на спинку. На верхней части левой полочки – накладной карман с клапаном. Клапан с застежкой текстильной, верхний срез входит в шов притачивания кокетки, боковой срез – в шов втачивания рукава. Внешний боковой и нижний срезы накладного кармана входят в шов втачивания рукава и шов настрачивания световозвращающей ленты. На накладном кармане готовый мягкий резиновый карман для бейджа с горизонтальным (вертикальным) входом со стороны борта.   На верхней части правой полочки – накладной карман для рации с объемом по боковым сторонам и клапаном. Клапан с застежкой текстильной, верхний срез входит в шов притачивания кокетки. По низу клапана в шве обтачивания – флажок из ранцевой ленты со световозвращающей полосой. Нижний срез накладного кармана входит в шов настрачивания световозвращающей полосы. Нижняя часть полочки с накладным карманом в шве с вертикальным входом с застежкой-молнией.

Спинка с кокеткой с вентиляционными отверстиями.

Рукав из частей: верхней и нижней. Нижняя часть с усилительной накладкой. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из частей: внешней и внутренней. Внутренняя часть с лентой эластичной. В области подмышечных впадин – вентиляционные отверстия в виде люверсов (4 шт.).

Пояс с потайной застежкой на концах на петлю и пуговицу, хлястиками со стороны спинки в области боковых швов. Хлястик с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.

Брюки прямые, с застежкой-молнией в среднем шве передних половинок, притачным поясом, пристегивающейся спинкой с бретелями. На правом боковом шве – двойной накладной карман: большой и малый. Малый карман – с тремя отделениями, большой – с клапаном с текстильной застежкой.

Передняя половинка брюк с карманом с отрезным бочком, состоит из частей: верхней, средней и нижней.  Средняя часть с усилительной накладкой в области колена.  По нижнему краю накладки обработан вход в карман. Средняя часть и накладка со складками по боковым и шаговым швам.

Спинка двойная, с застежкой-молнией по низу.

Задняя половинка брюк из трех частей (верхней, средней и нижней). Верхняя часть с вытачкой по линии талии. Задняя половинка с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Правая половинка с петлей для инструментов из стропы. Один конец петли расположен в боковом шве, другой входит в шов настрачивания накладного кармана. В шве стачивания верхней и средней частей – вентиляционные отверстия.

Пояс расширенный со стороны задних половинок,  с застежкой на пуговицу со стороны передних половинок, лентой эластичной в области боковых швов, пятью шлевками. Шлевки со стороны передних половинок с отлетной внутренней частью с застежкой текстильной для крепления бретелей, со стороны задних половинок посередине – фигурная шлевка. Внутренний пояс со стороны задних половинок с застежкой-молнией для пристегивания спинки, закрытой планкой, цельновыкроенной с нижней деталью внутреннего пояса.

Бретели из ленты эластичной с пряжками и рамками для регулирования со стороны передних половинок и рамкой-держателем со стороны спинки.

Расположение световозвращающих полос шириной 25 мм: на верхних частях кокеток – вертикальные полосы с наклоном, на фигурной шлевке пояса брюк – вертикальная полоса.

Расположение световозвращающих полос шириной 50 мм: на полочках, спинке, рукавах, планке центральной застежки куртки, по низу передних и задних половинок брюк – горизонтальные полосы в два ряда.

Логотип компании большой размером 246х90 мм располагают на кокетке спинки куртки посередине ширины на расстоянии 30-60 мм от шва притачивания кокетки (в готовом виде). Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Логотип компании малый размером 82х30 мм располагают на нижней кокетке левой полочки куртки посередине ширины и высоты (в готовом виде).  Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Качество обработки

-  световозвращающие полосы должны быть шириной 25 мм и 50 мм;

- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделия;

- пластмассовая фурнитура, застежка текстильная, стропа, карман для бейджа, тесьма застежки-молнии  и лента эластичная должны быть черного цвета.

Допускается менять цвета - по согласованию с Потребителем.

Рис. 1

Рис. 2

Требования к материалам

Материалы, используемые для изготовления костюма, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 пункт 4.2.

Физико-механические показатели основного материала не должны быть ниже требований, указанных в ГОСТ 11209 и ГОСТ 12.4.280.

Физико-механические показатели, цветовые характеристики фонового материала и коэффициент световозвращения специализированного материала должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.281.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 1 или полных аналогов с соответствующей подтверждающей документацией (сертификат или декларация, результаты лабораторных испытаний, а также из тканей, прошедших опытные стирки).

Таблица 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного желтого цвета |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), отделка МВО, поверхностная плотность 240 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (хлопок 80%, ПЭ 20%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма темно-синего цвета |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 250 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань смесовая (хлопок 50%, полиэфир 50%), отделка ВО, поверхностная плотность 245 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного желтого и темно-синего цвета |
| Cветовозвращающий материал | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих полос |
| Застежка-молния пластмассовая разъемная однозамковая тракторная тип 5 | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |
| Молния «тракторная» тип 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 разъемная | НД или ТД на продукцию | Для пристегивания спинки брюк |

Окончание таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Молния «спиральная» № 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый длиной 30 см | НД или ТД на продукцию | Для пристегивания спинки брюк |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная | НД или ТД на продукцию | Для застежек: прорезных карманов куртки, в среднем шве брюк |
| Молния «спиральная» № 5, неразъёмная (С/Е) | НД или ТД на продукцию | То же |
| Лента эластичная шириной не менее 35 мм | ОСТ 17-10-033 | Для бретелей и пояса брюк |
| Лента эластичная шириной 50 мм | ОСТ 17-10-033 | Для манжет рукавов |
| Пряжка двухщелевая пластиковая шириной 40 мм | НД или ТД на продукцию | Для бретелей брюк |
| Пряжка-разделитель пластиковая | НД или ТД на продукцию | Для бретелей брюк |
| Застежка текстильная шириной 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для: планки куртки, клапанов карманов куртки и брюк, шлевок брюк |
| Люверсы 5 мм | НД или ТД на продукцию | Для вентиляционных отверстий |
| Стропа шириной 25 мм | НД или ТД на продукцию | Для изготовления петли для инструментов |
| Лента ранцевая желтая со светоотражающей полосой, шириной 25 мм | НД или ТД на продукцию | Для флажка клапана кармана для рации |
| Пуговицы пластмассовые диаметром не менее: 17-20 мм | ОСТ 17-699 | Для застежек: пояса и хлястиков куртки, пояса брюк |
| Карман для бейджа (вертикальный, мягкий, резиновый) черного цвета, размер 10,9х7,9 см | НД или ТД на продукцию | Для куртки |
| Нитки швейные армированные 44 лх 21,5 текс×2 45 лл 21,0 текс×2 | ГОСТ 6309 | Для изготовления костюма |
| Нитки швейные синтетические (лавсан № 40) | НД или ТД на продукцию | Для изготовления костюма |
| Нитки вышивальные синтетические № 40 | НД или ТД на продукцию | Для изготовления логотипов |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается по согласованию с Потребителем изменять базовые цвета деталей костюма.

- Изделия пластмассовой и металлической галантереи, другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.