КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЖЕНСКИЙ ЛЕТНИЙ / Вариант Б

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки и брюк (рис. 1-2).

Костюм серого цвета с деталями синего цвета, со световозвращающими деталями и кантами серебристого цвета. Цвета текстильных материалов должны быть максимально приближены к фирменным цветам полиграфических пантонов в соответствии с Приложением 1.

Куртка на поясе, прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией, отложным воротником, втачными рукавами. В области подмышечных впадин – вентиляционные вставки из двойной трикотажной сетки.

Полочка с кокеткой, рельефом от проймы до низа и накладным нагрудным карманом с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку. Кокетка полочки цельновыкроенная с кокеткой спинки. Карман со скошенными уголками со стороны борта. Правый карман с дополнительным накладным карманом для телефона с хлястиком с застежкой текстильной. Левый карман с дополнительным накладным карманом с двумя отделениями – для карандашей. Под клапаном левого нагрудного кармана – петля для крепления бейджа. Рельеф с боковым карманом с листочкой с верхними втачными концами.

Спинка с кокеткой и рельефами от проймы до низа. Кокетка с декоративной шлевкой.

Рукав из частей: передней, средней и задней. Средняя часть рукава состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть со скошенными уголками внизу. Низ рукава с разрезом в локтевом шве и притачной манжетой. Манжета с застежкой на потайную кнопку с ответной частью.

Воротник отложной, с притачной стойкой.

Пояс притачной, в области боковых швов с хлястиками с застежкой на потайную кнопку и две ответные части.

Брюки прямого силуэта, с застежкой-молнией в среднем шве передних половинок, притачным поясом. По боковым швам расположены накладные комбинированные объемные карманы с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку. Правый карман с дополнительным накладным карманом для телефона с хлястиком с застежкой текстильной. Левый карман с дополнительным накладным карманом с двумя отделениями – для карандашей.

Передняя половинка брюк с боковым карманом с закругленным входом и отрезными бочком, с усилительной накладкой в области колена. Усилительная накладка и передняя половинка со складками по боковому и шаговому швам – по две с каждой стороны. Усилительная накладка со входом для амортизационных вкладышей. Вход снизу, с застежкой текстильной. Ширину амортизационного вкладыша ограничивают вертикальные строчки между вытачками. На отрезном бочке правого кармана – маленький накладной карман.

Задняя половинка брюк из частей: кокетки, средней и нижней. Средняя часть с вертикальным рельефом и накладным карманом со скошенными углами. Рельеф с вентиляционным отверстием с застежкой-молнией (сверху вниз) и сеткой. С двух сторон застежки-молнии – детали-тоннели.

Пояс с застежкой на пуговицу, пятью шлевками. В области боковых швов с лентой эластичной. Шлевка правой передней половинки с полукольцом.

Детали костюма из ткани синего цвета: кокетки полочки и спинки, верхняя часть рукава, нижняя часть манжеты рукава, стойка воротника, нижние детали клапанов нагрудных карманов и хлястика кармана для телефона полочки куртки (с перекантом на лицевую сторону шириной 3 мм), верх листочки кармана полочки куртки шириной 3 мм, передняя шлевка-держатель кольца брюк, нижняя деталь хлястика пояса куртки, нижняя деталь хлястика кармана для телефона брюк (с перекантом на лицевую сторону шириной 3 мм).

Расположение световозвращающих деталей – принты: на спинке куртки –под кокеткой, на рукавах – под верхней средней частью; на брюках – вдоль боковых швов на нижних деталях задних половинок.

Расположение световозвращающих деталей – канты: по шву притачивания листочки (боковые карманы), по рельефам на спинке.

Логотип компании большой размером 246х90 мм располагают на спинке куртки посередине ширины на расстоянии 20-30 мм (в готовом виде) от нижнего края световозвращающей детали. Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Логотип компании малый размером 82х30 мм располагают на левой полочке куртки посередине ширины на расстоянии 20-30 мм (в готовом виде) от верхнего края клапана кармана (в готовом виде). Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Качество обработки

- ширина канта должна быть 3-5 мм в готовом виде;

- цвет применяемых ниток должен быть: закрепки на гульфике и передней левой шлевке – белого цвета, остальные закрепки – синего цвета, отделочные строчки – белого цвета, остальные – в тон цвета обрабатываемых деталей изделия;

- полотно сетчатое, пластмассовая фурнитура, застежка текстильная, тесьма застежки-молнии и лента эластичная должны быть черного цвета.

Допускается менять цвета - по согласованию с Потребителем.

Рис. 1

Рис. 2

Требования к материалам

Материалы, используемые для изготовления костюма, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 пункт 4.2.

Физико-механические показатели основных тканей должны соответствовать требованиям ГОСТ 11209 и не должны быть ниже требований, указанных в ГОСТ 12.4.280.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 1 или полных аналогов с соответствующей подтверждающей документацией (сертификат или декларация, результаты лабораторных испытаний, а также из тканей, прошедших опытные стирки).

Таблица 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 250 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма серого и синего цвета |
| Ткань хлопчатобумажная (хлопок 100%), отделка МВО, поверхностная плотность 260 г/м | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (хлопок 80%, ПЭ 20%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирнохлопковая (полиэфир 65%, хлопок 35%), с малосминаемой отделкой | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирнохлопковая (ПЭ 65%, хлопок 35%), ВО, поверхностная плотность 220 г/м2 | НД или ТД на продукцию | То же |
| Cветовозвращающий термоактивируемый материал | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих деталей |
| Световозвращающий кант | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих кантов |
| Световозвращающий материал | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих кантов |
| Полотно сетчатое | НД или ТД на продукцию | Для вентиляционных вставок и отверстий |
| Застежка-молния пластмассовая разъемная однозамковая тракторная тип 5 | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |

Окончание таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Молния «тракторная» тип 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная | НД или ТД на продукцию | Для застежки: в среднем шве брюк, вентиляционных отверстий |
| Молния «спиральная» тип 5, неразъёмная (С/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Полукольцо | НД или ТД на продукцию | Для шлевки брюк |
| Лента эластичная шириной не менее: 35 мм | ОСТ 17-10-033 | Для пояса брюк |
| Застежка текстильная шириной 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек костюма |
| Кнопки металлические с пластиковой вставкой 15 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек костюма |
| Пуговицы пластмассовые диаметром не менее: 17-20 мм | ОСТ 17-699 | Для пояса брюк |
| Нитки швейные армированные 44 лх 21,5 текс×2 45 лл 21,0 текс×2 | ГОСТ 6309 | Для изготовления костюма |
| Нитки швейные синтетические (лавсан № 40) | НД или ТД на продукцию | Для изготовления костюма |
| Нитки вышивальные синтетические № 40 | НД или ТД на продукцию | Для изготовления логотипов |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается по согласованию с Потребителем изменять базовые цвета деталей костюма.

- Фурнитуру комплектуют в зависимости от состава костюма.

- Изделия пластмассовой и металлической галантереи, другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.