КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ/ Вариант Б

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона (рис. 1-2).

Костюм серого цвета с деталями синего цвета, со световозвращающими деталями и кантами серебристого цвета. Цвета текстильных материалов должны быть максимально приближены к фирменным цветам полиграфических пантонов в соответствии с Приложением 1.

Куртка с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застежкой-молнией, воротником-стойка, втачными рукавами, капюшоном. Застежка-молния с внешней стороны закрыта утепленной ветрозащитной планкой с застежкой текстильной. С внутренней стороны застежка-молния закрыта планкой с флисом в верхней части.  Под ветрозащитной планкой – вертикальный прорезной карман для формата «А 4» с застежкой-молнией. Ширину куртки по низу регулируют хлястиками в боковых швах с застежкой на потайную кнопку и двумя ответными.

Полочка с рельефом от кокетки до низа, верхним вертикальным прорезным карманом на левой полочке с застежкой-молнией. Рельеф с боковым карманом с листочкой с застежкой-молнией.

Спинка удлиненная, с фигурной линией низа, кокеткой и рельефами от проймы до низа. Кокетка переходит на полочки.

Рукав из частей: передней, средней и задней. Средняя часть рукава состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть со скошенными уголками внизу. Низ рукава с притачной манжетой. Ннижняя часть манжеты стянута лентой эластичной.

Капюшон утепленный, из частей: козырька, средней и двух боковых. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с застежкой текстильной. Длину лицевого выреза регулируют с помощью шнура, фиксаторов и кольцами-ограничителями. Шнур проходит через две пары люверсов. Средняя часть с вертикальной кулисой с фиксатором для регулирования высоты капюшона. Фиксатор скрыт под горизонтальной складкой.

Воротник-стойка утепленный, внутренняя стойка выполнена из флиса. Концы воротника входят в шов притачивания застежки-молнии по борту.

Теплозащитная подкладка куртки с кулиской по линии талии и ветрозащитной юбкой по шву настрачивания кулиски. Кулиска со шнуром, фиксаторами и кольцами-ограничителями, проходит через две пары люверсов около подбортов. Ветрозащитная юбка внизу стянута резинкой эластичной латексной и фиксируется на две кнопки, установленные на обтачках по краям юбки. В нижнем шве кулисы расположены хлястики с ответной частью кнопки для крепления ветрозащитной юбки, когда она расстегнута. Подборт в области груди с вертикальным прорезным карманом с застежкой-молнией. Низ рукава с внутренним трикотажным напульсником. Низ куртки с обтачкой из основной ткани.

Полукомбинезон c притачной теплозащитной подкладкой, центральной застежкой-молнией, притачным нагрудником, цельнокроенной спинкой, притачными бретелями, разрезами по низу боковых швов, пятью шлевками. Бретели из ленты эластичной, со стороны передних половинок с застежкой-карабином, со стороны задних половинок – рамки. Разрезы по низу боковых швов с застежкой-молнией и пуфтой.

Нагрудник с держателями для застежки-карабина и вертикальным прорезным карманом на левой стороне. Карман с застежкой-молнией.

Передняя половинка с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, с усилительной накладкой в области колена. Усилительная накладка со складками по боковому и шаговому швам – по две с каждой стороны.

Спинка со средним швом, цельнокроеная с задней половинкой.

Задняя половинка брюк из частей: верхней и нижней. Верхняя часть цельновыкроенная со спинкой.

По линии талии задних половинок – кулиска с лентой эластичной.

Теплозащитная подкладка полукомбинезона с напульсниками с лентой эластичной латексной по низу.

Детали костюма из ткани синего цвета: кокетка спинки переходящая на полочки, верхняя часть рукава, верх листочки кармана полочки куртки.

Расположение световозвращающих деталей – принты: на спинке куртки –под кокеткой, на рукавах – под верхней средней частью; на полукомбинезоне – вдоль боковых швов на верхних деталях задних половинок.

Расположение световозвращающих деталей – канты: по шву притачивания кокетки к полочке, по шву притачивания листочки (боковые карманы), по рельефам на спинке.

Логотип компании большой размером 246х90 мм располагают на спинке куртки посередине ширины на расстоянии 20-30 мм (в готовом виде) от нижнего края световозвращающей детали. Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Логотип компании малый размером 82х30 мм располагают на левой полочке куртки посередине ширины в верхней части. Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Качество обработки

- ширина канта должна быть 3-5 мм в готовом виде;

- ширина ветрозащитной планки центральной застежки внешнего слоя куртки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- ширина подбородочной части капюшона должна быть не менее 100 мм в готовом виде;

- длина трикотажных манжет рукавов теплозащитной подкладки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- слои пакета материалов теплозащитной подкладки куртки и полукомбинезона должны быть скреплены между собой;

- цвет применяемых ниток должен быть: отделочные строчки – белого цвета, остальные – в тон цвета обрабатываемых деталей изделия;

- цвет подкладки деталей костюма, полотна трикотажного «Флис», напульсников теплозащитной подкладки, пластмассовой фурнитуры, тесьмы застежки-молнии, застежки текстильной, шнура и ленты эластичной должен быть черным.

Допускается менять цвета - по согласованию с Потребителем.

Рис. 1

Рис. 2

Требования к материалам

Материалы, используемые для изготовления костюма, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 пункт 4.2.

Физико-механические показатели используемых материалов не должны быть ниже требований, указанных в ГОСТ 11209 и ГОСТ 12.4.303.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 1 или полных аналогов с соответствующей подтверждающей документацией (сертификат или декларация, результаты лабораторных испытаний, а также из тканей, прошедших опытные стирки).

Таблица 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ |  | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Ткань (ПЭ 100%), отделка МВОКл2, поверхностная плотность 180 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма серого и синего цвета |  |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 250 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Ткань (ПЭ 100%), отделка ВОКл1VP, поверхностная плотность 145 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Ткань полиэфирная (полиэфир 100%) мембранная (водоупорность 5000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/м2 за 24 часа), дышащая | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Ткань (ПЭ 100%), DWR, поверхностная плотность 145 г/м2 | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Ткань (ПЭ 100%) мембранная, поверхностная плотность 140 г/м2 (водоупорность 7000 мм вод.ст, паропроницаемость 53 000 г/м2 Па 24 часа) | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Ткань рип-стоп, инкапсуляция силиконом (ПЭ 100%), ВО, поверхностная плотность 145 г/м2 | НД или ТД на продукцию | То же |  |
| Cветовозвращающий термоактивируемый материал | НД или ТД на продукцию |  | Для световозвращающих деталей |
| Световозвращающий кант | НД или ТД на продукцию |  | Для световозвращающих кантов |
| Световозвращающий материал | НД или ТД на продукцию |  | То же |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань подкладочная (ПЭ 100%), поверхностная плотность 60 г/м2 | НД или ТД на продукцию | Для деталей подкладки |
| Полотно трикотажное шерстяное, полушерстяное | ГОСТ 28554 | Для внутренних напульсников рукавов |
| Полотно трикотажное с латексом, шерстяное, полушерстяное, акрил | НД или ТД на продукцию | То же |
| Полотно трикотажное «Флис» (ПЭ 100 %) | НД или ТД на продукцию | Для деталей подкладки: внутренней планки центральной застежки куртки, внутреннего воротника |
| Ткань курточная гладкокрашеная «лаке» (ПА 100 %), арт. К1 | ГОСТ 28486 | Для напульсников полукомбинезона |
| Материал на основе полиэфирных волокон, поверхностная плотность 100, 150, 200 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для утеплителя |
| Ткань капроновая ветрозащитная | ГОСТ 20272 | Для деталей ветрозащитной прокладки |
| Застежка-молния пластмассовая тип 8, «тракторная», двухзамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |
| Молния «тракторная» тип 8, разъемная (О/Е), двухзамковая, слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая, «тракторная», однозамковая | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки полукомбинезона |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5, рулонная или «витая» тип 5, неразъемная | НД или ТД на продукцию | Для: карманов полочек, под планкой центральной застежки и подбортов куртки, по низу брюк и кармана нагрудника полукомбинезона |
| Молния «спиральная» № 5, рулонная + слайдер овальный матовый или «спиральная» № 5 неразъёмная (С/Е), однозамковая, слайдер овальный | НД или ТД на продукцию | То же |

Окончание таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Лента эластичная шириной не менее: 35 мм | ОСТ 17-10-033 | Для: манжеты рукава, бретелей и кулиски спинки полукомбинезона |
| Лента эластичная силиконовая шириной не менее: 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для: баски куртки и напульсников полукомбинезона |
| Шнур эластичный диаметром 3 мм | ГОСТ 2297 | Для капюшона, линии талии куртки |
| Люверсы 5 мм | НД или ТД на продукцию | Для вывода шнура |
| Застежка текстильная шириной 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек костюма |
| Фиксаторы двухдырочные | НД или ТД на продукцию | Для шнура |
| Кольцо-ограничитель | НД или ТД на продукцию | Для шнура |
| Застёжка-карабин пластмассовая 40 мм | НД или ТД на продукцию | Для бретелей |
| Рамка | НД или ТД на продукцию | Для бретелей |
| Кнопки пластмассовые 15 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек хлястиков костюма |
| Нитки швейные армированные 44 лх 21,5 текс×2 45 лл 21,0 текс×2 | ГОСТ 6309 | Для изготовления костюма |
| Нитки швейные синтетические (лавсан № 40) | НД или ТД на продукцию | Для изготовления костюма |
| Нитки вышивальные синтетические № 40 | НД или ТД на продукцию | Для изготовления логотипов |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается по согласованию с Потребителем изменять базовые цвета деталей костюма.

- Замок застежки-молнии должен  иметь  подвеску  из текстильной застежки.

- Изделия пластмассовой и металлической галантереи, другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.