КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ

НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ МУЖСКОЙ / Вариант А2

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона (рис. 1-2).

Костюм комбинированный из деталей флуоресцентного желтого и темно-синего цвета со световозвращающими полосами серебристого цвета. Цвета текстильных материалов должны быть максимально приближены к фирменным цветам полиграфических пантонов в соответствии с Приложением 1.

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной  теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающейся – в виде жилета), центральной застежкой-молнией до верха воротника-стойки, втачными рукавами, пристегивающимися капюшоном и лицевым клапаном. Застежка-молния с внешней стороны до шва втачивания воротника закрыта двумя ветрозащитными планками с застежкой на кнопки и текстильной застежкой. Верхняя ветрозащитная планка утепленная. С внутренней стороны – планка под молнию. Верхний срез планки под молнию фигурный, огибает застежку-молнию и переходит на лицевую сторону. Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура и фиксаторов. По линии низа петли шнура выведены на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и закреплены петлями в боковых швах.

Полочка из частей: кокетки из двух частей (верхней и нижней), центральной, средней, боковой и нижней. Верхняя кокетка переходит на спинку. Боковая часть полочки из верхней и нижней частей с наклонным прорезным карманом «в рамку» с застежкой-молнией. Вход в карман закрыт клапаном. Внутренний боковой срез клапана входит в шов притачивания средней части, верхний срез – в шов притачивания нижней кокетки, нижний фигурный срез – настрочной. На нижней части полочки накладной карман с клапаном с застежкой текстильной. Карман входит в шов притачивания центральной части полочки, боковой шов и подгибку низа. Верхний срез клапана входит в шов притачивания средней части полочки, внутренний боковой срез – в шов притачивания центральной части. На центральной части левой полочки вдоль борта под планкой – прорезной вертикальный карман «в рамку» с застежкой-молнией.

Спинка с фигурной линией низа, из частей: кокетки, средней и нижней.

Рукав из частей: передней, верхней задней, нижней задней и нижней. Задняя часть с усилительной накладкой в области локтя. Усилительная накладка из двух частей. Нижняя часть рукава с хлястиком. Хлястик с застежкой текстильной. На передней части левого рукава – карман с листочкой с застежкой-молнией.

Воротник-стойка утепленный. В шве втачивания внешней стойки – застежка-молния для пристегивания капюшона, закрытая планкой.

Притачная теплозащитная подкладка куртки с втачными двухшовными рукавами. Низ рукава с внутренним трикотажным напульсником. На подкладке правой полочки двойной накладной карман: нижний и верхний. Нижний карман с застежкой-молнией, верхний – для рации, с объемом по боковым сторонам и клапаном с застежкой на кнопку. Верх кармана для рации стянут эластичной лентой. По линии талии кулиска со шнуром и фиксаторами, петли шнура выведены на подборте через люверсы. Для пристегивания теплозащитной подкладки в виде жилета в швах притачивания подкладки к подбортам – застежка-молния, по горловине и в вершинах боковых швов – навесные петли.

Пристегивающаяся теплозащитная подкладка в виде жилета с центральной застежкой-молнией, V-образным вырезом горловины. На левой полочке – внутренний накладной карман с отделением для карандаша. Спинка с фигурной линией низа и настрочной обтачкой по горловине. По горловине и пройме – пуговицы для пристегивания к куртке.

Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, из частей: средней, козырька, двух боковых и двух подбородочных. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с застежкой текстильной. Длину лицевого выреза регулируют с помощью шнура и фиксаторов,  ширину затылочной части – хлястиком с застежкой текстильной на средней части. В шве соединения подкладки с обтачкой по лицевому вырезу – вставки с застежкой текстильной (мягкой частью) для пристегивания лицевого клапана. Капюшон пристегивают к куртке с помощью застежки-молнии.

Лицевой клапан из двух частей, выпуклой формы, с застежкой текстильной (жесткой частью) по бокам для крепления к капюшону. По нижней и верхней сторонам – кулиски со шнуром и фиксатором. Концы шнура закреплены в припуске правого бокового шва и выведены петлей с левой стороны.

Полукомбинезон с притачной теплозащитной подкладкой, центральной застежкой молнией с двумя бегунками, притачными нагрудником и спинкой, бретелями, разрезами по низу боковых швов, шестью шлевками. Застежка-молния с внешней стороны по всей длине закрыта утепленной ветрозащитной планкой. Планка фигурная, вверху с застежкой на кнопку. Бретели с участком из ленты эластичной скрепленные рамкой – со стороны спинки и с застежкой-карабином – со стороны нагрудника. Разрезы по низу боковых швов с застежкой-молнией и планкой с застежкой на кнопку.

Нагрудник с держателями для застежек-карабина.

Передняя половинка брюк из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с карманом с отрезным бочком и обтачкой на лицевую сторону по входу в карман и усилительной накладкой в области колена. Верхняя часть и накладка со складками в области колена по боковому и шаговому швам.

Спинка с кулиской по линии талии с лентой эластичной.

Задняя половинка брюк из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с усилительной накладкой в области сидения. Нижняя часть с усилительной накладкой вдоль шагового шва.

Теплозащитная подкладка с притачным нагрудником и спинкой, мягкими складками в области колена по боковым и шаговым швам, внутренними напульсниками по низу брюк. Напульсники с лентой эластичной.

Расположение световозвращающих деталей – горизонтальные полосы:  на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок брюк полукомбинезона – в два ряда; на спинке и нагруднике полукомбинезона, средней части капюшона.

Логотип компании большой размером 246х90 мм располагают на спинке куртки посередине ширины в верхней части.  Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Логотип компании малый размером 82х30 мм располагают на нижней кокетке левой полочки куртки посередине ширины и высоты (в готовом виде). Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Качество обработки

- световозвращающие полосы должны быть шириной 50 мм;

- ширина ветрозащитной планки центральной застежки внешнего слоя куртки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- ширина подбородочной части капюшона должна быть не менее 100 мм в готовом виде;

- длина трикотажных манжет рукавов теплозащитной подкладки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- слои пакета материалов теплозащитной подкладки куртки и полукомбинезона должны быть скреплены между собой;

- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделия;

- цвет подкладки деталей костюма, полотна трикотажного «Флис», напульсников теплозащитной подкладки, пластмассовой фурнитуры, тесьмы застежки-молнии, текстильной застежки, шнура и ленты эластичной должен быть черным.

Допускается менять цвета - по согласованию с Потребителем.

Рис. 1

Рис. 2

Требования к материалам

Материалы, используемые для изготовления костюма, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 пункт 4.2.

Физико-механические показатели используемых материалов не должны быть ниже требований, указанных в ГОСТ 12.4.303.

Физико-механические показатели, цветовые характеристики фонового материала и коэффициент световозвращения специализированного материала должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.281.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 1 или полных аналогов с соответствующей подтверждающей документацией (сертификат или декларация, результаты лабораторных испытаний, а также из тканей, прошедших опытные стирки).

Таблица 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного желтого цвета |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), отделка МВО, поверхностная плотность 240 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 250 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного желтого и темно-синего цвета |
| Ткань (ПЭ 100%), отделка МВОКл2, поверхностная плотность 180 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирная (полиэфир100%), ПУ, отделка МВО, поверхностная плотность 120 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (ПЭ 100%), DWR, поверхностная плотность 150 г/м2 | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирная (ПЭ 100%), ПУ, отделка МВО, поверхностная плотность 130 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирная (ПЭ 100%), мембрана, отделка ВО, поверхностная плотность 140 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Cветовозвращающий материал | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих полос |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань подкладочная (ПЭ 100%), поверхностная плотность 60 г/м2 | НД или ТД на продукцию | Для деталей подкладки |
| Полотно трикотажное шерстяное, полушерстяное | ГОСТ 28554 | Для внутренних напульсников рукавов |
| Полотно трикотажное с латексом, шерстяное, полушерстяное, акрил | ГОСТ 28554 | То же |
| Полотно трикотажное «Флис» (ПЭ 100 %) | НД или ТД на продукцию | Для лицевого клапана и вставок капюшона для лицевого клапана, внутреннего воротника |
| Ткань курточная гладкокрашеная «лаке» (ПА 100 %), арт. К1 | ГОСТ 28486 | Для напульсника полукомбинезона |
| Материал на основе полиэфирных волокон, поверхностная плотность 100, 150, 200 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для утеплителя |
| Ткань капроновая ветрозащитная | ГОСТ 20272 | Для деталей ветрозащитной прокладки |
| Застежка-молния пластмассовая тип 8, «тракторная», двухзамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |
| Молния «тракторная» тип 8, разъемная (О/Е), двухзамковая, слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая тип 5, «тракторная», двухзамковая, неразъемная х-формы | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки полукомбинезона |
| Молния «тракторная» тип 5, неразъёмная (С/Е), двухзамковая, Х-вид, слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая тип 5, «тракторная», однозамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для пристегивания капюшона |
| Молния «тракторная» тип 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая тип 5, «тракторная», однозамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки теплозащитной подкладки в виде жилета |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Молния «тракторная» тип 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки теплозащитной подкладки в виде жилета |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5, рулонная или «витая» тип 5, неразъемная | НД или ТД на продукцию | Для: прорезного вертикального кармана куртки, внутреннего кармана куртки, кармана рукава, застежки по низу брюк полукомбинезона |
| Молния «спиральная» № 5, рулонная + слайдер овальный матовый или «спиральная» № 5 неразъёмная (С/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Лента эластичная шириной не менее: 35 мм 15 мм | ОСТ 17-10-033 | Для бретелей и кулиски спинки полукомбинезона кармана для рации, напульсников полукомбинезона |
| Шнур эластичный диаметром 3 мм | ГОСТ 2297 | Для капюшона, лицевого клапана, линии талии спинки и низа куртки, навесных петель |
| Люверсы 5 мм | НД или ТД на продукцию | Для вывода шнура |
| Застежка текстильная шириной 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек: планки куртки, хлястика рукава, клапанов нижних карманов куртки, подбородочной части и хлястика капюшона, лицевого клапана |
| Фиксаторы двухдырочные | НД или ТД на продукцию | Для шнура |
| Застёжка-карабин пластмассовая 40 мм | НД или ТД на продукцию | Для бретелей |

Окончание таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Кнопки пластмассовые 15 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек: планки центральной застежки куртки и полукомбинезона, планок низа полукомбинезона, кармана для рации |
| Пуговицы пластмассовые диаметром не менее 17-20 мм | ОСТ 17-699 | Для пристегивания теплозащитной подкладки в виде жилета |
| Пряжка-разделитель пластиковая | НД или ТД на продукцию | Для бретелей брюк |
| Нитки швейные армированные 44 лх 21,5 текс×2 45 лл 21,0 текс×2 | ГОСТ 6309 | Для изготовления костюма |
| Нитки швейные синтетические (лавсан № 40) | НД или ТД на продукцию | Для изготовления костюма |
| Нитки вышивальные синтетические № 40 | НД или ТД на продукцию | Для изготовления логотипов |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается по согласованию с Потребителем изменять базовые цвета деталей костюма.

- Замок застежки-молнии (кроме для пристегивания капюшона) должен  иметь  подвеску  из текстильной застежки.

- Изделия пластмассовой и металлической галантереи, другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.