КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ

НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ МУЖСКОЙ / Вариант Б2

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона (рис. 1-2).

Костюм комбинированный из деталей флуоресцентного оранжевого и темно-синего цвета со световозвращающими полосами серебристого цвета. Цвета текстильных материалов должны быть максимально приближены к фирменным цветам полиграфических пантонов в соответствии с Приложением 1.

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с притачной  теплозащитной подкладкой, центральной застежкой-молнией до верха воротника-стойки, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном. Застежка-молния с внешней стороны до шва втачивания воротника закрыта ветрозащитной планкой. С внутренней стороны – планка под молнию с флисом в верхней части. Ветрозащитная планка утепленная, с застежкой текстильной.

Полочка из частей: верхней, средней и нижней. Верхняя левая часть с вертикальным прорезным карманом – «листочка с втачными концами» с застежкой-молнией. Нижняя часть с горизонтальным прорезным карманом – «листочка с втачными концами» с клапаном. Верхний срез клапана входит в шов соединения нижней части полочки со средней, боковые срезы с одной стороны – в боковой шов, с другой стороны – в шов притачивания ветрозащитного клапана (левая полочка). Внизу полочек – держатели с полукольцом для регулирования кулиски.

Спинка из частей: верхней и нижней.  Низ спинки с кулиской в шве подгибки. Затяжник кулиски – в области боковых швов, заправлен в полукольцо, с застежкой текстильной.

Рукав из частей: передней, задней и нижней.

Воротник-стойка утепленный. В шве втачивания внешней стойки – застежка-молния для пристегивания капюшона, закрытая планкой. Внутренняя стойка из флиса.

Притачная теплозащитная подкладка куртки с нагрудным накладным карманом с застежкой текстильной. Карманы с усилителем из основной ткани. Низ рукава с внутренним трикотажным напульсником. По линии талии – кулиска со шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы около подбортов.

Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, из частей: средней, козырька, двух боковых и двух подбородочных. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с застежкой текстильной. Длину лицевого выреза регулируют с помощью шнура и фиксаторов с кольцами-ограничителями,  ширину затылочной части – хлястиком с застежкой текстильной на средней части. Капюшон пристегивают к куртке с помощью застежки-молнии.

Полукомбинезон с притачной теплозащитной подкладкой, центральной застежкой-молнией с двумя бегунками, притачными нагрудником, бретелями, спинкой цельнокроенной с задними половинками, разрезами по низу боковых швов. Бретели с внутренним участком из ленты эластичной со стороны задних половинок, со стороны передних половинок – застежка-карабин. Разрезы по низу боковых швов с застежкой-молнией и пуфтой.

Нагрудник с держателями для застежек-карабина и накладным карманом для телефона на левой части. Карман с клапаном с застежкой текстильной.

Передняя половинка с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, из частей: верней, средней и нижней.

Спинка со средним швом, цельнокроеная с задней половинкой.

Задняя половинка брюк из частей: верхней, средней и нижней. Верхняя часть цельнокроеная со спинкой.

По линии талии задних половинок – кулиска с лентой эластичной.

Расположение световозвращающих деталей – горизонтальные полосы:  на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок брюк полукомбинезона – в два ряда; на средней части капюшона.

Расположение световозвращающих деталей – вертикальные полосы: на спинке – в два ряда; на полочках.

Логотип компании большой размером 246х90 мм располагают на верхней части спинки куртки посередине ширины и высоты (в готовом виде).  Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Логотип компании малый размером 82х30 мм располагают на верхней части левой полочки куртки посередине ширины (область между планкой и полосой) на расстоянии 10-30 мм от верхнего края кармана (в готовом виде), на правой части нагрудника полукомбинезона посередине ширины (в готовом виде). Метод нанесения логотипа – нашивка. Форма и цветовое решение логотипа представлено в Приложении 2.

Качество обработки

- световозвращающие полосы должны быть шириной 50 мм;

- ширина ветрозащитной планки центральной застежки внешнего слоя куртки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- ширина подбородочной части капюшона должна быть не менее 100 мм в готовом виде;

- длина трикотажных манжет рукавов теплозащитной подкладки должна быть не менее 80 мм в готовом виде;

- слои пакета материалов теплозащитной подкладки куртки и полукомбинезона должны быть скреплены между собой;

- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделия;

- цвет подкладки деталей костюма и полотна трикотажного «Флис должен быть черным или темно-синим;

- цвет напульсников теплозащитной подкладки, пластмассовой фурнитуры, тесьмы застежки-молнии, текстильной застежки, шнура и ленты эластичной должен быть черным.

Допускается менять цвета - по согласованию с Потребителем.

Рис. 1

Рис. 2

Требования к материалам

Материалы, используемые для изготовления костюма, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 пункт 4.2.

Физико-механические показатели используемых материалов не должны быть ниже требований, указанных в ГОСТ 12.4.303.

Физико-механические показатели, цветовые характеристики фонового материала и коэффициент световозвращения специализированного материала должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.281.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 1 или полных аналогов с соответствующей подтверждающей документацией (сертификат или декларация, результаты лабораторных испытаний, а также из тканей, прошедших опытные стирки).

Таблица 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), поверхностная плотность 240 г/м², отделка МВО | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного оранжевого цвета |
| Ткань (ПЭ 70%, хлопок 30%), отделка МВО, поверхностная плотность 220 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (ПЭ 65%, хлопок 35%), отделка МВО, поверхностная плотность 250 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма темно-синего цвета |
| Ткань (ПЭ 100%), отделка МВОКл2, поверхностная плотность 180 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для деталей костюма флуоресцентного оранже-вого и темно-синего цвета |
| Ткань c масловодоотталкивающей отделкой Teflon® | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань (ПЭ 100%), DWR, поверхностная плотность 150 г/м2 | НД или ТД на продукцию | То же |
| Ткань полиэфирная (ПЭ 100%), мембрана, отделка ВО, поверхностная плотность 140 г/м² | НД или ТД на продукцию | То же |
| Cветовозвращающий материал | НД или ТД на продукцию | Для световозвращающих полос |
| Ткань подкладочная (ПЭ 100%), поверхностная плотность 60 г/м2 | НД или ТД на продукцию | Для деталей подкладки |
| Полотно трикотажное шерстяное, полушерстяное | ГОСТ 28554 | Для внутренних напульсников рукавов |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Полотно трикотажное с латексом, шерстяное, полушерстяное, акрил | ГОСТ 28554 | Для внутренних напульсников рукавов |
| Полотно трикотажное «Флис» (ПЭ 100 %) | НД или ТД на продукцию | Для внутреннего воротника, внутренней планки центральной застежки куртки |
| Материал на основе полиэфирных волокон, поверхностная плотность 100, 150, 200 г/м² | НД или ТД на продукцию | Для утеплителя |
| Ткань капроновая ветрозащитная | ГОСТ 20272 | Для деталей ветрозащитной прокладки |
| Застежка-молния пластмассовая тип 8, «тракторная», двухзамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки куртки |
| Молния «тракторная» тип 8, разъемная (О/Е), двухзамковая, слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая тип 5, «тракторная», двухзамковая, неразъемная х-формы | НД или ТД на продукцию | Для центральной застежки полукомбинезона |
| Молния «тракторная» тип 5, неразъёмная (С/Е), двухзамковая, Х-вид, слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая тип 5, «тракторная», однозамковая, разъемная | НД или ТД на продукцию | Для пристегивания капюшона |
| Молния «тракторная» тип 5, разъёмная (О/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | То же |
| Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5, рулонная или «витая» тип 5, неразъемная | НД или ТД на продукцию | Для: прорезного вертикального и горизонтального карманов куртки, застежки по низу брюк полукомбинезона |

Окончание таблицы 1

| Наименование материала | Нормативный, технический документ | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Молния «спиральная» № 5, рулонная + слайдер овальный матовый или «спиральная» № 5 неразъёмная (С/Е), слайдер овальный матовый | НД или ТД на продукцию | Для: прорезного вертикального и горизонтального карманов куртки, застежки по низу брюк полукомбинезона |
| Лента эластичная шириной не менее: 35 мм | ОСТ 17-10-033 | Для бретелей и кулиски спинки полукомбинезона |
| Шнур эластичный диаметром 3 мм | ГОСТ 2297 | Для капюшона, линии низа куртки |
| Люверсы 5 мм | НД или ТД на продукцию | Для вывода шнура |
| Застежка текстильная шириной 20 мм | НД или ТД на продукцию | Для застежек костюма |
| Фиксаторы двухдырочные | НД или ТД на продукцию | Для шнура |
| Кольцо-ограничитель | НД или ТД на продукцию | Для шнура |
| Полукольцо | НД или ТД на продукцию | Для кулиски по низу куртки |
| Застёжка-карабин пластмассовая 40 мм | НД или ТД на продукцию | Для бретелей |
| Нитки швейные армированные 44 лх 21,5 текс×2 45 лл 21,0 текс×2 | ГОСТ 6309 | Для изготовления костюма |
| Нитки швейные синтетические (лавсан № 40) | НД или ТД на продукцию | Для изготовления костюма |
| Нитки вышивальные синтетические № 40 | НД или ТД на продукцию | Для изготовления логотипов |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается по согласованию с Потребителем изменять базовые цвета деталей костюма.

- Замок застежки-молнии (кроме для пристегивания капюшона) должен иметь подвеску из текстильной застежки.

- Изделия пластмассовой и металлической галантереи, другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.