УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ООО «Востокгеология»

______________ В.А. Гайчук

«____» ______________2024 г.

Техническое задание

на поставку погрузчика фронтального с объемом ковша 3,0-3,5 м3

- Общие сведения

В рамках проводимого конкурса ООО «Востокгеология» предлагает осуществить поставку погрузчика фронтального в количестве в количестве 1 ед. в соответствии с условиями и требованиями настоящего технического задания.

- Сведения о Заказчике и месте поставки

Заказчик: ООО «Востокгеология».

Адрес поставки: Забайкальский край, г. Борзя.

Базис поставки: DDP.

- Назначение и условия эксплуатации

3.1. Фронтальный погрузчик предназначен для производства работ по погрузке инертных материалов на складах, а также периодической работы в карьере.

3.2. Климатические условия:

- район эксплуатации (СНиП 23-01-99) – IB;

- температура воздуха: минимальная -50о С, максимальная +40о С;

- влажность: наименьшая 52% (май), наибольшая 76-78% (декабрь-февраль);

- сейсмичность – 6 балов;

- годовое количество осадков – 440 мм (до 60% годового объема осадков приходится на июль и август).

3.3. Характеристика пород:

- состав: габбро;

- объемный вес в целике: 2,72-3,2 т/м3;

- коэффициент разрыхления: 1,4-1,5;

- насыпной вес: 1,25-1,39 т/м3;

- марка щебня по истираемости И-1;

- марка щебня по дробимости М1400;

- уд. вес взорванной горной массы ≈ 2,05 т/м3.

- Основные технические характеристики Оборудования

Тип двигателя: дизельный;

Грузоподъемность: не менее 5 тонн;

Максимальная высота разгрузки: не менее 3,4 м (удлиненная стрела);

Тип и вместимость ковша: полусферический для тяжелых условий эксплуатации с V-образной режущей кромкой, со сменными коронками объемом от 3,0-3,5 м3.

- Технические требования к компонентам Оборудования

  - Дизельный двигатель по нормам выбросов должен соответствовать действующему законодательству РФ. Двигатель должен быть адаптирован к работе на дизельном топливе в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», а также на дизельном топливе арктического исполнения согласно ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия».

  - Топливный бак должен быть рассчитан минимум на 15 часовую работу Оборудования.

  - Кабина должна быть оборудована устройствами защиты оператора при опрокидывании машины и от падающих предметов (ROPS/FOPS) в соответствии с ИСО 3471-2009 и ИСО 3449-2009, обеспечивать уровень шума внутри кабины при работе оборудования не более 78 дБ, оборудована стеклоочистителями.

Должна быть обеспечена прозрачность (отсутствие конденсата) всех стёкол кабины и видимость при температуре окружающего воздуха – 50о С.

Температура в кабине при температуре окружающего воздуха – 50о С должна быть не ниже +17о С.

Оборудование кабины должно обеспечивать необходимую степень защиты оператора, удобство управления и комфорт, обеспечивать круговой обзор.

  - Система рулевого управления с помощью джойстика с обратной связью.

  - Сиденье машиниста должно иметь возможность регулировки по высоте и горизонтали, иметь амортизаторы, гасящие вибрацию. Консоль с рычагами электронного управления и джойстик встроены в сиденье оператора

  - Тормозная система Оборудования должна отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 3450-99.

  - Ковш полусферический для тяжелых условий эксплуатации V=3,0-3,5 м3 с V-образной режущей кромкой, со съемными коронками повышенного ресурса для тяжёлых условий работы и абразивных материалов.

  - Ковш должен иметь дополнительную футеровку, предотвращающую абразивный износ зеркала ковша толщиной не менее 8 мм.

  - Расположение футеровки и конструктив ковша согласовывается с Заказчиком на этапе технико-коммерческой предложений.

  - Шины должны быть бескамерные, пневматические, протектор – карьерный радиальный, стойкий к порезам. Типоразмер определяется производителем Оборудования.

  - Рукава высокого давления должны быть выполнены из морозоустойчивых материалов, позволяющих эксплуатировать Оборудование в условиях согласно п.п. 3.2 настоящего Технического задания.

  - Моторный отсек должен быть герметично изолирован со стороны отсека гидравлических насосов (редуктора привода гидравлических насосов) перегородкой, с целью исключения попадания гидравлического масла (аэрозоли) на выхлопные коллекторы и улиты турбокомпрессоров в случае выхода из строя РВД.

  - Укомплектовать оборудование в арктическом исполнении с нижним пределом температур окружающего воздуха до -50о С.

- Требования к комплектации поставляемого Оборудования

Поставляемое Оборудование должно быть укомплектовано следующими системами, устройствами и принадлежностями:

- автоматическая система пожаротушения;

- автономная система предпускового подогрева двигателя;

- кондиционер воздуха;

- штатный отопитель кабины;

- аварийная сигнализация низкого давления масла и высокой температуры двигателя;

- система контроля расхода топлива;

- счетчик мото-часов;

- проблесковый маячок желтого цвета, установленный на кабине;

- светодиодное наружное и внутреннее освещение;

- ремонтный инструмент, предусмотренным заводом-изготовителем;

- двумя зеркалами заднего вида;

- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;

- огнетушитель ОП-5 – 2 шт;

- набор фильтров, расходных материалов, масел, смазок, технических жидкостей для регламентного технического обслуживания на гарантийный период, а также расходные быстро изнашиваемые материалы из расчета средней ходимости (коронки – 250 м-ч, межзубьевые защиты 750 м-ч, защиты адаптеров 500 м-ч, боковых стенок 1250 м-ч и их элементы крепления) для рабочего оборудования на 1 год эксплуатации.

- Требования к поставщикам

  - Поставщик Оборудования должен являться официальным представителем (дистрибьютором, субдистрибьютором, дилером) завода-изготовителя Оборудования. Поставщик должен иметь соответствующий действующий сертификат, подтверждающий права официального представителя (дистрибьютора, субдистрибьютора, дилера).

  - Поставщик несет гарантийные обязательства на продаваемую технику в соответствии с условиями завода изготовителя и российским законодательством, а также должен иметь авторизованные сервисные центры в радиусе 300 км от г. Борзя.

- Требования безопасности

Оборудование должно соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 г. № 505. Оборудование должно иметь сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Требования к поставке технической документации

Комплектно с Оборудованием требуется поставить следующую техническую документацию:

- инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, регулировке и ремонту основных агрегатов и систем (дизельный двигатель, трансмиссия, топливная система, система отвода отработанных газов, система гидравлики, электрические и гидравлические схемы);

- инструкцию и общее руководство по эксплуатации Оборудования;

- каталог запасных частей в электронном виде в формате, позволяющем производить поиск необходимого ЗИП в максимальный сжатый срок (каталог запасных частей на оборудование, каталог запасных частей на дизельный двигатель, каталог запасных частей на каждую единицу дополнительного оборудования).

Документация должна быть представлена в двух экземплярах на русском языке на бумажном носителе, а также в электронном виде на жестком носителе в формате PDF.

- Гарантийные обязательства Поставщика

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Поставщик несет все расходы, связанные с проведением гарантийных ремонтов оборудования и ЗИП поставленного комплектно с оборудованием.

Поставщик должен представить условия продления гарантийного срока эксплуатации Оборудования более нормативного, в случае наличия такой возможности.

- Условия поставки и монтажа Оборудования

Оборудование должно быть поставлено и передано Заказчику полностью собранным и готовым к эксплуатации.

Передача Оборудования Поставщиком Заказчику осуществляется по акту приема-передачи, после проверки Заказчиком работоспособности Оборудования на территории Заказчика.

Масла смазки, технические жидкости, заправленные при вводе Оборудования в эксплуатацию, должны соответствовать сезонным условиям в соответствии с технической документацией и руководством по эксплуатации Оборудования.

Поставщик собственными силами и за свой счет обеспечивает монтаж, сборку, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования.

Расходы на выполнение Поставщиком вышеперечисленных функций отдельно не компенсируются, данные расходы должны входить в стоимость поставки Оборудования.

- Дополнительные требования к поставке Оборудования

Поставщик должен осуществить инструктаж (обучение) персонала Заказчика: машинистов оборудования и механиков для его обслуживания.

Качество обучения персонала Заказчика должно обеспечить возможность эксплуатации и обслуживания Оборудования собственным персоналом Заказчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией производителя Оборудования.

Расходы на обучение персонала Заказчика отдельно не компенсируются, данные расходы должны входить в стоимость поставки Оборудования.

- Объём предоставляемой информации в ТКП

В ТКП должна быть отражена следующая информация:

  - Стоимость единицы Оборудования и полного объема поставки с учетом базиса поставки и условий, обозначенных в настоящем техническом задании.

  - Краткие технические характеристики оборудования.

  - Условия гарантийного обслуживания.

  - Срок поставки.

  - Условия оплаты.

  - Приложения:

- Нормативы на проведение сервисного обслуживания Оборудования (периодичность, продолжительность, трудоемкость), установленные нормативно-технической документацией производителя Оборудования.

- Регламент ежедневного технического обслуживания (ЕТО) Оборудования, рекомендованный производителем Оборудования, с указанием перечня операций, трудоемкости, периодичность и продолжительности.

- Метод выполнения ремонтов (стратегия ремонтов) Оборудования (агрегатный с установкой новых или восстановленных агрегатов и узлов, ремонт по фактическому состоянию, по рекомендациям завода-изготовителя, по опыту эксплуатации и т.д.).

- Скан-копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Скан-копия действующего сертификата, подтверждающего права официального представителя (дистрибьютора, субдистрибьютора, дилера).

Ведущий инженер по горным работам                                    В.И. Пешков