|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – Главный инженер ООО «Востокгеология» _______________ В.А.Гайчук «___»_______________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по выправке и отделке пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО на пути необщего пользования ст. Нарын-1 - Обогатительная фабрика в 2026 г.

Чита 2026 г.

Наименование и цели выполнения работ.

Наименование: выправке и отделке пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО на пути необщего пользования ст. Нарын-1 - Обогатительная фабрика.

Цель: приведение технического состояния железнодорожного пути к проектному положению.

Описание работы: выправке и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО повышение геометрического качества пути, восстановление проектных параметров рельсового пути и обеспечение безопасного движения.

Выбор путевой машины: выправочно-подбивочно-отделочные машины ВПО-3-3000, ВПО-3000М, ВПО-С или их аналоги.

Для работы по выправке пути будут предусмотрены технологические «окна» продолжительностью не менее 4-ти часов каждый день.

- Требования к выправочно-подбивочной машине на железнодорожном ходу:

1.1. ВПО-3-3000.

| Производительность, м/ч: — подбивки балласта — выправки в плане — записи положения пути | 2000 5000 5000 |
| --- | --- |
| Погрешность выправки пути, мм, не более | 2 |
| Максимальная величина подъемки пути, мм | 100 |
| Величина сдвижки по оси, мм | 210 |
| Длина по осям автосцепок, м | 27,8 |
| Масса, т | 93 |

1.2. ВПО-3000М.

| Производительность, м/ч: — подбивки балласта — выправки в плане — записи положения пути | 3000 5000 5000 |
| --- | --- |
| Погрешность выправки пути, мм, не более | 0,5 |
| Максимальная величина подъемки пути, мм | 150 |
| Величина сдвижки по оси, мм | 210 |
| Длина по осям автосцепок, м | 27,8 |
| Масса, т | 130 |

1.3. ВПО-С

| Производительность, м/ч: — подбивки балласта — выправки в плане — записи положения пути | 3000 5000 5000 |
| --- | --- |
| Погрешность выправки пути, мм, не более | 0,5 |
| Максимальная величина подъемки пути, мм | 300 |
| Величина сдвижки по оси, мм | 300 |
| Длина по осям автосцепок, м | 27,87 |
| Масса, т | 105 |

На каждом эксплуатируемом СПС должна находиться следующая документация и принадлежности:

- журнал учета работы, периодических технических обслуживаний и ремонтов (для ССПС дополнительно проставляются штамп-справка на право пользования устройствами безопасности и отметка о проверке радиостанции);

- акт последнего КТО (в соответствии с нормативными сроками прохождения КТО без нарушений сроков прохождения КТО);

- акт технического состояния (для ССПС);

- журнал осмотра грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений (если ПС предусмотрено конструкцией СПС);

- руководство по эксплуатации СПС или техническое описание и инструкция по эксплуатации (далее - руководство по эксплуатации);

- журнал целевого инструктажа по охране труда на рабочем месте;

- положение о порядке действий бригад специального самоходного подвижного состава при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций (для ССПС);

- запасные части, инструмент, домкрат (или домкраты в зависимости от конструкции СПС) в соответствии с ЗИП;

- комплект запасных ремней для силовой установки - для СПС с дизельным двигателем;

- огнетушители в количестве согласно норм оснащения подвижного состава первичными средствами пожаротушения (но не менее двух в каждой кабине управления);

- не менее двух тормозных башмаков, которые должны иметь соответствующую окраску и клеймо;

- сигнальные принадлежности - два духовых рожка, два комплекта сигнальных флагов (красного и желтого цветов), два ручных сигнальных фонаря;

- 12 петард (с действующим сроком службы или с наличием штампа на пружинах петард о дате их осмотра и годности);

- аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи в соответствии с нормами оснащения и действующими сроками годности; техническая аптечка в соответствии с нормами оснащения.

У ответственного за эксплуатацию СПС руководителя сторонней организации должны находиться следующие документы:

- формуляр (паспорт), составленный изготовителем или разработчиком конструкторской документации;

- паспорта колесных пар (допускается иметь в электронном виде);

- паспорта воздушных резервуаров;

- паспорта (формуляры) основных комплектующих изделий согласно ведомости эксплуатационных документов;

- паспорта комплектующих систем безопасности;

- руководства на все виды ремонта и технического обслуживания на эксплуатируемой в данной организации СПС;

- акт приемо-сдаточных испытаний, выданный после проведения последнего ремонта.

Разделы формуляра и паспортов комплектующих изделий, установленных на СПС, должны своевременно заполняться ответственным за эксплуатацию СПС.

- Конструктивные требования

  - Рабочие органы машины: машины включают оригинальные технические решения механизмов непрерывного (в движении) уплотнения балласта, выправки и отделки пути.

  - Все механизмы машины должны быть освидетельствованные и испытаны в установленном порядке, а также полностью укомплектованы в соответствии с инструкцией по их эксплуатации иметь комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.

- Характеристика участка пути, подлежащего выправке

Участок пути – однопутный, не электрифицированный с полуавтоблокировкой. Грузонапряженность менее 5 млн.тонн брутто. Класс пути - 3. Верхнее строение пути - рельсы Р65 по 25 метров, шпалы деревянные 1-го типа, эпюра шпал 1840 шт./км, балласт щебеночный, загрязненность балласта 10-20 %. Толщина балластной призмы 35 см. Скрепление смешанное костыльное – ДО, накладки четырехдырные, подкладки пятидырные, противоугоны пружинные. Участок с просроченным средним ремонтом пути. Пропущенный тоннаж 15,4 млн.тонн. Руководящий уклон по проекту - 9%о. План пути представлен прямыми и кривыми участками пути радиусом более 650 м.

- Организация работ.

Для производства работ с использованием машин ВПО в графике движения поездов Заказчиком будут предусмотрены технологические «окна» не менее 4-ти часов. «Окна» будут предоставляться через день.

Заказчик предоставляет своего представителя для осуществления общего руководства работ во время «окна» по должности не ниже начальника участка пути в соответствии с пунктом 3.5.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением от 14.12.2016 г ОАО «РЖД» № 2540р.

Перед производством работ в «окно» Заказчик предоставляет исполнителю:

-   Ведомость мостов;

-   Ведомость переездов;

-   Продольные профиля участков пути под выправку;

-   Объем работ по километрам учтен с выполнением работ за 2,3 раза для приведения пути к проектным отметкам.

По окончании выполнения работ оформляется акт выполненных работ.

- Сроки выполнение работ.

Дата начала выполнения работ: c 01 апреля 2026 г.

Дата окончания выполнения работ: по 01 августа 2026 г.

Объем планируемых работ составляет 42,530 км пути.

Участок №6 до 30.07.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 108 км пк 1-4 | 400 |
| 110 пк1-10 | 1000 |
| 111 пк1-10 | 1000 |
| 112 пк1-6 | 600 |
| итого | 3000 |

Участок №7 до 30.05.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 131 пк 10 | 100 |
| 134 пк9-10 | 175 |
| 135 пк4-10 | 1650 |
| 136 пк2-6 | 600 |
| 137 пк4-6,8-9 | 350 |
| 140 пк8-10 | 250 |
| 141 пк1-3,10 | 350 |
| 142 пк2-8,9-10 | 800 |
| 143 пк3-5 | 200 |
| 144 пк2-3, | 125 |
| 145 пк8-10 | 225 |
| 146 пк3-4,8-9 | 350 |
| 147 пк2-4, 5-6 | 500 |
| 148пк 3-8 | 800 |
| итого | 6475 |

Участок №9 до 30.07.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 152 пк7-10 | 400 |
| 154 пк1-2,4-5,8-10 | 600 |
| 155 пк2-10 | 900 |
| 156 пк1-9 | 1325 |
| 157 пк5-8,2-3 | 525 |
| 158 пк8-10 | 525 |
| 159 пк1,4-10 | 1225 |
| 162 пк6-9 | 325 |
| 163 пк6-8 | 350 |
| 164 пк4-5,8-9 | 450 |
| 165 пк2-10 | 1175 |
| 166 пк1-10 | 1825 |
| 167 пк1-5,8-10 | 1125 |
| 168 пк1-2,3-10 | 1600 |
| 169 пк1,7-10 | 500 |
| 170 пк1 | 100 |
| 174 пк1-2 | 175 |
| 175 пк 6-10 | 625 |
| 176 пк1-9 | 1700 |
| 177 пк7 | 100 |
| 178 пк2-3,8-10 | 400 |
| 179 пк1-2,4-5,6-8 | 725 |
| 180 пк1-5,7-8 | 750 |
| 181 пк5-10 | 1575 |
| 182 пк1-3,5-8 | 725 |
| 185 пк1-4 | 400 |
| 186 пк1-2,4-7 | 725 |
| 188 пк3-10 | 1425 |
| итого | 22275 |

Участок №10 до 25.06.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 189 пк1-3, 10 | 700 |
| 190 пк1,4-10 | 1775 |
| 191 пк1-4 | 1050 |
| 192 пк4-6, 9-10 | 525 |
| 193 пк1 | 175 |
| 194 пк9-10 | 225 |
| 195 пк1-2, 7-10 | 825 |
| 196 пк1-3,5,8-9 | 400 |
| 197 пк4-6 | 200 |
| 198 пк2-4,6-9 | 525 |
| 200 пк 3-4, 5-9 | 500 |
| 201 пк1,3-4,6-7 | 650 |
| 202 пк7 | 100 |
| итого | 7650 |

Участок №11 до 15.06.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 206 пк 1-4, 6-7, 10 | 600 |
| 207 пк1,10 | 200 |
| итого | 800 |

Участок №14 до 30.04.2026 года.

| км | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 213 пк6-7,9-10 | 300 |
| 214 пк1 | 90 |
| 216 пк2-3 | 125 |
| 219 пк1-3,7-9 | 450 |
| 220 пк1-2,4-6, 10 | 540 |
| 223 пк 8-10 | 600 |
| 224 пк 1-3 | 225 |
| итого | 2330 |

- Общие требования к выполнению работ.

Требования к Подрядчику:

3.1 Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением технического задания, получаемого перед выполнением работ по каждому отдельному километру.

3.2 Подрядчик обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ.

В согласованные сроки обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на место выполнения работ. При выходе из строя техники, произвести ремонт техники, или произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные, без увеличения согласованной Сторонами стоимости работ.

Использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного выполнения работ.

Для выполнения работ привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях.

Обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов.

3.4 Подрядчик должен обеспечить:

- проведение регулярных ТО и ремонты Техники, а также остановки на любые виды ремонтных работ по согласованию с Заказчиком;

- проведение любых видов ремонтных работ строго в местах, установленных Заказчиком;

- своевременную заправку техники;

- соблюдение внутриобъектного скоростного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату выполненных работ;

- обеспечить проживание, содержание и питание собственных работников;

- обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты;

3.5 Подрядчик несет полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

- Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта.

Организация проведения работ на объекте железнодорожного транспорта должна производится в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД». В частности, Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2022 №250.

Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 № 2540.

Инструкцию по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная ОАО «РЖД» от 14.11.2016 №2288.

# Правила назначения ремонтов железнодорожного пути, утверждённые распоряжением ОАО "РЖД" №2888/р от 17.12.2021 (в ред. от 03.02.2023)

Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения» - Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.12.2020 № 2796р СТО РЖД 15.001-2020

Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях - Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.12.2012 № 2665р (в ред. от 18.06.2024)

Порядок приёмки осуществляет Заказчик. После производства выполнения работ машиной ВПО либо их аналогами для обеспечения безопасности движения поездов Заказчиком должностью не ниже дорожного мастера производится натурный осмотр.

После работы путь должен соответствовать численным значениям геометрических параметров., указанных в таблице 7.1 СП 119.13330.2024 (Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. N 432/пр).

- Стандарты и Кардинальные правила ПАО «ГМК «Норильский никель» в области промышленной безопасности и охраны труда, размещенные на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety /.

- Охрана труда и окружающей среды.

Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ находится целиком в сфере ответственности Подрядчика. Подрядчик должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

Подрядчик обязан предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей и ГСМ.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Подрядчика, должны актироваться, и Подрядчик должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Подрядчику соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Подрядчик должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология», правил безопасности при проведении работ горнотранспортным оборудованием, а также законодательства о труде.

Подрядчик должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика.

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования к разработке технико-коммерческого предложения.

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

7.1. В расчёт должны быть заложены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, например, такие как:

- оплата труда персонала Подрядчика, задействованного при выполнении работ;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы,

- амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт, обязательное страхование гражданской ответственности);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для выполнения работ;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Подрядчика на месте выполнения работ и, уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Подрядчика к месту выполнения работ и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места выполнения работ;

капитальные вложения, необходимые для организации выполнение работ (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

7.2 Количество и состав персонала, задействованного в выполнении работ. Профессиональный стаж персонала комплекса машин тяжелого типа должен быть не менее 2-х лет работы на предприятиях на территории Российской Федерации, подтверждаться документами. К работе допускается персонал, не имеющие медицинские противопоказания.

7.3 Перечень используемой техники: Предоставить перечень транспортных средств, наименование, год выпуска, краткие технические характеристики.

7.4 Коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на выполнение работ некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.