|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – Главный инженер ООО «Востокгеология» _______________ В.А.Гайчук «___»_______________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по выправке железнодорожного пути и стрелочных переводов выправочно-рихтовочно-подбивочной машиной на пути необщего пользования ст. Нарын-1- Обогатительная фабрика в 2025-2026 г.

Чита 2024 г.

Наименование и цели выполнения работ.

Наименование: выправка железнодорожного пути и стрелочных переводов выправочно-рихтовочно-подбивочной машиной на пути необщего пользования ст. Нарын-1- Обогатительная фабрика

Цель: Приведение технического состояния железнодорожного пути и стрелочных переводов в соответствии с проектом.

Описание работы: выправка железнодорожного пути и стрелочных переводов выправочно-рихтовочно-подбивочной машиной с постановкой железнодорожного пути в заранее заданное положение по методу фиксированных точек с применением автоматизированных выправочных систем – выполнение технологической операции по перемещению рельсо-шпальной решетки из натурного положения, характеризуемого разной степенью отступлений от допусков и норм содержания, в другое натурное положение, названное проектным, характеризуемое уменьшением неравномерности отступлений 1-й степени по уровню, в плане и просадкам пути в пределах допусков. В процессе выправки положение рельсошпальной решетки должно быть зафиксировано путем уплотнения балластного слоя, восстановления равноупругости подшпального основания.

Выбор путевой машины: Для производства выполнения работ по выправки железнодорожного пути и стрелочных переводов определяется выправочно-подбивочно-рихтовочная машиной – ВПРС-02,03 либо ее аналоги.

Для работы выправочно-подбивочно-рихтовочной машины будут предусмотрены технологические «окна» продолжительностью не менее 6-ти часов через день.

- Требование к выправочно-подбивочно рихтовочной машине.

1.1 Значения технических и технологических показателей машин должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Производительность: при выправке и подбивке пути, шпал/час, до при подбивке стрелочных переводов, стр.пер./час, до | от 700 1,2 |
| Точность выправки пути: продольного профиля на базе 2,5 м, ‰ (не более) перекос пути (разность положения рельсов по уровню на длине 1м), мм (не более) в плане - разность двух смежных стрел прогиба, замеренных в центре двадцатиметровой хорды на круговой кривой через 5 м, мм (не более) | 1,0 ±2,0 ±2,0 |
| Максимальная величина подъема пути, мм | 100 |
| Максимальная величина рихтовки пути, мм | 100 |
| Максимальный преодолеваемый уклон пути, ‰ (град.) | 20,0(1,14) |
| Максимальная транспортная скорость движения самоходом, км/ч | 80 |
| Минимальный радиус прохождения кривых, м: при транспортном положении рабочих органов при рабочем положении | 80 120 |
| Габаритные размеры, мм: длина с прицепной платформой высота ширина | 23500 3300 3130 |
| Масса в снаряженном состоянии, т | 54,0 |
| Экипаж управления, чел. | 3 |

- Конструктивные требования

2.1 На машинах должна быть установлена трансмиссия, обеспечивающая перемещение в транспортном и технологическом режимах, а также транспортировку в составе поезда. Трансмиссия должна обеспечивать транспортировку машин без снятия основных элементов до 40 км/ч (карданных валов, муфт и т. п.). Тип трансмиссии должен быть согласован с заказчиком.

2.2 Для управления машиной в транспортном и измерительном режимах в технологической кабине должны располагаться пульт управления для движения в транспортном режиме и пульт управления измерительной системой.

2.3 Для управления машиной в рабочем и транспортных режимах в рабочей кабине должны располагаться пульт управления движением и пульт управления рабочими органами.

2.4 Для выправки пути в рабочем режиме на машине должно быть установлено подъемно-рихговочное устройство, обеспечивающее за одну рабочую операцию подъемку и рихтовку пути. Подъемно-рихговочное устройство должно быть размещено перед подбивочными блоками по ходу рабочего движения машины.

2.5 Машины должны быть оснащены контрольно-измерительной системой, обеспечивающей автоматизированное управление выправкой пути в плане, продольном профиле и по уровню.

2.6 Контрольно-измерительная система должна определять: - величину смещения измерительной хорды в плане; - возвышение одного рельса относительно другого; - расположение обоих виброблоков относительно торцов и подошв шпал.

2.7 Контрольно-измерительная система должна содержать средства отображения, показывающие оператору: - величину сдвижки пути; - величину подъемки пути; - величину возвышения одного рельса относительно другого (уровень); - величину заглубления подбоек относительно уровня верха головки рельса.

2.8 Контрольно-измерительная система должна управлять работой: - подъемно-рихтовочного устройства; - механизмов подбивки.

2.9 Контрольно-измерительная система и бортовой компьютер должны автоматически обеспечивать контроль фактического положения пути до и после выправки, а также взаимное положение рельсов в кривых участках пути.

2.10 Контрольно-измерительная система и бортовой компьютер должны обеспечивать: - предварительную запись состояния пути с отображением на цветном дисплее алфавитно-цифровой и графической информации; - документирование и хранение информации по измерительному и рабочему режиму и ее передачу на персональный компьютер.

2.11 Управление выправкой пути в продольном профиле и в плане должно производиться по предварительной записи или по показаниям контрольно-измерительной системы с последующей постановкой пути в проектное положение: - по методу сглаживания; - по фиксированным точкам.

2.12 При работе на переходных кривых определение поправок и их ввод в контрольно-измерительную систему должен производится автоматически. Должна быть предусмотрена ручная корректировка величин поправок.

2.13 Контроль положения пути до и после выправки должен осуществляться визуально по приборам.

2.14 Машины должны работать как в ручном, полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме.

2.15 Система управления машин должна обеспечивать в ручном режиме управления выполнение следующих операций: - передвижение машин от шпалы к шпале; - заглубление, сжатие и разведение подбоек; - установку подъемно-подбивочного устройства, рельсовых захватов, опор и включение вибрации подбоек.

2.16 При полуавтоматическом управлении должна иметься возможность управления переездом машины от шпалы к шпале и началом рабочего цикла. Полуавтоматический режим должен предусматривать однократную и двукратную подбивку каждой шпалы.

2.17 В процессе подбивки должно быть исключено соударение рычагов подбивочных блоков и подбоек с рельсами.

- Характеристика участка пути, подлежащего выправке

Участок пути – однопутный, не электрифицированный с полуавтоблокировкой. Грузонапряженность менее 5 млн.тонн брутто. Класс пути - 3. Верхнее строение пути - рельсы Р65 по 25 метров, шпалы деревянные 1-го типа, эпюра шпал 1840 шт./км, балласт щебеночный, загрязненность балласта 10-20 %. Толщина балластной призмы от 35 до 100 см. Скрепление смешанное костыльное – ДО, накладки четырехдырные, подкладки пятидырные, противоугоны пружинные. Участок с просроченным средним ремонтом пути. Пропущенный тоннаж 15,4 млн.тонн. Руководящий уклон по проекту -9%о, фактический 12 %о. План пути представлен прямыми и кривыми участками пути радиусом более 650 м.

В рамках проведения работ по выправки железнодорожного пути и стрелочных переводов требуется провести выправку пути в плане и профиле с постановкой кривых в проектное (расчетное) положение с применением выправочно-подбивочно-рихтовочной машины, выправка пути производится согласно адресного плана с объёмом работ:

- 2025 год – 80 км пути, 34 стр.перевода

- 2026 год – 80 км пути, 34 стр.перевода

- Организация работ.

Для производства работ с использованием выправочно-подбивочно-рихтовочной машины в графике движения поездов Заказчиком будут предусмотрены технологические «окна» не менее 6-ти часов. «Окна» будут предоставляться через день.

Заказчик предоставляет своего представителя для осуществления общего руководства работ во время «окна» по должности не ниже начальника участка пути в соответствии с пунктом 3.5.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016г.

Заказчик производит замену дефектных и поврежденных шпал, скреплений, пополнения шпальных ящиков щебеночным балластом как в подготовительный, так и в заключительный период.

Перед производством работ в «окно» Заказчик предоставляет исполнителю:

-   Ведомость мостов;

-   Ведомость переездов;

- Ведомость кривых участков пути с указанием радиуса, возвышения, длин переходных кривых, начала и конца круговых кривых.

-  Техническое задание с указанием проектных параметров.

Съемка пути перед выправкой должна производится машинным способом.

По окончании выполнения работ оформляется акт выполненных работ.

- Сроки выполнение работ.

Дата начала выполнения работ: I этап: 01.05.2025 год

II этап: 01.05.2026 год

Дата окончания выполнения работ: I этап: 01.11.2025 год

II этап: 01.11.2026 год

- Общие требования к выполнению работ.

  - Требования к Подрядчику.

Подрядчик обязуется выполнять работы с соблюдением технического задания, получаемого перед выполнением работ по каждому отдельному километру или стрелочному переводу.

Подрядчик обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ.

В согласованные сроки обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на место выполнения работ. При выходе из строя техники, произвести ремонт техники, или произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные, без увеличения согласованной Сторонами стоимости работ.

Использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного выполнения работ.

Для выполнения работ привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях.

Обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов.

Подрядчик должен обеспечить:

- проведение регулярных ТО и ремонты Техники, а также остановки на любые виды ремонтных работ по согласованию с Заказчиком;

- проведение любых видов ремонтных работ строго в местах, установленных Заказчиком;

- своевременную заправку техники;

- соблюдение внутриобъектного скоростного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату выполненных работ;

Обеспечить проживание, содержание и питание собственных работников;

Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты,

Нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

- Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта.

Организация проведения работ на объекте железнодорожного транспорта должна производится в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД». В частности, Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России №250 от 23.07.2022 г.

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» № 2540 от 14.12.2016 г.

Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2288 от 14.11.2016 г.

Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» № 75Р от 18.01.2013г.

Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения» - Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.12.2020 г. № 2796р СТО РЖД 15.001-2020

Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях - Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.12.2012 г. № 2665р (в ред. от 04.02.2015 г. № 235р)

6.3 Порядок приёмки железнодорожного пути после планово-предупредительной выправки выправочной-подбивочно-рихтовочной машины.

Порядок приёмки осуществляет Заказчик. После выправки железнодорожного пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машины для обеспечения безопасности движения поездов Заказчиком должностью не ниже дорожного мастера производится натурный осмотр с применением путевого шаблона или путеизмерительной тележки ПТ-7МК.

Окончательная приёмка выполненных работ производится после прохода путеизмерителя с составления «акта приёмки выполненных работ» ПУ-48, ПУ-48а.

После работы выправочной машины путь должен соответствовать численным значениям геометрических параметров., указанных в таблице 2 согласно «СП 119.13330.202» (Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. N 432/пр).

Таблица 2

| Показатель | Допускаемые отклонения |
| --- | --- |
| Отклонения по ширине колеи: |  |
| - по уширению | 4 |
| - по сужению | 3 |
| Отклонение по уровню | 4 |
| Разность смежных стрел изгиба рельсовых нитей в круговых кривых (промеры в точках через 10 м при хорде длиной 20 м) при скорости: |  |
| - до 100 км/ч | 5 |
| - свыше 100 км/ч до 140 км/ч | 4 |
| - свыше 140 км/ч | 3 |
| Отклонения от равномерного нарастания стрел изгиба в пределах переходных кривых (промеры в точках через 10 м при хорде длиной в 20 м) не должны превышать при скорости: |  |
| - до 100 км/ч | 3 |
| - свыше 100 км/ч | 2 |
| Отклонения шпал от проектного положения: |  |
| - деревянных | +40 |
| - железобетонных | +20 |
| Отклонения в толщине уплотненного балластного слоя под шпалой | +100 |
| Изменение проектных уклонов продольного профиля пути в пределах между точками перелома | Не допускается |
| Примечания 1 Отклонения от проектных размеров по ширине колеи допускаются при условии устройства плавных отводов при скорости движения: до 120 км/ч - 1 мм/м, более 120 км/ч - 0,67 мм/м. 2 Отклонение в уровне верха головок рельсов допускается при условии устройства отводов 1 мм/м. |  |

- Охрана труда и окружающей среды.

Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ находится целиком в сфере ответственности Подрядчика. Подрядчик должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

Подрядчик обязан предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей и ГСМ.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Подрядчика, должны актироваться, и Подрядчик должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Подрядчику соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Подрядчик должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология», правил безопасности при проведении работ горнотранспортным оборудованием, а также законодательства о труде.

Подрядчик должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика.

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования к разработке технико-коммерческого предложения.

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

- Стоимость выполнения работ за каждый предлагаемый вид работ с учетом собственного материала (щебень):

В расчёт должны быть заложены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, например, такие как:

      - оплата труда персонала Подрядчика, задействованного при выполнении работ;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт, обязательное страхование гражданской ответственности);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для выполнения работ;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Подрядчика на месте выполнения работы, уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Подрядчика к месту выполнения работы и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места выполнения работ;

- капитальные вложения, необходимые для организации выполнение работ (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

- Количество и состав персонала, задействованного в выполнении работ. Профессиональный стаж персонала комплекса машин тяжелого типа должен быть не менее 2-х лет работы на предприятиях на территории Российской Федерации, подтверждаться документами. К работе допускается персонал, не имеющие медицинские противопоказания.

- Перечень используемой техники: Предоставить перечень транспортных средств, наименование, год выпуска, краткие технические характеристики.

Коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на выполнение работ некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.