ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение отделочных работ зданий: Узел пересыпа №1,

Конвейерная галерея №1, №2, №3 Корпус тонкого дробления

в рамках проекта: «Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)»

Шифр: КС.БГОК.ПВВД-001

г. Чита

- Принятые сокращения

| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| --- | --- |
| Объект | «Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)», шифр – КС.БГОК.ПВВД-001. |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| РД | Рабочая документация |
| СП | Свод правил |
| СД | Сметная документация |
| ФЗ | Федеральный закон |
| РФ | Российская Федерация |

- Основные положения.

Наименование: выполнение отделочных работ зданий: Узел пересыпа №1, Конвейерная галерея №1, №2, №3, Корпус тонкого дробления в рамках проекта: «Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)», шифр – КС.БГОК.ПВВД-001.

Цель: выполнение отделочных работ по РД.

Работы необходимо выполнять в соответствии с переданной РД (Приложение №1 к ТЗ), а также в соответствии с ВОР (Приложение №2 к ТЗ).

Передачу РД, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Подрядчик осуществляет закуп, прием, доставку, разгрузку всех материалов, необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной РД.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, РД, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85»;

- СП 71.13330.2017. (ред. от 03.10.2025) Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87";

- СП 29.13330.2011. (ред. от 28.11.2025) Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88";

- ФЗ от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР) на объекте в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», ТЗ и РД, согласован со всеми заинтересованными лицами и службами.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск и другие документы.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту выполнения работ и обратно, обеспечение питанием и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Место выполнения работ.

Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 25 км. юго-восточнее с. Газимурский Завод, промышленная площадка ООО «ГРК «Быстринское».

- Состав выполняемых работ.

Выполнение отделочных работ выполнять в соответствии с РД (Приложение №1 к ТЗ), включая, но не ограничиваясь.

Узел пересыпа №1:

- отделка бетонного цоколя;

- устройство полов.

Конвейерная галерея №1:

- устройство полов.

Конвейерная галерея №2:

- устройство полов.

Конвейерная галерея №3:

- устройство полов.

Корпус тонкого дробления:

- устройство полов;

- перегородки ГВЛ;

- стены (перегородки);

- устройство потолков.

- Требования к выполнению работ.

# 5.1 Общие требования

Привлечение Подрядчиком сторонних подрядных организаций в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

В случае обнаружения Заказчиком в ходе приема-сдачи выполненных Работ несоответствия качества, данные несоответствия подлежат исправлению силами Подрядчика, в первоочередном порядке, и за счет средств Подрядчика.

Гарантийный срок 5 лет с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

-	СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

-	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	«СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Подрядчик обязан обеспечить своевременную поставку всех необходимых МТР для полного и надлежащего выполнения Работ.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

# 5.2 Требования к разработке ТКП.

# 5.2.1 В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

# В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ВОР в составе РД (Приложение №1 к ТЗ) с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Информацию о персонале для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику поставки материалов для выполнения работ и доставку их на монтажную площадку, с указанием страны происхождения материалов, наименования изготовителя;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Подрядчика в СРО (выписку из реестра СРО, предоставленную не более чем за месяц до подачи заявки на участие в закупке и содержащую сведения о наличии у Поставщика права выполнять работы, являющиеся предметом закупки). Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Подрядчиком третьим лицам.

5.2.2 Расчет стоимости СМР:

5.2.2.1 Предоставить Расчет договорной цены (по примеру Приложение №4 к ТЗ), составленный на основании ТЗ и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям, к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

5.2.2.2 Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

5.2.2.3 Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами.

Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории РФ.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса РФ для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах РФ (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

5.2.2.4 Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2020 года № 332/пр.

# 5.2.3 Обязательные приложения к ТКП:

# Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.);

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи;

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации;

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных);

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований;

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты;

- Положение о внутреннем контроле;

# Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

# 5.3 Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения отделочных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

## Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект Исполнительной документации, а также сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам. включая:

## - Общий журнал работ по форме № КС-6а;

## - Специальные журналы работ при строительстве;

## - Акты освидетельствования скрытых работ, в т. ч. исполнительные геодезические схемы и чертежи, документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

## - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

## Объем оказанных работ подтверждается путем подписания уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя Акта сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.КС-4.1, по форме КС-2.

## Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

# 5.4 Требования по утилизации ТБО и промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

# 5.5 Требования в области ПБиОТ.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

Подрядчик обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, применимые требования Общества в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчика для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, Субподрядчика, Подрядчик обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия о соблюдении требований и применении ответственности в области ПБиОТ и качества содержания Рабочей площадки, (за исключением включения в договор с Субподрядчиком, являющимся российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», условия о применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ). Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором, Субподрядчиком. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиком и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в Договоры соответствующих изменений.

Подрядчик / Субподрядчик обязан:

Обеспечить разработку совместно с Заказчиком Плана безопасного выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности и ознакомление с данным Планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при выполнении работ перед началом выполнения конкретного задания.

Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр Плана безопасного выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения работ по Договору, с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

Обеспечить выполнения работ своими силами, либо силами привлекаемого Субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика / Субподрядчика.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (Приказ Минтруда № 883н).

Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности Подрядчика на территории Заказчика (далее Разрешенные вещества).

В ходе выполнения работ организовывать и проводить периодические внутренние проверки соответствия деятельности Подрядчика / Субподрядчика требованиям в области ПБиОТ, Договором, Планом мероприятий по ПБиОТ, применимыми локальными нормативными актами Заказчика.

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ПБиОТ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт) по форме, устанавливаемой Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика / Субподрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

Фиксация факта появления работника Подрядчика / Субподрядчика на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика/ Субподрядчика; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика / Субподрядчика, другими способами.

Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика / Рабочей площадке работников Подрядчика / Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик/ Субподрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.

При подготовке к выполнению работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика определяют и согласовывают:

•	объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться работы;

•	порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

•	последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;

•	порядок использования работниками Подрядчика услуг Заказчика и его технических средств;

•	условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд Подрядных работ зданий, сооружений и помещений действующего производственного подразделения Заказчика.

До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

•	(по требованию Заказчика) предварительно согласованный с Заказчиком проект производства работ или технологическую карту (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном требованиями нормативных документов;

•	распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со специалистом или организацией, выполняющей работы в области охраны труда;

•	приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на Рабочей площадке;

•	приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (грузоподъемными кранами, подъемниками, вышками и т.д);

•	приказы о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе при работах на электрооборудовании - с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности;

•	копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

•	копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации Внешнего подрядчика;

•	копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д);

•	перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование;

•	документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).

Допуск подрядных организаций на территорию Заказчика возможен после выполнения сотрудниками Подрядчика следующих мероприятий:

•	пройти вводный инструктаж по охране труда, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

•	пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проводимый Производителем работ Подрядчика совместно с Ответственным представителем Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

•	ознакомиться с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах Заказчика.

•	ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Заказчика в области ПБиОТ;

•	руководящий персонал – пройти проверку знаний (тестирование) по корпоративным стандартам Заказчика: СТО КИСМ 121-217-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•	ознакомиться под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах);

•	пройти инструктажи по охране труда, предусмотренные требованиями законодательства, проводимые представителем Подрядчика.

В случае, если в течение выполнения работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ любого из работников Подрядчика / Субподрядчика, который нарушает требования ПБиОТ (факт нарушения и вина работника должны быть подтверждены доказательствами). Подрядчик обязан обеспечить отстранение от выполнения работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению работ по Договору для Заказчика после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчика требований в области ПБиОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ в установленном Внешним подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

•	о произошедших у Подрядчика несчастных случаях и микротравмах;

•	об авариях и инцидентах, разливах, выбросах и иных незапланированных воздействиях, которые привели или могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала / ущербу / убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

•	о произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

•	данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

•	количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

•	любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

•	количество и периоды приостановки работ;

•	оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Внешнего подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Внешнего подрядчика на месте проведения работ и др.

В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Подрядчику и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБиОТ.

Подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику в установленные Заказчиком сроки ежемесячную и годовую (нарастающим итогом) статистическую информацию о произошедших с персоналом Подрядчика несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, микротравмах, потенциально опасных происшествиях и данные по персоналу по форме, установленной Заказчиком.

Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

По завершении выполнения работ Подрядчик обязан вывезти с места проведения работ неиспользованные в процессе подрядных работ материалы и оборудование Подрядчика, металлолом, произвести уборку территории, на которой проводились работы, результаты которой признаны удовлетворительными Ответственным представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

Вывоз Подрядчиком материалов и оборудования, металлолома, мусора должен осуществляться по графику, согласованному Ответственным представителем Заказчика.

Подрядчик обязан соблюдать следующие стандарты:

| № п/п | Наименование Стандарта | Утвержден нормативным документом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/403-п от 14.09.2020 |
| 2 | Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда | Приказ № ВГ/222-п от 08.09.2022 |
| 3 | Стандарт организации «Оповещение регистрация учет и внутреннее расследование происшествий» в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/184-п от 28.05.2024 |
| 4 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/355-п от 24.11.2025 |
| 5 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Приказ № ВГ/393-п от 15.12.2025 |
| 6 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель» в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/325-п от 24.07.2020 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/292-п от 25.07.2024) |
| 7 | Об утверждении Методики проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства | Приказ № ВГ/208-п от 28.08.2022 |
| 8 | Стандарт организации «Система управления безопасностью дорожного движения в ООО «Востокгеология» | Приказ № ВГ/056-п от 13.02.2023 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/202-п от 16.05.2023) |
| 9 | Кардинальные правила безопасности и порядка действий и оформления документов в случае фиксации нарушений кардинальных правил безопасности работниками ООО «Востокгеология» и работниками Подрядных/Субподрядных организаций | Приказ № ВГ/003-п от 09.01.2023 (с изменениями, внесенными приказом № ВГ/421-п от 19.11.2024) |
| 10 | Алгоритм действий при необходимости оказания дополнительной медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | Приказ № ВГ/186-п от 17.06.2025 |
| 11 | Положение об организации комплексного обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын -1 - Газимурский Завод - ст. Быстринская - Периферийный парк (общей протяженностью 284,397 километров) | Приказ № ВГ/162-п от 03.05.2025 |
| 12 | Порядок по обучению в области безопасности производства | Приказ № ВГ/186-п от 17.06.2025 |
| 13 | Положение о системе обеспечения пожарной безопасности | Приказ № ВГ/241-п от 26.06.2024 |
| 14 | Правила нахождения на ЖД путях | Приказ № ВГ/119-п от 09.04.2025 |

# 6. Квалификация Подрядчика.

Для квалификации Подрядчика по технической части необходимо предоставить следующее:

- ТКП соответствующее требованиям ТЗ. В том числе техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов (Приложение №3 к ТЗ);

- информацию о возможностях по оборудованию;

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП.

7. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: с 15.08.2026 по 15.11.2026.

В случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, сроки их выполнения оговариваются Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору.

Приложение №1 к Техническому заданию

# Перечень рабочей документации

выполнение отделочных работ зданий: Узел пересыпа №1,

Конвейерная галерея №1, №2, №3 Корпус тонкого дробления в рамках проекта:

«Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)», шифр – КС.БГОК.ПВВД-001

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка РД | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел пересыпа №1 | КС.БГОК.ПВВД-001-АР3.1 изм.5 | 7 |
| 2 | Конвейерная галерея №1 | КС.БГОК.ПВВД-001-АР2.1 изм.4 | 6 |
| 3 | Конвейерная галерея №2 | КС.БГОК.ПВВД-001-АР4.1 изм.2 | 7 |
| 4 | Конвейерная галерея №3 | КС.БГОК.ПВВД-001-АР5.1 изм.2 | 5 |
| 5 | Корпус тонкого дробления | КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1 изм.10 | 29 |

# Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

выполнение отделочных работ зданий: Узел пересыпа №1,

Конвейерная галерея №1, №2, №3, Корпус тонкого дробления в рамках проекта:

«Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)», шифр – КС.БГОК.ПВВД-001

(составлено по СД, рассматривать в комплексе с РД)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание РД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узел пересыпа №1 |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Отделка бетонного цоколя (-АР3.1 Изм.2 л.4 прим.4,5) |  |  |  |
| 1.1 | Отделка снаружи |  |  |  |
| 1.1.1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0,646 |  |
|  | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм | 10 шт | 25,8 |  |
|  | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 6,5892 |  |
| 1.1.2 | Облицовка стен по ж/бетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Прим. | 100 м2 | 0,6533333 |  |
|  | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 3,3123998 |  |
| 1.2 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 1.2.1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,624 |  |
|  | Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ | кг | 530,4 |  |
| 1.2.2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,624 |  |
|  | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 6,4272 |  |
| 1.2.3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 Прим. эмалью КО-174 | 100 м2 | 0,624 |  |
|  | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,022464 |  |
| 3 | Раздел 3. Полы (-АР3.1 Изм.2 л.1) |  |  |  |
| 3.1 | Тип 1 (142,37 м2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов (прим) | 100 м2 | 1,4237 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,170844 |  |
| 3.2 | Тип 2 (61,57 м2) |  |  |  |
| 3.2.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов (прим) | 100 м2 | 0,6157 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,073884 |  |
| 3.3 | Тип 3 (237,28 м2) |  |  |  |
| 3.3.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов прим | 100 м2 | 2,3728 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,284736 |  |
|  | Конвейерная галерея №1 |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Полы (-АР2.1 Изм.3 л.1) |  |  |  |
| 1.1 | Тип 1 (256,26 м2) |  |  |  |
| 1.1.5 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 2,5626 | 1. Шлифование верхнего слоя бетона. |
| 1.2 | Тип 2 (39,84 м2) |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов прим | 100 м2 | 0,3984 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,047808 |  |
|  | Конвейерная галерея №2 |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Полы (-АР4.1 Изм.2 л.1) |  |  |  |
| 1.1 | Тип 1 (256,26 м2) |  |  |  |
| 1.1.1 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 2,5626 | 1. Шлифование верхнего слоя бетона. |
| 1.2 | Тип 2 (41,16м2) |  |  |  |
| 1.2.1 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 0,4116 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка, шлифифка |
| 1.2.2 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов прим | 100 м2 | 0,4116 |  |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,049392 |  |
|  | Конвейерная галерея №3 |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Полы (-АР5.1 Изм.2 л.1) |  |  |  |
| 1.1 | Тип 1 (256,15 м2) |  |  |  |
| 1.1.1 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 2,5615 |  |
| 1.2 | Тип 2 (41,16 м2) |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов прим | 100 м2 | 0,4116 | 1. Покрытие - Гидрофобная пропитка |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,049392 |  |
|  | Корпус тонкого дробления |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Полы (КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1 Изм.4, лист 1.1) |  |  |  |
| 3.1 | Тип пола 1 (146,5 м2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов (прим) | 100 м2 | 1,465 | 1. Коррундовый топпинг MasterTop 450 – 4мм. 2. Гидрофобная пропитка бетонного пола |
|  | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 754,475 |  |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,1758 |  |
| 3.2 | Тип пола 2 (461 м2) |  |  |  |
| 3.2.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов прим | 100 м2 | 4,61 | 1. Коррундовый топпинг MasterTop 450 – 4мм. 2. Гидрофобная пропитка бетонного пола |
|  | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 2374,15 |  |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,5532 |  |
| 3.3 | Тип пола 3 (307,7 м2) |  |  |  |
| 3.3.1 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов (прим) | 100 м2 | 3,077 | 1. Коррундовый топпинг MasterTop 450 – 4мм. 2. Гидрофобная пропитка бетонного пола |
|  | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 1584,655 |  |
|  | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 0,36924 |  |
| 3.5 | Тип пола 5 (79,9 м2) |  |  |  |
| 3.5.1 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 100 м2 | 0,799 | 1. Эпоксидный наливной пол группы горючести Г1, цвет серый матовый - 3-4 мм по огрунтованной, подготовленной поверхности - 15 мм |
|  | На каждые 0,5 мм изменения толщины основного слоя добавлять или исключать к расценке 11-01-045-02 | 100 м2 | 0,799 |  |
|  | Состав двухкомпонентный эпоксидный самовыравнивающийся для покрытия пола | т | 0,91885 |  |
| 3.6 | Тип пола 6 (316,15 м2) |  |  |  |
| 3.6.1 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 100 м2 | 3,1615 | 1. Эпоксидный наливной пол группы горючести Г1, цвет серый матовый - 3-4 мм по огрунтованной, подготовленной поверхности - 15 мм |
|  | На каждые 0,5 мм изменения толщины основного слоя добавлять или исключать к расценке 11-01-045-02 | 100 м2 | 3,1615 |  |
|  | Состав двухкомпонентный эпоксидный самовыравнивающийся для покрытия пола | т | 3,635725 |  |
| 3.9 | Тип пола 9 (164,8 м2) |  |  |  |
| 3.9.1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,648 | 1.Керамогранит с шероховатой поверхностью ГОСТ 57141-2016, б=10мм; 2. Прослойка и заполнение швов из плиточного клея SET 302 б=10мм; 3.Стяжка из цементно-песчанного раствора М150 б=30мм; |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 1,648 |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 5,04288 |  |
| 3.9.2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 1,648 |  |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм Прим.400х400 мм | м2 | 168,096 |  |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,01648 |  |
|  | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 1977,6 |  |
| 3.10 | Тип пола 10 (22,14 м2) |  |  |  |
| 3.10.1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,2214 | 1.Керамогранит с шероховатой поверхностью ГОСТ 57141-2016, б=10мм; 2. Прослойка и заполнение швов из плиточного клея SET 302 б=10мм; 3.Стяжка из цементно-песчанного раствора М150 б=40мм; 4. Оклеечная битумно-полимерная гидроизоляция по огрунтованной полимерным праймером поверхности - в 2 слоя, |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,2214 |  |
|  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, | м2 | 49,5936 |  |
| 3.10.2 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2214 |  |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 40 мм) | 100 м2 | 0,2214 |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,903312 |  |
| 3.10.3 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,2214 |  |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм Прим.400х400 мм | м2 | 22,5828 |  |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,002214 |  |
|  | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 265,68 |  |
| 3.11 | Тип пола 11 (73,16 м2) |  |  |  |
| 3.11.1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,7316 | 1. ПВХ-покрытие (коммерческий линолеум), б=5-8мм; 2. Наливной выравнивающий слой, б=5мм, 3.Стяжка из цементно-песчанного раствора М150 б=30мм; |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 10 мм) | 100 м2 | 0,7316 |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,238696 |  |
| 3.11.2 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (5 мм) | 100 м2 | 0,7316 |  |
|  | Песок кварцевый | т | 0,5404695 |  |
| 3.11.3 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,7316 |  |
|  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) | м2 | 74,6232 |  |
|  | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 36,58 |  |
| 3.11.4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (л.4,5) | 100 м | 0,486 |  |
|  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 49,086 |  |
| 3.12 | Тип пола 13 (96 м2) |  |  |  |
| 3.12.1 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 0,96 | 1. Покрытие полимерным лаком за 1 раз согласно СП РК 3.02-136-2012 Таблица А.3. 2. Шлифованный бетон (В30) |
| 3.12.2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 | 0,96 |  |
| 3.12.3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 | 0,96 |  |
| 5 | Раздел 5. Внутренние перегородки (Лист 13, п.4) |  |  |  |
| 5.1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,18 |  |
|  | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 37,89 |  |
|  | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм/ Применитель Листы Кнауф ГСП-DF | м2 | 37,89 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 1,854 |  |
| 6 | Раздел 6. Стены, потолки (л.1.1) |  |  |  |
| 6.1 | на отм. 0,000 |  |  |  |
| 6.1.1 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу за 2 раза | 100 м2 | 1,157 |  |
|  | Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, марка А, белая | т | 0,03471 |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Бетаконтакт) | кг | 46,28 |  |
| 6.2 | на отм. +11,650, +13,400, +13,850 |  |  |  |
| 6.2.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 1,3702 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 14,11306 |  |
| 6.2.2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 | 1,3702 |  |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерная (ВД-ВА-224 по ГОСТ 28196-89) | т | 0,0023293 |  |
| 6.3 | на отм. +11,650, +13,400, +13,850 |  |  |  |
| 6.3.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,9222 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 9,49866 |  |
| 6.3.2 | л1.1. прим.14. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,4611 |  |
|  | Затирка «Боларс» (разной цветности) | т | 0,023055 |  |
|  | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, гладкая, декорированная методом сериографии, кобальтовая с завалом | м2 | 0,4611 |  |
|  | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) | т | 0,1729125 |  |
| 6.3.3 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 | 0,4611 |  |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерная (ВД-ВА-224 по ГОСТ 28196-89) | т | 0,0007839 |  |
| 6.4 | на отм. +11,650, +13,400, +13,850 |  |  |  |
| 6.4.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,1884 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 1,94052 |  |
| 6.4.2 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 | 0,6576 |  |
|  | Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, марка А, белая | т | 0,019728 |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Бетаконтакт) | кг | 26,304 |  |
| 6.5 | на отм. +18,200 |  |  |  |
| 6.5.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 1,9383 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 19,96449 |  |
| 6.5.1 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 | 1,9383 |  |
|  | Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, марка А, белая | т | 0,058149 |  |
| 6.5.1 | л.1.1 прим.18. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,346 |  |
|  | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 72,833 |  |
|  | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм/ Применитель Листы Кнауф ГСП-DF | м2 | 72,833 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 3,5638 |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 6.6 | На отм. 0,000 |  |  |  |
| 6.6.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 0,146 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 14,6 |  |
| 6.7 | На отм. +5,850, +8,000 |  |  |  |
| 6.7.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 0,117 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 11,7 |  |
| 6.8 | На отм. +11,650, +13,400, +13,850 |  |  |  |
| 6.8.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 1,665 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 3,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 166,5 |  |
| 6.8.2 | л.1.1 прим.7. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ в 2 слоя): одноуровневых | 100 м2 | 0,193 | подвесной потолок на оцинкованном каркасе на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.7,9, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) Обеспыливание поверхности, грунтование составом типа "Бетонконтакт", окраска неколерованной силикатной краской для путей эвакуации группы НГ, класса КМ0, за 2 раза |
|  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 42,846 |  |
| 6.8.3 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 | 0,401 |  |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерная (КМО) | т | 0,00579 |  |
|  | Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, марка А, белая | т | 0,00624 |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Бетаконтакт) | кг | 16,04 |  |
| 6.9 | На отм. +18,200 |  |  |  |
| 6.9.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 0,683 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 3,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 68,3 |  |
| 6.9.2 | л.1.1 прим.8,10. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ в 2 слоя): одноуровневых | 100 м2 | 0,693 | подвесной потолок на оцинкованном каркасе на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.8,10, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 153,846 |  |
| 6.9.3 | л.1.1 прим.8. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 6,93 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 50 кг/м3 / Применительно Минераловатная негорючая изоляция типа "АкустиКНАУФ", 100 мм | м3 | 7,0686 |  |
| 6.9.4 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 | 0,693 |  |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерная (КМО) | т | 0,02079 |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Бетаконтакт) | кг | 27,72 |  |
| 6.10 | На отм. +25,400 |  |  |  |
| 6.10.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 0,783 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 78,3 |  |
| 6.11 | На отм. +35,200 |  |  |  |
| 6.11.1 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: с относом до 15 см | 100 м2 | 0,117 | подвесной потолок типа "Армстронг" на отм. 4,200 от "чистого пола" (см.п.п.11, л.11, шифр КС.БГОК.ПВВД-001-АР1.1) |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 11,7 |  |

# Приложение №3 к Техническому заданию

# Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Выполнение отделочных работ зданий: Узел пересыпа №1,

Конвейерная галерея №1, №2, №3 Корпус тонкого дробления

в рамках проекта: «Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)»

Шифр: КС.БГОК.ПВВД-001

Минимальная потребность в людских ресурсах:

| Трудовые ресурсы | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| ИТР: |  |
| Прораб (бригадир) | 1 |
| Рабочие: |  |
| Отделочник (Рабочий по комплексной отделке зданий и сооружений), либо - облицовщик-плиточник - штукатур-маляр - монтажник - бетонщик | 4 2 2 2 1 |
| Разнорабочий | 3 |
| Каменщик | 1 |

Примечание:

1. Ведомость содержит минимальную потребность в людских ресурсах для выполнения работ.