ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на актуализацию материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации на основании имеющихся данных.

Объект: Противоналедные мероприятия на 208 км участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод

Чита 2026 г.

- Наименование и цели выполнения работ.

Наименование: Противоналедные мероприятия на 208 км участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод.

Местоположение: Россия, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 10 км на юго-запад вдоль ж.д. линии Нарын – Газимурский завод.

Цель: Выполнение инженерных изысканий, актуализация проектной и рабочей документации на устройство противоналедных сооружений для моста на ПК1483+00 ранее разработанной в рамках проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Проектные решения должны обеспечивать долговременную защиту железнодорожного моста, земляного полотна и технологической автодороги от негативного воздействия наледей в сложных инженерно-геокриологических условиях.

Назначение: Получение актуализированной проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также определение сметной стоимости строительства нового сооружения и последующего финансирования и выполнения работ.

2. Основание для проектирования.

– Исходная геолого-техническая документация по наледному участку на мосту на 208 км ПК6 ж.д. линии Нарын – Газимурский завод;

– Рабочая документация разработанная в 2024 году ООО «ПромГражданПроект» (ГГЭ не проходила);

– Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий ООО «Забтранспроект» 2023 года.

3. Параметры и геотехническая характеристика существующих противоналедных сооружений.

Существующие сооружения:

– противоналедный вал протяжённостью около 400 м, высота в русловой части 3,0–3,5 м, в бортах 0,5–1,0 м; ширина по верху 0,5 м, по низу 1,5–5 м;

– деревянный лоток временного водоотвода;

– технологическая автодорога вдоль ж/д линии шириной проезжей части 4,5 м, обочины 2×1,5 м, общая ширина земляного полотна 7,5 м, длина ремонтируемого участка 430 м уточняется проектом.

4. Требования к составу и содержанию проектной документации и результатам инженерных изысканий

Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с актуальными изменениями).

Классификацию объекта принять в соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), приказ от 2.11.2022 года № 928/пр.

Дополнительно предусмотреть:

– теплотехнические расчёты (Борей 3Д, Termoground, Frost 3D) с прогнозом оттаивания и фильтрации;

– программа геотехнического мониторинга;

– разработать инструкцию по мониторингу наледного участка, включающую: наблюдения за температурой грунтов (термометрические скважины); наблюдения за уровнем подземных вод (пьезометры); визуальный контроль состояния наледей и сооружений; периодичность наблюдений (не реже 2 раз в год, в т.ч. в конце зимы и после схода наледи); работы по текущему содержанию и методика предупреждения и отвода наледных вод в экстренных (аномальных) случаях.

Проект организации строительства (ПОС) должен предусматривать:

– временные сооружения для отвода поверхностных и грунтовых (наледных) вод на период строительства с разработкой детальных чертежей и смет;

– использование существующей технологической автодороги для подъезда строительной техники (с восстановлением покрытия после завершения работ);

– размещение вахтового посёлка в с. Газимурский Завод (решается с Заказчиком);

– использование притрассовых карьеров (щебень, песок, глинистые грунты) по архивным материалам 2008 г. с подтверждением запасов.

Отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям оформить отдельными томами. Программы инженерных-изысканий согласовать с Заказчиком.

Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий должны быть выполнены в объеме достаточном для проведения негосударственной экспертизы.

Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В целях создания условий для получения Заказчиком разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан:

1.	При проектировании учитывать границы отведенного земельного участка 75:05:380101:567 и ранее разработанные проектные решения.

2.	Передать Заказчику полный пакет сформированных документов для оформления права пользования земельными участками (аренда или сервитут) в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.

5. Нормативная база для проектирования

– Градостроительный кодекс РФ;

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

– СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

– СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов»;

– СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

– СП 342.1325800.2017 «Защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений»;

– СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

– СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;

– СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

– ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Метод полевого определения температуры»;

– Методика определения стоимости проектных работ (приказ Минстроя № 707/пр от 01.10.2021);

- СП 119.13330.2024 «СВОД ПРАВИЛ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 ММ СНиП 32-01-95»

– иные действующие нормативно-технические документы, стандарты организации (СТО) (по требованию заказчик).

6. Требования к сметной документации

Сметную документацию на проектные и изыскательские работы необходимо предоставить по сборникам базовых цен/методикам определения стоимости ПИР, входящим в Федеральный реестр сметных нормативов на дату формирования сметной документации (Методика № 707/пр от 01.10.2021).

Выбор метода расчёта:

- Основные и дополнительные проектно-изыскательские работы, а также сопутствующие работы (форма 2П).

- Калькуляция затрат (форма 3П).

- Командировочные расходы по работам, связанным с инженерными изысканиями и проектированием объекта (форма 4П).

Структура и оформление:

- Смета должна быть структурирована: отдельно проектные работы, отдельно изыскательские. Внутри разбивка по видам работ, разделам документации;

- Для каждой позиции указать: наименование работы, единицу измерения, количество, базовую расценку, примененные коэффициенты, итоговую стоимость;

- Результаты вычислений (построчно и в итогах) округлить согласно принятым правилам (до целых рублей или до двух знаков после запятой).

Сметную документацию на строительно-монтажные работы необходимо подготовить ресурсно-индексным методом по базе ФСНБ-2022 с учетом Федерального реестра сметных нормативов на дату формирования сметной документации.

Учесть: зимнее удорожание (коэффициенты по районам); стеснённость производства работ (полоса отвода железной дороги); вахтовый метод (доставка рабочей силы); перебазировку техники.

Составить ведомость объёмов работ (ВОР) по каждому конструктивному элементу.

Сметы предоставить в формате .xls, .xml (для обмена с экспертными организациями) и в формате программы «Гранд-Смета» по требованию заказчика.

Обоснование расценок и коэффициентов (Если в смете есть повышающие или понижающие коэффициенты (за сложность, срочность, работу в особых условиях - в стесненных условиях, на сложном рельефе, при отрицательных температурах и т.д.), к каждой позиции нужно приложить обоснование с указанием из какого нормативного документа (методики, общего положения сборника и т.д.) взять применение коэффициентов.

7. Результат работ

Результатом работ является принятая по Акту сдачи-приемки результата работ Заказчиком проектно-сметная документация и отчеты по инженерным изысканиям.

8. Сроки выполнение работ

Дата начала выполнения работ: с момента подписания Договора.

Дата окончания выполнения работ: 26.02.2027.

9. Состав и форма отчетной документации

Подрядчик предоставляет Заказчику проектно-сметную-документацию и результаты инженерных изысканий в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

Электронная версия:

– текстовые документы — .doc/.docx и .pdf;

– чертежи — .dwg (AutoCAD) и .pdf;

– сметы — .xls/.xlsx, .xml,. grsx (для «Гранд-Сметы»).

10. Требования к разработке технико-коммерческого предложения

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

- Стоимость выполнения работ за каждый предлагаемый вид работ:

В расчёт должны быть заложены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, например, такие как:

      - оплата труда персонала Подрядчика, задействованного при выполнении работ;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт, обязательное страхование гражданской ответственности);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для выполнения работ;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Подрядчика на месте выполнения работ, уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Подрядчика к месту выполнения работ и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места выполнения работ;

- капитальные вложения, необходимые для организации выполнение работ (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

- Подрядчик или привлеченное третье лицо должны иметь опыт в выполнении проектно-изыскательских работ не менее 3-х (трех) лет на территории РФ и иметь положительный опыт в прохождении экспертиз.

- Наличие СРО в области инженерных изысканий и проектных работ с уровнем ответственности, не менее стоимости предложенной в ТКП.

- Подрядчик должен представить сметную документацию на проектно-изыскательские работы в соответствии с п. 6 ТЗ.

- Коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на выполнение работ некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.