ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка ограждающих конструкции.  Объект: Насосная станция

- ОБЩИЙ ВИД.

- Спецификация стеновых сэндвич-панелей.

Наружные стены здания - трехслойные стеновые сэндвич-панели. Внешняя и внутренняя обшивка из

проката тонколистового холоднокатанного горячеоцинкованного с полимерным покрытием, с защитной плёнкой. Утеплитель - (несгораемый) минераловатная плита на основе базальтового волокна плотностью не менее 105 кг/м3, толщина по утеплителю 150 мм.

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС1 | ГОСТ 32603-2021 | ПMCM-4950x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 2 |  |
| ПС2 | - // - | ПMCM -4740x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 7 |  |
| ПСЗ | - // - | ПMCM -4530x1000x150-0,5-R AL9010/9010 | 1 |  |
| ПС4 | - // - | ПMCM -4320x1000x150-0,5-R AL9010/9010 | 12 |  |
| ПС5 | - // - | ПMCM M-4000x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 2 |  |
| ПС6 | - // - | ПMCM -3650x1000x150-0,5-R AL9010/9010 | 2 |  |
| ПС7 | - // - | ПMCM -3030x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 1 |  |
| ПС8 | - // - | ПMCM -2730x1000x150-0,5-R AL9010/9010 | 1 |  |
| ПС9 | - // - | ПMCM -2600x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 1 |  |
| ПС10 | - // - | ПMCM -2000x1000x150-0,5-RAL9010/9010 | 3 |  |

Пример условного обозначения панелей: ПMCM-4950x1000x150-0,5-RAL9010/9010 - панель стеновая с минераловатным утеплителем (плотность не менее 105 кг/м3), длиной 4950 мм, шириной 1000 мм, толщиной 150 мм, толщина стального листа 0.5 мм, цвет лицевой стороны панели RAL9010 - белый, обратной стороны панели - RAI-9010-белый.

- Спецификация кровельных сэндвич-панелей.

Кровля односкатная, выполнена из кровельных сэндвич-панелей. Внешняя и внутренняя обшивка из

проката тонколистового холоднокатанного горячеоцинкованного с полимерным покрытием, с защитной плёнкой. Утеплитель - (несгораемый) минераловатная плита на основе базальтового волокна плотностью не менее 130 кг/м3, толщина по утеплителю 200 мм.

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК1 | ГОСТ 32603-2021 | ПMKM-9670x1000x200-0,7-R AL5017/9010 | 10 |  |

Пример условного обозначения панелей: ПМКМ-9670х1000х200-0,7- RAL5017/9010 - панель кровельная

с минераловатным утеплителем (плотность не менее 130 кг/м3), длиной 9670 мм, шириной 1000 мм, толщиной 200 мм, толщина стального листа 0.7 мм, цвет лицевой стороны панели RAL5017 - синий, обратной стороны панели - RAL9010-5eflbm.

- Изготовление/Закупка стеновых и кровельных сэндвич панелей согласно спецификации п2. п3.:

Дополнительно к ТЗ:

3.1 - Изготовление/Закупка метизов (крепление стеновое):

| # Gunnebo GTX 12 SP 5,5/6,3х185, винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, со стальной шайбой S19 и прокладкой EPDM (нержавеющая сталь А2), P1751850PL | 320 шт |
| --- | --- |

3.2 - Изготовление/Закупка метизов (крепление кровельное):

| # Gunnebo GTX 12 SP 5,5/6,3х280, винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, со стальной шайбой S19 и прокладкой EPDM (нержавеющая сталь А2), P1751850PL | 250 шт |
| --- | --- |
| -Закупка, доставка |  |
| Лента Абрис ЛТм 150*2 (рулон 24мп) м.п. | 12 шт/рул |

3.3 - Изготовление/Закупка стальных элементов (нащельники).

| Спецификация нащельников и элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |  | Сталь | Общая |  | Примечания |  |  |
|  |  |  | Поз. | Всех |  | масса |  |  |  |  |
| ФИ1 | -0.7x320 | 38720 | 68.09 | 68.09 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ7 | -0.5x156 | 59530 | 36.45 | 36.45 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ8 | -0.7x156 | 23500 | 20.14 | 20.14 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ10 | -0.5x624 | 15500 | 37.96 | 37.96 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ11 | -0.5x208 | 25060 | 20.46 | 20.46 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ16 | -0.5x208 | 21340 | 17.42 | 17.42 | Cm ОЦ | 351.36 |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ17 | -0.5x175 | 4400 | 3.02 | 3.02 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ18 | -0.5x240 | 21340 | 20.10 | 20.10 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ31 | -0.7x735 | 21270 | 85.91 | 85.91 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ32 | -0.7x416 | 10450 | 23.89 | 23.89 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИ35 | -0.7x312 | 10450 | 17.92 | 17.92 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| ФИУ6х135 | -2.0x211 | 240 | 0.80 | 58.83 | С255 | 58.83 |  | ГОСТ 14918-80 |  |  |
| МС-1 | -4x60 | 240 | 0.45 | 21.70 | С255 | 21.70 |  | ГОСТ 19903-74* |  |  |

- доставка готовых стеновых сэндвич-панелей до объекта строительства: Производственная база Службы пути ООО «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ». Россия, Забайкальский край, район Александрово-Заводский, ж/д станция. Александровский Завод.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования выполненных работ:

-Акт входного контроля материалов; (сертификаты)

Требования к технической документации:

1. Необходимо разработать чертежи КМД в соответствии с чертежами рабочей документации НН/836-2023-5.2-ИС.ПС.

2. В состав поставки должны входить чертежи КМД, включая схему маркировки (монтажные схемы), сводная ведомость сертификатов на материалы, применявшиеся при заводском изготовлении данных конструкций, опись аттестационных удостоверений заводских сварщиков, проводивших сварку конструкций на заводе, с указанием даты и номера протокола их аттестации, выданного аттестационным центром национального агентства контроля и сварки (НАКС), ведомость заключений контроля качества заводских сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) с указанием мест устранения дефектов (если такие имелись).

По итогам проведённой закупки

Срок изготовления и поставки на объект: не позднее 25 августа 2025 года.

Приложение к ТЗ: Насосная станция листов 14.