ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ВПРС-02 при текущем содержании железнодорожной инфраструктуры участка от станции Нарын-1 до станции Быстринская – Периферийный парк

Чита 2025 г.

- Наименование и цели поставки.

Наименование: Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПРС-02 при текущем содержании железнодорожной инфраструктуры участка от станции Нарын-1 до станции Быстринская.

- Технические параметры поставляемой техники.

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Производительность: |  |
| • при выправке и подбивке пути, шпал/ч | 700 |
| • при подбивке стрелочных переводов, стр.пер./ч | 1,2 |
| Точность выправки пути, не более: |  |
| - продольного профиля на базе 2,5 м, ‰ | ±1,0 |
| • перекос пути (разность положения рельсов по уровню на длине 1м),мм | ±2,0 |
| - в плане - разность двух смежных стрел прогиба, замеренных в центре 20-метровой хорды на расстоянии 5 м, мм (не более) | ±2,0 |
| Максимальная величина подъёма пути, мм | 100 |
| Максимальная величина рихтовки пути, мм | 100 |
| Максимальный преодолеваемый уклон пути, ‰ (град) | 20,0 (1,14) |
| Максимальная транспортная скорость движения самоходом, км/ч | 80 |
| Минимальный радиус прохождения кривых, м: |  |
| • при транспортном положении рабочих органов | 80 |
| • при рабочем положении | 120 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| • длина с прицепной платформой | 23500 |
| • высота с антенной | 41050 |
| • ширина | 3350 |
| Масса в снаряжённом состоянии, т | 54±3% |
| Экипаж управления, чел. | 4 |

- Сроки поставки машины

Срок поставки выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ВПРС-02 – не позднее 30.06.2025 г., с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

- Общие требования к поставляемой выправочно-подбивочно-рихтовочной машины.

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина должна быть оснащена (Рисунок 1):

- Рабочими органами для выполнения технологических операций: подбивочные блоки, подъёмно-рихтовочный блок, уплотнители балласта с торцов шпал;

- Измерительной системой для измерения отклонений в положении пути и подачи команд на подъёмно-рихтовочный блок для его выправки. Включает в себя комплект тележек измерительной системы, нивелировочную систему, систему управления рихтовкой;

- Пневмосистемой для выполнения вспомогательных операций при работе машины и перевода тележек контрольно-измерительной системы в рабочее и транспортное положение;

- Система электрооборудования и автоматики;

- Комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей для проведения комплекса работ по техническому обслуживанию машины, наладочных работ и устранения неисправностей в процессе её эксплуатации;

Рисунок 1. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПРС-02:
1 – полуприцепная платформа; 2 – дополнительный топливный бак; 3,7,14 – кабины машиниста, оператора и рабочего; 4 – рама; 5 – дизельный агрегат; 6 – торосы нивелировочной системы; 8 – автосцепка; 9,20,23 – передняя, контрольно-измерительная и задняя тележки контрольно-измерительной системы; 10 – мерный каток с датчиком пути; 11,18 – тяговая и бегунковая тележки; 12 – трансмиссия; 13 – трос-хорда рихтовочной контрольно-измерительной системы; 15 – подъёмно-рихтовочное устройство; 16 – нивелировочное-рихтовочное измерительное устройство; 17 – одношпальные подбивочные блоки; 19 – уплотнители балласта у торцов шпал; 21 – опора платформы; 22- колёсная пара.

- Микропроцессорным управлением выправочными системами;

- Бортовым компьютером с клавиатурой для ввода оперативной информации. Предназначен для сбора и хранения информации о состоянии пути до и после выправки, и о проектных параметрах пути, а также для выполнения вычислительных операций и формирования управляющих сигналов системы выправки пути;

- Радиостанциями;

- Автоматизированной системой обнаружения и тушения пожара силовой установки.

Машина должна быть оснащена универсальным подъемно-рихтовочным устройством (рис. 2). Устройство включает сварную раму 15, которая соединяется с основной рамой машины 1 подъемными гидравлическими цилиндрами 3 через шарнирные соединения 2. Путевая решетка этими гидроцилиндрами вывешивается на необходимую высоту и устанавливается по уровню. При работе рама 15 опирается на рельсы через ролики 9, имеющие реборды. Рама спереди через амортизаторы 6, два гидроцилиндра 5 и кронштейн 4 связана с основной рамой машины. Гидроцилиндры позволяют осуществлять продольное смещение ПРУ при работе для лучшей ориентации относительно элементов конструкции пути.

Рисунок 2. Универсальное подъемно-рихтовочное устройство:
1 – основная рама машины; 2 и 3 – универсальные шарнирные узлы и гидроцилиндры вывешивания РШР; 4 – кронштейн;
5 и 6 – гидроцилиндры и амортизаторы системы продольного маневрирования ПРУ; 7 – выдвижная каретка; 8 – крюковые захваты; 9 – опорные ролики с ребордами; 10 – рихтовочные гидроцилиндры; 11 и 12 – пневмоцилиндры и стопорные устройства; 13 и 16 – гидроцилиндры вертикального и горизонтального перемещения крюковых захватов; 17, 18 и 19 – ролики, рычаги и гидроцилиндры роликовых захватов; 20 – хребтовая балка

Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды от -5°С до +40°С при несмерзшемся балласте.