Техническое задание

на поставку стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Объект: Гараж.

Спецификация стеновых панелей Гаража.

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС1 | ГОСТ 32603-2021 | ПМСМ-6730х1000х150-0,5-c/9010 | 6 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-6550х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 2 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-6530х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 2 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-6070х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 25 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-5980х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 12 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-5670х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 3 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-5390х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 4 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-5265х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 6 |  |
| ПС1 | - // - | ПМСМ-5240х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 13 |  |
| ПС10 | - // - | ПМСМ-4980х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 8 |  |
| ПС11 | - // - | ПМСМ-4940х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 1 |  |
| ПС12 | - // - | ПМСМ-4850х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 2 |  |
| ПС13 | - // - | ПМСМ-4790х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 5 |  |
| ПС14 | - // - | ПМСМ-4765х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 7 |  |
| ПС15 | - // - | ПМСМ-4740х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 14 |  |
| ПС16 | - // - | ПМСМ-4640х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 2 |  |
| ПС17 | - // - | ПМСМ-4480х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 46 |  |
| ПС18 | - // - | ПМСМ-3550х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 2 |  |
| ПС19 | - // - | ПМСМ-3480х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 1 |  |
| ПС20 | - // - | ПМСМ-3070х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 18 |  |
| ПС21 | - // - | ПМСМ-3060х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 1 |  |
| ПС22 | - // - | ПМСМ-3040х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 1 |  |
| ПС23 | - // - | ПМСМ-2920х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 2 |  |
| ПС24 | - // - | ПМСМ-2600х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 1 |  |
| ПС25 | - // - | ПМСМ-2250х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 4 |  |
| ПС26 | - // - | ПМСМ-2190х1000х150-0,5- RAL _9010/9010 | 2 |  |
| ПС27 | - // - | ПМСМ-2100х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 7 |  |
| ПС28 | - // - | ПМСМ-2000х1000х150-0,5- RAL 9010/9010 | 8 |  |

Пример условного обозначения панелей: ПMCM-4950x1000x150-0,5-RAL9010/9010 - панель стеновая с минераловатным утеплителем (плотность не менее 105 кг/м3), длиной 4950 мм, шириной 1000 мм, толщиной 150 мм, толщина стального листа 0.5 мм, цвет лицевой стороны панели RAL9010 - белый, обратной стороны панели - RAI-9010-белый.

Спецификация кровельных панелей

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК1 | ГОСТ 32603-2021 | ПМКМ-8430х1000х200-0,7- RAL 5017/9010 | 16 |  |
| ПК2 | - // - | ПМКМ-8140х1000х200-0,7- RAL 5017/9010 | 16 |  |
| ПК3 | - // - | ПМКМ-6910х1000х200-0,7- RAL 5017/9010 | 28 |  |
| ПК4 | - // - | ПМКМ-6620х1000х200-0,7- RAL 5017/9010 | 28 |  |
| ПК5 | - // - | ПМКМ-6600х1000х200-0,7- RAL 5017/9010 | 17 |  |

Пример условного обозначения панелей: ПМКМ-9670х1000х200-0,7- RAL5017/9010 – панель кровельная с минераловатным утеплителем (плотность не менее 130 кг/м3), длиной 9670 мм, шириной 1000 мм, толщиной 200 мм, толщина стального листа 0.7 мм, цвет лицевой стороны панели RAL5017 - синий, обратной стороны панели - RAL9010-белый.

Спецификация стали нащельников и элементов

| Марка | Поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |  |  | Сталь | Общая | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поз. | Всех | Марки |  | масса |  |
| НЩ-1 | 1. | -0.5x310 | 7600 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-2 | 1. | -0.5x235 | 17180 | 15.85 | 15.85 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-3 | 1. | -0.5x350 | 9580 | 13.16 | 13.16 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-3.1 | 1. | -0.5x260 | 14560 | 14.86 | 14.86 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-4 | 1. | -0.7x995 | 115830 | 633.30 | 633.30 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-Б | 1. | -0.7x1025 | 57860 | 325.89 | 325.89 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| НЩ-6 | 1. | -0.7x635 | 50310 | 175.55 | 175.55 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ1 | 1. | -0.7x320 | 83750 | 147.27 | 147.27 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ7 | 1. | -0.5x156 | 197500 | 120.93 | 120.93 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ8 | 1. | -0.7x156 | 83750 | 71.79 | 71.79 |  | СтОц | 2122.38 | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ10 | 1. | -0.5x624 | 42450 | 103.97 | 103.97 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ11 | 1. | -0.5x208 | 128520 | 104.92 | 104.92 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ16 | 1. | -0.5x208 | 36920 | 30.14 | 30.14 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ17 | 1. | -0.5x175 | 6780 | 4.66 | 4.66 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ18 | 1. | -0.5x240 | 36920 | 34.78 | 34.78 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ32 | 1. | -0.7x416 | 48400 | 110.64 | 110.64 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ35 | 1. | -0.7x312 | 66720 | 114.39 | 114.39 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ38 | 1. | -0.7x260 | 17050 | 24.36 | 24.36 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ43 | 1. | -0.7x625 | 14560 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИ45 | 1. | -0.7x178 | 17050 | 16.68 | 16.68 |  |  |  | ГОСТ 14918-80 |
| ФИУ6х13Б | 1. | -2.0x211 | 240 | 0.80 | 123.23 |  | С255 | 123.23 | ГОСТ 14918-80 |
| МС-1 | 1. | -4x60 | 240 | 0.45 | 36.17 |  | С255 | 36.17 | ГОСТ 19903-74* |

3.1 - Изготовление/Закупка метизов (крепление стеновое):

| # Gunnebo GTX 12 SP 5,5/6,3х185, винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, со стальной шайбой S19 и прокладкой EPDM (нержавеющая сталь А2), P1751850PL | 1 330 шт |
| --- | --- |

3.2 - Изготовление/Закупка метизов (крепление кровельное):

| # Gunnebo GTX 12 SP 5,5/6,3х280, винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, со стальной шайбой S19 и прокладкой EPDM (нержавеющая сталь А2), P1751850PL | 2 600 шт |
| --- | --- |
| - Закупка, доставка |  |
| Лента Абрис ЛТм 150*2 (рулон 24мп) м.п. | 34 шт/рул |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Срок выполнения работ:

с момента заключения договора по 30.08.2025г. (Изготовление, поставка, монтаж).

Требования к разработке документации:

1. Необходимо разработать чертежи КМД в соответствии с чертежами рабочей документации.

2. В состав поставки должны входить чертежи КМД, включая схему маркировки (монтажные схемы), сводная ведомость сертификатов на материалы, применявшиеся при заводском изготовлении данных конструкций, опись аттестационных удостоверений заводских сварщиков, проводивших сварку конструкций на заводе, с указанием даты и номера протокола их аттестации, выданного аттестационным центром национального агентства контроля и сварки (НАКС), ведомость заключений контроля качества заводских сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) с указанием мест устранения дефектов (если такие имелись).

Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Расчётный срок службы сооружения: не менее 30 лет

Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать исправную и полнофункциональную работу всего установленного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Поставщик обязан их устранить в установленный в договоре Заказчиком срок за свой счет.

Поставщик осуществляет контроль комплектности во время сборки гаража по разделам проекта КМ.: АР. Поставщик самостоятельно осуществляет контроль комплектности объекта во время сборки-разборки. Устанавливает временное ограждение участка производства работ. Обеспечивает сохранность отгруженного и складированного имущества на месте поставки объекта.

В случае если в период исполнения договора (до момента подписания Акта приемки-передачи объекта) часть поставленных и смонтированных комплектующих были повреждены, утрачены, Поставщик за свой счет проводит восстановительные работы, услуги.

После подписания Акта приемки-выполненных работ Поставщик обязуется провести обучение Заказчика в части дальнейшей эксплуатации технологического оборудования, инвентаря в составе объекта.

Требования к безопасности поставляемого товара и дополнительных услуг на монтаж:

Поставщик обязан предоставить Заказчику документы на материалы и оборудование (технические паспорта, сертификаты соответствия при условии их обязательной сертификации на территории РФ в соответствии с требованиями о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и т.п.). Поставщик должен обеспечить высокое качество поставки и монтажа за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных сопутствующих услуг.

Поставщик обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу своим работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Поставщик обязан допускать к работам только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ, Поставщик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Поставщик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. При выполнении монтажных работ Поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Поставщик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе поставки Поставщик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории.