Техническое задание на изготовление Зданий мобильных инвентарных на рамном основании

Классификация объекта – Здание мобильное (инвентарное) по ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины, определения».

Тип – контейнерное

Вид – жилой

Разновидность – вагоны на раме

Степень огнестойкости здания – IV

Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований

«Заказчика».

Исполнение здания – С (северное).

Вес снегового покрова – 80 кг на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли.

Класс ответственности здания – III.

Коэффициент надежности здания по назначению – 0,9.

Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях - + 22ºС.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, со дня приемки.

- Срок, место и объем поставки:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон на 8 человек» с печью 8000х2450мм | 5 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |
| 2 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Жилой вагон-офис на 4 человек» с печью 8000х2450мм | 2 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |
| 3 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Сушилка» 8000х2450мм | 1 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |
| 4 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Душевая» 8000х2450мм | 1 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |
| 5 | Здание мобильное (инвентарное) на раме «Санузел» 8000х2450мм | 1 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |

- Характеристики:

| № п/п | Наименование (конструкций, оборудования т.д.) | Задаваемые заказчиком параметры вагон-дома (характеристика, размеры, толщина, конструктивное исполнение и т.д.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Габаритные размеры: |  |  |
| 1.1. | Длина, мм. Наружный/внутренний | 8000/7786 |  |
| 1.2. | Ширина, мм. Наружный/внутренний | 2400/2186 |  |
| 1.3. | Высота, мм. Наружный/внутренний | 3000/2600 |  |
|  | Полная масса, кг. | не более 6 500 кг |  |
| 2. | Условия эксплуатации. Диапазон температур окружающего воздуха. | От - 38Сº до +41Сº |  |
| 3. | Каркас | Спроектирован под условия частых переездов по бездорожью (динамические нагрузки «кручения» и «изгиба). Цельносварной металлический из прокатных и гнутых металлических профилей на собственной раме, ячеистая конструкция с усиленным, независимым грузовым поясом с верхним расположением грузовых петель. |  |
| 3.1 | Днище | Основание из швеллера № 12, усиленное уголком 45 и 35; холоднокатаный стальной лист s=2мм, соединённый на сварку. Антикоррозийное покрытие. Автомобильная резинобитумная мастика - ГФ021, в 2 слоя |  |
| 4. | Крыша | Полукруглая, или двухскатная, или двухскатная ломанная, с усиленным, независимым грузовым поясом с верхним расположением грузовых петель. |  |
| 4.1. | Конструкции | Основание из швеллера №12, усиленное, П-образным гнутым элементом; холоднокатаный стальной лист s=2мм, соединённый сваркой полуавтоматом «внахлёст» сплошным швом. Грунтовка. Окраска в горячей камере Акрилоуретановая, в 2 слоя; Акрилоуретановая эмаль с содержанием цинка. |  |
| 4.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 40-60 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К).) Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 4.3. | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 4.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (Г1) (морозоустойчивые материалы). |  |
| 4.5. | Тип крепления наружных панелей (металлосайдинг) друг к другу | Болтовое, сварка, клепка |  |
| 5. | Стены |  |  |
| 5.1. | Конструкции | Замкнутый контур из швеллера №10. Стойки – уголок 45 и гнутые уголки из стального листа s=3мм; обшивка – холоднокатаный стальной лист s=1,5мм. Грунтовка. Акрилоуретановая, в 2 слоя; Акрилоуретановая эмаль с содержанием цинка. Окраска в горячей камере. |  |
| 5.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 90-120 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 5.3. | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 5.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (морозоустойчивые материалы). |  |
| 6. | Пол |  |  |
| 6.1. | Конструкции | Металлический лист днища, не менее 1,2 мм. |  |
| 6.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 40-60 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 6.3 | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 6.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (морозоустойчивые материалы). |  |
| 7. | Внутренняя отделка |  |  |
| 7.1. | Пол | Доска s=40мм или фанера s=10 мм в два слоя с перекрытием швов между слоями; коммерческий линолеум на вспененной основе. |  |
| 7.2. | Потолок | Стеновые панели: — ТСН (светлый декор) |  |
| 7.3. | Стены | Потолок: — ТСН (светлый декор) В районе дровяной печи необходимо выполнить негорючую отделку части стены, во избежание возможного возгорания и температурного влияния на наполнение и части конструкций |  |
| 8. | Двери | Все двери должны открываться по направлению выхода из здания поворотом ручки вниз или нажатием педали в сторону открывания двери. Эвакуационные выходы из вагон-домов выполнить не менее 0.8м и высотой не менее 1.9м (ППБ 01-03, СНиП 21-01-97) |  |
| 8.1. | Входная | Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в трех сторонах. Замки двери должны открываться изнутри здания без ключа. Размеры дверного проема в свету не менее 1900х900мм. |  |
| 8.2. | Межкомнатные | Массив (сосна). Раздвижные двери должны иметь нижний рельс, закрепленный на полотне двери и направляющий ролик закрепленный на полу. |  |
| 9. | Окна | Пластиковые, алюминиевые с двухкамерными стекло пакетами; противомоскитные сетки. Крепление сеток выполнить легкосъемным. Наличие защитных антивандальных ставень окон на шарнирах для транспортировки. Антивандальные ставни на окна. |  |
| 10. | Входная площадка | Настил площадки - просечное - вытяжной лист ПВ-408; каркас - швеллер №8, ограждения - труба Ø28 или труба квадратная 25х25. Монтаж и демонтаж площадки, лестницы и ограждений должен производится без специальной подготовки работ. При транспортировке лестница закатывается, ограждения ложатся в герметичный ящик и находятся в нем. |  |
| 11. | Козырек над входной площадкой | Разборный, с возможностью укладки во время транспортировки в металлический ящик, расположенный под входной дверью. |  |
| 12. | Цветовые решения | Оформление наружной обшивки в корпоративном стиле ООО «Востокгеология» |  |
| 12.1. | Стены | RAL 5015 |  |
| 12.2. | Двери | RAL 7004 |  |
| 12.3. | Профили окон | RAL 9016 |  |
| 12.4. | Наружные элементы системы вентиляции | RAL 5015 |  |
| 13. | Электрооборудование | В качестве подключения к внешнему источнику использовать кабель КГХЛ 5х6 (5х10) с температурными характеристиками от -60С до +50С. Применяемый кабель с одинаковым сечением жил согласно ПУЭ. Рекомендуется применять многожильные кабели. Подключение здания должно осуществляться через 5-ти контактный разъем Mennekes или АВВ. Предусмотреть систему переходного типа, реализованной с помощью розеток и вилок с пятью контактами. 32А, степень защиты IP 54. Розетки и вилки должны, оборудованы защитными крышками. Система заземления TN-S. Для коммутации и распределения электрической энергии в здании, установить распределительный щит, включающий в себя: устройство защитного отключения и автоматические выключатели, подобранные по максимальной токовой нагрузке. Нулевая шина. Шина заземления. Соединительная шина, коммутационные провода. Информационные бирки с указанием адресов кабельных трасс. |  |
| 14. | Водоснабжение | Автономное: емкость для воды 300-500 л; накопительный водонагреватель 150 л, проточный водонагреватель 14-20 л. |  |
| 15. | Канализация (душевая) | Выпуска присоединения вагон-дома к наружным сетям канализации выполнить через днище вагона с возможностью отпайки (металл), в комплекте предусмотреть резиновый шланг длинной 15 м для отвода сточных вод с душа на рельеф. Транспортное крепление шланга – снаружи. |  |
| 16. | Надежность крепления внутреннего оборудования | Болтовое, приваренные к каркасу шпильки. |  |
| 17. | Размеры спального места | 2000х700 мм |  |
| 18. | Комплектация | Комплектация согласно Приложениям к Техническому заданию | Подвижное оборудование обеспечить устройствами для крепления при транспортировке, в том числе и холодильник. |
| 19. | Кондиционеры в помещениях | 1 настенный кондиционер в спальной комнате |  |
| 20 | Дополнительные требования | Все материалы, используемые для производства здания должны быть сертифицированы. Здания должны иметь экспертное заключение санэпиднадзора на соответствие требованиям СанПин № 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих». Все здания должны проходить электротехнические испытания. |  |
| 21. | Эксплуатационная документация | Паспорт на ВД. Акт замера сопротивления изоляции. Акты скрытых работ. Акт на автоматическую пожарную сигнализацию. Паспорта на устанавливаемое оборудование. |  |
| 22. | Наличие разрешительной документации, в т.ч. | Сертификаты соответствия на материалы и оборудование, санитарно- эпидемиологическое заключение. |  |

- Условия поставки:

  - Доставка товара до места поставки осуществляется силами Поставщика, в стоимость поставки должны быть включены все затраты Поставщика по доставке техники до места поставки.

  - Поставка товара должна осуществляться в соответствии со специальными требованиями и стандартами, гарантирующими их сохранность во время доставки Покупателю.

  - Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю на каждую единицу Товара:

    - Относящиеся к Товару следующие документы:

-   Паспорта на вагон-дома, ПСМ, протоколы испытаний (сопротивление изоляции, пожарная система оповещения, водоснабжение, водоотведение, итд). Сертификаты, схемы и чертежи. Сертификаты качества, паспорта на оборудование и комплектующие.

Общие требования к товару:

Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. Не допускается поставка товара, который находился на консервации, в том числе на предприятии-изготовителе.

4.  Требования к расцветке и нанесению корпоративной символики товара:

- Расцветка и символика прицепа должна соответствовать требованиям, предъявляемым в ООО «Востокгеология».

- Перед нанесением на прицеп, необходимо дополнительно согласовать форму и размеры планируемой к нанесению корпоративной символики.

- Все изображения (товарный знак, логотип, дополнительные стилеобразующие элементы) наносятся методом оклеивания пленкой с напечатанным изображением-стикерами. Стикеры изготавливаются методом полноцветной печати. Работы по нанесению стикеров производятся специализированными организациями при соблюдении должных технологических требований.

- При оформлении прицепа, следует уделить особое внимание применяемым материалам, которые должны быть предназначены для нанесения на автотранспортные средства и иметь повышенные эксплуатационные характеристики.

Приложение №1 к Техническому заданию

Схема на жилой вагон на 8 человек с печью (количество 5 шт):

Дополнительный комплект поставки: печь твёрдотопливная, душевая кабина, емкость под техническую воду, емкость пластиковая для питьевой воды 60 л, микроволновая печь.

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Схема на жилой вагон-офис на 4 человека с печью (количество 2 шт):

1 - Щит управления,
2 - Огнетушитель ОП-4 -2шт.,
3 - Ящик для аптечки(470-3912020),
4 - Вешалка с полкой(470Г-8250100),
5 - Эл. обогреватель-3шт.,
6 - Стол приставной(М11.04),
7 - Полка спальная нижняя(470-8235480)-2шт.,
8 - Полка спальная верхняя(470-8236050)-2шт.,
9 - Шкаф КБ-011,
10 - Шкаф встроенный для одежды(М56.04)-2шт.,
11 - Труба для антенны(470К-8235600)-2шт.,
12 - Ящик эл. ввода,
13 - Табурет(470-8235300)-4шт.,
14 - Стол(650х1000мм)(М11.19),
15 - Умывальник с эл. нагревом, тумба с мойкой из нерж. стали и зеркалом(470-4711300-01),
16 - Патрубок вывода канализации,
17 - Вентиляционный узел(470-8106000-01)-3шт.,
18 - Перегородка(470.1-5016010-01)-2шт.,
19 - Извещатель пожарный-3шт.

Дополнительный комплект поставки: печь твёрдотопливная, сплит-система, тепловая завеса, водонагреватель 100 л, душевая кабина, емкость под техническую воду, емкость пластиковая для питьевой воды 60 л, холодильник, микроволновая печь.

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Схема на жилой вагон-санузел (количество 1 шт):

1 - щит управления,
2 - огнетушитель-2шт,
3 - ящик эл. ввода,
4 - станция водоснабжения "Стандарт-60",
5 - бак 1000л-2шт,
6 - водонагреватель 30л,
7 - электроконвектор 1,5кВт-3шт,
8 - вентиляционный узел(470-8106000)-3шт,
9 - вешалка с полкой(470Г-8250100),
10 - мойка из нерж. стали со смесителем, тумбой (М30.10) и зеркалом,
11 - патрубок вывода канализации,
12 - аптечка автомобильная,
13 - крючок (ШП-111.001)-6шт,
14 - тепловентилятор ТВПС-6,
15 - кронштейн для туалетной бумаги-5шт,
16 - шкаф встроенный(М56.04),
17 - унитаз "Компакт" с крышкой,
18 - санузел(установка 470М-8260500),
19 - тамбур(470-Э-371/08),
20 - перегородка (470-Э-232.13-10.00.000),
21 - Пожарный извещатель-2шт.

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Схема на жилой вагон-сушилка (количество 1 шт):

1 - Щит управления,
2 - Огнетушитель ОП-4-2шт.,
3 - Ящик для аптечки(470-3912020),
4 - Тепловентилятор (ТВПС-5)-2шт.,
5 - Эл.конвектор 1,5кВт.,
6 - Скамья(470А-8224010),
7 - Вешалка(470А-8230500),
8 - Извещатель пожарный,
9 - Умывальник с эл.нагревом, тумба с мойкой из нерж. стали и зеркалом (470-4711300-01),
10 - Патрубок вывода канализации,
11 - Кожух вытяжной (470А-8105010)-2шт.,
12 - Секция шкафа сушильного (470А-8240010)(580х770мм)-12шт.,
13 - Ящик эл.ввода,
14 - Вентиляционный узел(470-8106000-01),
15 - Щит(470-5016012)-2шт.
Комплект поставки: Емкость пластиковая для питьевой воды(60л.).

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Схема на жилой вагон-душевая (количество 1 шт):

1 - Душевой поддон эмалированный (800х800)мм-5шт.;
2 - Смеситель с душевой насадкой-5шт.;
3 - Шторка (470В-8250540)-5шт.;
4 - Решетка (470В-8250600)-5шт.;
5 - Перегородка душевых кабин (установка 470Л-5016010);
6 - Мойка нерж. со смесителем и тумбой М30.10;
7 - Ящик для аптечки 470-3912020;
8 - Эл. конвектор напольный 1,5квт-3шт.;
9 - Вешалка с полкой (470Г-8250100)-5шт.;
10 - Бак (1000л.) (пластиковый)-2шт.;
11 - Станция водоснабжения "Стандарт-60" с водонагревателем 100л. на подставке-3шт.;
12 - Ящик электр. ввода;
13 - Вентиляционный узел-3шт.;
14 - Извещатель пожарный;
15 - Щит управления;
16 - Тамбур(470В-8220000);
17 - Огнетушитель ОП-4 -2шт.;
18 - Тепловентилятор ТВПС-5;
19 - Скамья (470А-8224010)-2шт.;
20 - Патрубок вывода канализации.

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Оформление транспортных средств в корпоративный стиль (образец на шасси):