Техническое задание на изготовление Зданий мобильных инвентарных на шасси

Классификация объекта – Здание мобильное (инвентарное) по ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины, определения».

Тип – контейнерное

Вид – жилой

Разновидность – вагон на шасси

Степень огнестойкости здания – IV

Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований

«Заказчика».

Исполнение здания – С (северное).

Вес снегового покрова – 80 кг на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли.

Класс ответственности здания – III.

Коэффициент надежности здания по назначению – 0,9.

Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях - + 22ºС.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, со дня приемки.

- Срок, место и объем поставки:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прицеп тракторный здание мобильное (инвентарное) «Офис с пунктом приема пищи» 8000х2450мм» | 2 | 25 к.д. с момента подписания договора | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 2 А |

- Характеристики:

| № п/п | Наименование (конструкций, оборудования т.д.) | Задаваемые заказчиком параметры вагон-дома (характеристика, размеры, толщина, конструктивное исполнение и т.д.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Габаритные размеры: |  |  |
| 1.1. | Длина, мм. Наружный/внутренний | 8000/7786 |  |
| 1.2. | Ширина, мм. Наружный/внутренний | 2400/2186 |  |
| 1.3. | Высота, мм. Наружный/внутренний | 3000/2600 |  |
|  | Полная масса, кг. | не более 6 500 кг |  |
| 2. | Условия эксплуатации. Диапазон температур окружающего воздуха. | От - 38Сº до +41Сº |  |
| 3. | Каркас | Спроектирован под условия частых переездов по бездорожью (динамические нагрузки «кручения» и «изгиба). Цельносварной металлический из прокатных и гнутых металлических профилей на собственной раме, ячеистая конструкция с усиленным, независимым грузовым поясом с верхним расположением грузовых петель. |  |
| 3.1 | Днище | Основание из швеллера № 12, усиленное уголком 45 и 35; холоднокатаный стальной лист s=2мм, соединённый на сварку. Антикоррозийное покрытие. Автомобильная резинобитумная мастика - ГФ021, в 2 слоя |  |
| 4. | Крыша | Полукруглая, или двухскатная, или двухскатная ломанная, с усиленным, независимым грузовым поясом с верхним расположением грузовых петель. |  |
| 4.1. | Конструкции | Основание из швеллера №12, усиленное, П-образным гнутым элементом; холоднокатаный стальной лист s=2мм, соединённый сваркой полуавтоматом «внахлёст» сплошным швом. Грунтовка. Окраска в горячей камере Акрилоуретановая, в 2 слоя; Акрилоуретановая эмаль с содержанием цинка. |  |
| 4.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 40-60 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К).) Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 4.3. | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 4.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (Г1) (морозоустойчивые материалы). |  |
| 4.5. | Тип крепления наружных панелей (металлосайдинг) друг к другу | Болтовое, сварка, клепка |  |
| 5. | Стены |  |  |
| 5.1. | Конструкции | Замкнутый контур из швеллера №10. Стойки – уголок 45 и гнутые уголки из стального листа s=3мм; обшивка – холоднокатаный стальной лист s=1,5мм. Грунтовка. Акрилоуретановая, в 2 слоя; Акрилоуретановая эмаль с содержанием цинка. Окраска в горячей камере. |  |
| 5.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 90-120 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 5.3. | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 5.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (морозоустойчивые материалы). |  |
| 6. | Пол |  |  |
| 6.1. | Конструкции | Металлический лист днища, не менее 1,2 мм. |  |
| 6.2. | Утеплитель | Толщина – 100мм, Минеральная вата на основе базальтового сырья (плотность 40-60 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. |  |
| 6.3 | Пароизоляция | Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. |  |
| 6.4. | Утепление стыков наружных панелей | Герметик, мастика, негорючая монтажная пена (морозоустойчивые материалы). |  |
| 7. | Внутренняя отделка |  |  |
| 7.1. | Пол | Доска s=40мм или фанера s=10 мм в два слоя с перекрытием швов между слоями; коммерческий линолеум на вспененной основе. |  |
| 7.2. | Потолок | Стеновые панели: — ТСН (светлый декор) |  |
| 7.3. | Стены | Потолок: — ТСН (светлый декор) В районе дровяной печи необходимо выполнить негорючую отделку части стены, во избежание возможного возгорания и температурного влияния на наполнение и части конструкций |  |
| 8. | Двери | Все двери должны открываться по направлению выхода из здания поворотом ручки вниз или нажатием педали в сторону открывания двери. Эвакуационные выходы из вагон-домов выполнить не менее 0.8м и высотой не менее 1.9м (ППБ 01-03, СНиП 21-01-97) |  |
| 8.1. | Входная | Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в трех сторонах. Замки двери должны открываться изнутри здания без ключа. Размеры дверного проема в свету не менее 1900х900мм. |  |
| 8.2. | Межкомнатные | Массив (сосна). Раздвижные двери должны иметь нижний рельс, закрепленный на полотне двери и направляющий ролик закрепленный на полу. |  |
| 9. | Окна | Пластиковые, алюминиевые с двухкамерными стекло пакетами; противомоскитные сетки. Крепление сеток выполнить легкосъемным. Наличие защитных антивандальных ставень окон на шарнирах для транспортировки. Антивандальные ставни на окна. |  |
| 10. | Входная площадка | Настил площадки - просечное - вытяжной лист ПВ-408; каркас - швеллер №8, ограждения - труба Ø28 или труба квадратная 25х25. Монтаж и демонтаж площадки, лестницы и ограждений должен производится без специальной подготовки работ. При транспортировке лестница закатывается, ограждения ложатся в герметичный ящик и находятся в нем. |  |
| 11. | Козырек над входной площадкой | Разборный, с возможностью укладки во время транспортировки в металлический ящик, расположенный под входной дверью. |  |
| 12. | Цветовые решения | Оформление наружной обшивки в корпоративном стиле ООО «Востокгеология» |  |
| 12.1. | Стены | RAL 5015 |  |
| 12.2. | Двери | RAL 7004 |  |
| 12.3. | Профили окон | RAL 9016 |  |
| 12.4. | Наружные элементы системы вентиляции | RAL 5015 |  |
| 13. | Электрооборудование | В качестве подключения к внешнему источнику использовать кабель КГХЛ 5х6 (5х10) с температурными характеристиками от -60С до +50С. Применяемый кабель с одинаковым сечением жил согласно ПУЭ. Рекомендуется применять многожильные кабели. Подключение здания должно осуществляться через 5-ти контактный разъем Mennekes или АВВ. Предусмотреть систему переходного типа, реализованной с помощью розеток и вилок с пятью контактами. 32А, степень защиты IP 54. Розетки и вилки должны, оборудованы защитными крышками. Система заземления TN-S. Для коммутации и распределения электрической энергии в здании, установить распределительный щит, включающий в себя: устройство защитного отключения и автоматические выключатели, подобранные по максимальной токовой нагрузке. Нулевая шина. Шина заземления. Соединительная шина, коммутационные провода. Информационные бирки с указанием адресов кабельных трасс. |  |
| 14. | Водоснабжение | Автономное: емкость для воды 300-500 л; накопительный водонагреватель 150 л, проточный водонагреватель 14-20 л. |  |
| 15. | Канализация (душевая) | Выпуска присоединения вагон-дома к наружным сетям канализации выполнить через днище вагона с возможностью отпайки (металл), в комплекте предусмотреть резиновый шланг длинной 15 м для отвода сточных вод с душа на рельеф. Транспортное крепление шланга – снаружи. |  |
| 16. | Надежность крепления внутреннего оборудования | Болтовое, приваренные к каркасу шпильки. |  |
| 17. | Размеры спального места | 2000х700 мм |  |
| 18. | Комплектация | Комплектация согласно Приложениям к Техническому заданию | Подвижное оборудование обеспечить устройствами для крепления при транспортировке, в том числе и холодильник. |
| 19. | Кондиционеры в помещениях | 1 настенный кондиционер в спальной комнате |  |
| 20 | Дополнительные требования | Все материалы, используемые для производства здания должны быть сертифицированы. Здания должны иметь экспертное заключение санэпиднадзора на соответствие требованиям СанПин № 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих». Все здания должны проходить электротехнические испытания. |  |
| 21. | Эксплуатационная документация | Паспорт на ВД. Акт замера сопротивления изоляции. Акты скрытых работ. Акт на автоматическую пожарную сигнализацию. Паспорта на устанавливаемое оборудование. |  |
| 22. | Наличие разрешительной документации, в т.ч. | Сертификаты соответствия на материалы и оборудование, санитарно- эпидемиологическое заключение. |  |

- Условия поставки:

  - Доставка товара до места поставки осуществляется силами Поставщика, в стоимость поставки должны быть включены все затраты Поставщика по доставке техники до места поставки.

  - Поставка товара должна осуществляться в соответствии со специальными требованиями и стандартами, гарантирующими их сохранность во время доставки Покупателю.

  - Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю на каждую единицу Товара:

    - Относящиеся к Товару следующие документы:

-   Паспорта на вагон-дома, ПСМ, протоколы испытаний (сопротивление изоляции, пожарная система оповещения, водоснабжение, водоотведение, итд). Сертификаты, схемы и чертежи. Сертификаты качества, паспорта на оборудование и комплектующие.

Общие требования к товару:

Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. Не допускается поставка товара, который находился на консервации, в том числе на предприятии-изготовителе.

4.  Требования к расцветке и нанесению корпоративной символики товара:

- Расцветка и символика прицепа должна соответствовать требованиям, предъявляемым в ООО «Востокгеология».

- Перед нанесением на прицеп, необходимо дополнительно согласовать форму и размеры планируемой к нанесению корпоративной символики.

- Все изображения (товарный знак, логотип, дополнительные стилеобразующие элементы) наносятся методом оклеивания пленкой с напечатанным изображением-стикерами. Стикеры изготавливаются методом полноцветной печати. Работы по нанесению стикеров производятся специализированными организациями при соблюдении должных технологических требований.

- При оформлении прицепа, следует уделить особое внимание применяемым материалам, которые должны быть предназначены для нанесения на автотранспортные средства и иметь повышенные эксплуатационные характеристики.

Приложение №1 к Техническому заданию

Схема на вагон Офис с пунктом приема пищи с печью (количество 2 шт):

Дополнительный комплект поставки: печь твёрдотопливная, сплит-система, тепловая завеса, емкость пластиковая для питьевой воды 60 л, холодильник, микроволновая печь.

Возможно рассмотрение комплектаций с размещением оборудования Поставщика, при условии наличия перечисленного объема наполнения вагона.

Оформление транспортных средств в корпоративный стиль (образец на шасси):