УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Востокгеология»

__________________ Н.В. Костенников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ (БУРЕНИЕ, ЗАРЯЖАНИЕ, ВЗРЫВАНИЕ), НА УЧАСТКЕ НЕДР «ПГСМ-3» (лицензия ЧИТ 010704 ТЭ от 20.12.2022)

Чита, 2025 год

1. Объект и его месторасположение.

Объект:

- Участок недр местного значения «ПГСМ-3».

Местонахождение:

- Россия, Забайкальский край, Газимуро – Заводский район, в 11 км на юго – восток от южной окраины с. Газимурский Завод.

- Срок выполнения работы: с момента подписания договора в течении двух календарных месяцев

Подрядчик обязуется выполнить Работы с установленными требованиями, нормами и в сроки, согласно графику производства работ. Выполнять Работы в режиме рабочего времени Заказчика.

- Цель работ.

Добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Обеспечение строительными материалами проектов капитального строительства, эксплуатации, обслуживания и текущего содержания железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Задание и требования к работам.

  - Характеристики буровзрывных работ.

Количество выполняемых работ по предварительному расчету:

Горизонт 848

Объем БВР всего: 23,0 тыс. м3;

Расстояние между скважинами: 3,5 м (при глубине менее 3м уточняется проектом МВ);

Расстояние между рядами: 3,5 м (при глубине менее 3м уточняется проектом МВ);

Общая площадь 3100 м2;

Количество скважин 279 ед.;

Бурение 2 200 м;

Средняя глубина скважин 7,5 м (с учетом перебура 0,5м);

Диаметр скважины 130 мм.

Горизонт 860

Объем БВР всего: 27,0 тыс. м3;

Расстояние между скважинами: 3,5 м (при глубине менее 3м уточняется проектом МВ);

Расстояние между рядами: 3,5 м (при глубине менее 3м уточняется проектом МВ);

Общая площадь 6 300 м2;

Количество скважин 566 ед.;

Бурение 2 600 м;

Средняя глубина скважин 4,3 м (с учетом перебура 0,5м);

Диаметр скважины 130 мм.

Буровые работы ведутся силами Подрядчика, своими станками и расходными материалами.

Сезонное промерзание дневной поверхности достигает 5 м.

Крепость пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова – f> =19, группа грунтов 11 - Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности.

Допустимый выход негабарита – 3%.

Объемный вес породы – 2,86 т/м3.

Коэффициент разрыхления после буровзрывных работ – 1,4.

Объём горной массы в «целике» подлежащие буровзрывным работам на 2025 год: - 50 тыс. м3.

Месторождение (участок недр) не обводнено, исключение – период сезонных осадков.

Для обеспечения подвоза взрывчатых веществ до буровзрывных блоков Подрядчик организует специально оборудованный под перевозку автотранспорт.

Предлагаемая стоимость буровзрывных (взрывных) работ (за один кубический метр) должна включать расходы на выполнение буровзрывных (взрывных) работ, транспортировку взрывчатых материалов, охрану взрывчатых веществ, разработку и согласование проекта производства работ, расходы на согласование с Заказчиком, командировочные расходы, иные расходы, уплату сборов, взносов, таможенных пошлин и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.

Подрядчик за свой счёт организовывает перевозку техники до объекта Заказчика. Затраты, связанные с поставкой техники для оказания услуг, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих относятся к затратам Подрядчика.

Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию Подрядчика (вместе с оборудованием) должны быть указаны в технико-коммерческом предложении отдельной строкой.

  - Требования к буровым работам, (по объему гарантий качества, требования по обоснованию затрат на результаты размещения заказа).

Буровые станки должны быть допущены к использованию на территории РФ, технически исправны и иметь заводское исполнение.

Машинисты буровых установок должны быть обучены по основной специальности, иметь соответствующее удостоверение, квалификацию и опыт работы.

Буровые блока должны быть обеспечены подготовленным фронтом работ - очищенной и спланированной рабочей площадкой. Подрядчик приступает к буровым работам после подписания с Заказчиком Акта о готовности блока к бурению.

Буровые блока должны быть огорожены сигнальной лентой, установлены дополнительные знаки демаркации, запрещающие вход в опасную зону.

Запрещено производство буровых работ на заряженном блоке. Перебуривание забракованных скважин должно производиться до заряжания буровзрывного блока.

Не допускать оставления на заряженных блоках отходов производства, своевременно вывозить в отведенные места для последующей утилизации.

Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды.

Ответственность за нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения при выполнении работ несёт Подрядчик.

Качество выполнения работ должно соответствовать Типовому проекту ведения взрывных работ, Плану развития горных работ (ПРГР) на участке недр «ПГСМ-3».

Образование нависей и заколов после проведения взрывных работ не допускается. Ликвидация заколов и нависей осуществляется подрядчиком своими силами и средствами за свой счет.

Ликвидация отказавших зарядов осуществляется подрядчиком своими силами и средствами.

  - Требование к проектированию буровых работ.

Паспорт на бурение разрабатывается силами Подрядчика на основании Плана развития горных работ на 2025 год и Типового проекта буровзрывных работ и согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик имеет право провести обследование всех местных условий и обстоятельств выполнения услуг до представления технико-коммерческого предложения. Заказчик должен обеспечить для такого обследования доступ до объектов выполнения услуг и предоставить дополнительную и значимую для выполнения услуг информацию по запросу Подрядчика.

  - Производство взрывных работ / Условия производства работ.

Время производства взрывных работ (14-00 ÷ 16-00 время местное).

Подрядчик должен уведомлять всех заинтересованных лиц посредством электронной почты о дате взрывных работ и не менее чем за 3 (три) часа о времени начала подготовки к взрывным работам.

Заряжание взрывных скважин производится силами подрядчика, своим смесительно-зарядным оборудованием и расходными материалами, согласно проекта на производство массового взрыва.

Охрана взрывчатых материалов при доставке на блок, на блоке и охрана заряженного блока, осуществляется силами Подрядчика (в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими документами Российский Федерации).

Освещение заряжаемого блока осуществляется силами Подрядчика.

Забойка скважин осуществляется Подрядчиком, с использованием его оборудования. Забойка скважин производится с учетом проекта на массовый взрыв и разработанного Типового проекта производства буровзрывных работ.

Коммерческое предложение должно быть в формате за один кубический метр - взрывание работы, за один метр погонный - буровые работы.

Подрядчик за свой счет организовывает перевозку оборудования до объекта Заказчика.

Затраты, связанные с поставкой техники для оказания услуг, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих относятся к затратам Подрядчика.

Строгое выполнение заявленных объемов работ.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.

Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

Ответственность за охрану труда, промышленную безопасность и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

Размер габаритного куска устанавливается не более 500 мм в ребре.

В ходе выемки горной массы из забоя Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты по гранулометрическому составу взорванной горной массы внутри забоя не реже одного раза в неделю.

  - Требования к качеству производства работ / Общие требования к выполнению работ.

Требования к качеству производства работ:

- проработка взрывом подошвы уступа (превышение фактической отметки подошвы горизонта после экскавации) не более 0,4 м от проектных отметок;

- несоответствие углов откоса уступа - при постановке в предельное положение не допускается;

- геометрические параметры взорванных блоков определяются проектом;

- выход негабарита не более 3% от общего объема взорванного блока;

- дробление всего объема негабаритов свыше 500 мм производится силами Подрядчика и за счет собственных средств Подрядчика;

- при невозможности устранения негабарита свыше 3% силами Подрядчика, Заказчик перевыставляет счет за понесенные затраты в процессе дополнительного дробления негабарита.

- непроработанные взрывом участки блока, выявленные в процессе экскавации (не проработка подошвы уступа свыше 0,4 м, отказавшие заряды и т.д.) актируются совместной комиссией и устраняются силами Подрядчика.

Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению оборудованием и техникой, необходимым для выполнения работ, по выполнению комплекса услуг по взрывным работам на участке недр «ПГСМ-3» (карьере), а именно: доставка и охрана взрывчатого материала и инициирующих веществ на блок, заряжание скважин взрываемого блока, взрывные работы.

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документацией. Соблюдать требования «Федеральных норм и правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» № 505 от 08.12.2020 года, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения" № 494 от 03.12.2020 года. Дополнительные работы должны проводиться в рамках совместных мероприятий по обеспечению безопасности при проведении взрывных работ на участке недр (в карьере).

Массовые взрывы на участке недр Заказчика производятся в соответствии с Проектом массового взрыва на конкретный блок составленным на Основании Типового проекта на производство буровзрывных работ на участке недр Заказчика, утвержденного техническими руководителями Заказчика, Подрядчика и совместного приказа руководителей Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик несёт полную ответственность и обязан строго соблюдать сроки выполнения работ, с соблюдением правил перевозки и охраны взрывчатых материалов, выполнение правил охраны труда, требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, а также графика работы и пропускного режима, правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика.

Заказчик и Подрядчик на каждый массовый взрыв совместным приказом назначают ответственных лиц за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ. Об исполнении возложенных на них обязанностей ответственные перед взрывом расписываются в Распорядке проведения массового взрыва Подрядчика или письменно за своей подписью уведомляют руководителя взрывных работ Подрядчика об исполнении возложенных на них обязанностей.

Взрывные работы на участке недр ведутся в светлое время суток в соответствии с согласованным графиком взрывных работ.

Подрядчик за свой счет оборудует «опасную зону» принятую Типовым проектом, отмечая ее предупредительными плакатами, и в дальнейшем поддерживает зону в надлежащем состоянии, при этом должны обеспечиваться хорошие подходы к местам расположения постов.

При необходимости зарядки блока в течение нескольких дней охрану заряженного блока осуществляет Подрядчик.

Количество постов оцепления опасной зоны и их расположение определяет Подрядчик и организует своими силами.

Подрядчик обеспечивает подачу установленных сигналов с помощью сирены согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения" № 494 от 03.12.2020 года, и принимает меры к информированию людей о производстве взрывных работ.

Заказчик и подрядчик проводят ознакомление своих работников со статьями Уголовного кодекса РФ об ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых материалов.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение при выполнении Работ своими специалистами или его субподрядчиками правил промышленной безопасности и охраны труда, обеспечивать безопасные условия проведения работ во избежание причинения ущерба здоровью людей и имуществу Сторон Договора и третьих лиц.

Заказчик на время производства взрывных работ удаляет за пределы опасной зоны всех людей, кроме тех, кто непосредственно участвует во взрывных работах, транспорт и оборудование (механизмы) и предупреждает их проникновение в эту зону, отключает электроустановки, воздушные и кабельные линии в пределах опасной зоны. В случае невозможности удаления за пределы опасной зоны оборудования, машин и/или отключения электроустановок или электрических линий (далее объекты), стороны разрабатывают мероприятия по недопущению их повреждения взрывом и обеспечивают их исполнение. Подрядчик за свой счет согласовывает данные мероприятия с владельцами данных объектов.

Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения, нанесенные объектам, механизмам и иному имуществу, ущерб здоровью людей за пределами опасной зоны.

Подрядчик за свой счёт должен производить очистку рабочего места от мусора и посторонних предметов, образующихся в процессе выполнения работ или ремонтных работ.

  - Требования к результатам выполненных работ / Контроль и приёмка.

Соблюдение запланированных объемов работ согласно годовому плану развития горных работ.

Объем и качество взорванной горной массы на уступе должны обеспечить бесперебойную работу выемочно-погрузочной техники и автотранспортных средств установленной грузоподъемности, с обеспечением взорванной горной массой на последующий период, согласно нормативам.

Развал пород на уступе должен быть компактным, с минимальным разбросом. Обратный выброс горной массы на верхнюю площадку уступа не допускается.

При производстве взрывных работ - обеспечить гарантированные безопасные расстояния разлетов кусков горной массы, сейсмические колебания и ударно-воздушную волну.

Обеспечение Заказчика достоверной информацией по фрагментации горной массы в развале и забоях экскаваторов с применением передовых методов ее определения.

Конечным продуктом является взорванная горная масса (расчет производится за 1 м3 отбитой горной массы).

В случае некачественного выполнения Работ в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры по устранению некачественно выполненных работ за свой счет и предъявить исправленные работы к приемке Заказчику. Возможно привлечение специалистов Заказчика к устранению брака с компенсацией его затрат за счет Подрядчика. Под некачественным выполнением Работ Стороны понимают отказы срабатывания механизмов инициирования, перемычки, пороги выработок, образовавшиеся в результате производства взрывных работ и создающие препятствия для технологического процесса Заказчика.

Определение объёмов взорванной породы после взрывных работ осуществляется путём проведения маркшейдерской съёмки горной выработки (выемки из массива в плотном теле) силами Подрядчика.

Заказчик ведет контроль проведения маркшейдерской съёмки горной выработки (выемки из массива в плотном теле).

При наличии разногласий, окончательное решение по объёму взорванной горной массы принимается на основании замера маркшейдера Заказчика.

Для оценки количественных и качественных показателей по взрыву:

- Производится фиксация результатов взрыва (качество дробления, ширина и высота развала, наличие порогов, перемычек, забросов и др.), уточняется фактический объем взрыва в имеющихся границах технического контура блока.

- Производится визуальная оценка степени заброса на заднюю стенку блока, равномерности дробления взорванных пород и рыхления, степени разрушения (проработки) массива.

- Определяются визуально по существующим признакам наличие или подозрение на отказ (отказы), наличие выступов не разрушенного взрывом массива в районе расположения скважин.

- Проводится визуальная оценка фрагментации пород на взрыве по поверхности навала разрыхленных взрывом пород.

- По полученной оценке фрагментации, количеству негабаритных фракций и выброса их с первого ряда делается предварительный прогноз процентного выхода негабарита с блока в целом.

- при невозможности устранения негабарита свыше 3% силами Подрядчика, Заказчик перевыставляет счет за понесенные затраты в процессе дополнительного дробления негабарита.

- непроработанные взрывом участки блока, выявленные в процессе экскавации (не проработка подошвы уступа свыше 0,4 м, отказавшие заряды и т.д.) актируются совместной комиссией и устраняются силами Подрядчика

Итогом работы комиссии по приемке выполненных работ (взорванного блока) является подписанный членами комиссии Заказчика и полномочными представителями Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В Акте сдачи-приемки выполненных работ (взорванного блока) должны быть отражены:

- Фактический объем взрывных работ, выраженный через объем горной массы в плотном теле (в куб. м).

- Нарушения и недостатки, характеризующие качество выполненных работ.

- Оценка качества выполненных работ (неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее) осуществляется после отработки Заказчиком взорванного блока.

- Объем выполненных работ по блоку, подлежащий оплате (объем горной массы в плотном теле в куб. м).

- Рекомендации и сроки по устранению брака.

- Забросы на верхний горизонт взорванной горной массы.

Выход негабаритных кусков во взорванном блоке подсчитывается и фиксируется в журнале ежесуточно с фото фиксацией. Данные по выходу негабарита ежесуточно передаются в Маркшейдерско-геодезический отдел Заказчика. В конце текущего месяца Маркшейдерско-геодезический отдел Заказчика производит съемку наличия негабаритных кусков в забоях участка недр и составляет справку о процентном соотношении негабарита к общему количеству взорванной горной массы в течение месяца.

Негабаритные куски породы складируются на отдельную площадь внутри или рядом с буровзрывным блоком. Объем негабарита определяется маркшейдерским замером и фиксируется Актом выявленных недостатков. При отказе Подрядчика в подписании акта, акт является подписанным в одностороннем порядке Заказчиком.

  - Состав буровзрывных работ.

Разработка, согласование совместно с Заказчиком, и утверждение «Типового проекта буровзрывных работ» (типовой проект разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей производство взрывных работ).

Составление проекта на бурение и производство массового взрыва;

Бурение взрывных скважин;

Доставка (изготовление) взрывчатых веществ, средств взывания и средств инициирования;

Заряжание скважин;

Забойка скважин;

Охрана доставки взрывчатых материалов, опасной и запретной зон;

Монтаж взрывной сети и непосредственно производство взрывных работ (взрыв);

Разделка негабарита;

Подача звуковых и световых сигналов при проведении взрывных работ (при производстве массовых взрывов);

Устранение непроработанных участков горной массы (при наличии таковых);

Определение фрагментарного состава взорванной горной массы.

  - Обеспечение оборудованием.

Закуп (при необходимости), поставка монтаж и пуско-наладка бурового оборудования, специализированного автотранспорта для изготовления взрывчатых веществ и заряжания взрывных скважин, вспомогательной техники для обеспечения технологического процесса буровзрывных работ и безопасности труда подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

Материалы и оборудование для производства буровзрывных (взрывных работ) должны иметь разрешение территориального органа Ростехнадзора РФ на применение и, при необходимости, иметь сертификат на соответствие требованиям Таможенного союза.

  - Обеспечение взрывчатыми материалами.

Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

Подрядчик обеспечивает:

- производство взрывчатых веществ (виды и типы взрывчатых материалов, предлагаемые к применению Подрядчиком, согласовываются с Заказчиком), складирования, хранения и транспортировки взрывчатых материалов до места проведения взрывных работ на участке недр (в карьере);

- монтаж и подключение к существующим сетям электро-, паро- и водоснабжения на площадке участка недр (карьера) собственными силами и за счет собственных средств временных быстровозводимых объектов, необходимых для осуществления производственной деятельности;

- выполнение в соответствии с нормативными документами, комплекса работ по обращению с отходами (хранение, размещение, утилизация и т.д.), образованными в ходе выполнения работ по Договору;

- демонтаж временных быстровозводимых объектов с приведением мест их размещения в безопасное состояние (зачистка от мусора, нефтепродуктов, вертикальная планировка и т.д.) после завершения работ.

  - Поставка, разгрузка, погрузка взрывчатых материалов и компонентов.

Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

Доставка со склада и охрана взрывчатых материалов осуществляется силами Подрядчика (в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими документами Российский Федерации).

  - Хранение взрывчатых веществ и других компонентов необходимых для изготовления.

Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

Хранение взрывчатых материалов производится на складе Подрядчика.

  - Требования к взрывчатым материалам, средствам взывания и средствам инициирования.

Взрывчатые вещества, средства взрывания и средства инициирования должны быть допущены к применению на территории РФ. Взрывные работы вести с применением взрывчатых веществ, удовлетворяющих требованиям, необходимым для получения качественной проработки горной массы при ведении буровзрывных работ, с учетом горно-геологических и гидрогеологических условий, требований к фракционному составу.

  - Организация проведения массового взрыва и учет объема работ.

Место и время проведения буровзрывных работ определяется Заказчиком.

Границы блока определяются Заказчиком.

Составление проекта (паспорта) на буровые работы производится Подрядчиком и утверждается Заказчиком.

Объем взорванной горной массы подтверждается маркшейдерским замером маркшейдерской службой Подрядчика и подписанным актом о приемке выполненных работ уполномоченными представителями обеих сторон.

Оповещение сторонних организаций о проведении массовых взрывов осуществляется Заказчиком на основании данных Заказчика и Подрядчика.

  - Условия выполнения работ / Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь технологический ряд машин и механизмов, для изготовления, складирования, транспортировки компонентов взрывчатых веществ.

Работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими решениями, установленными в проектной документации Заказчика.

Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое).

Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора, а именно лицензию на право осуществления деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, виды деятельности производство взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленного назначения, распространение взрывчатых материалов промышленного назначения выданная федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора.

Деятельность Подрядчика должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах.

Подрядчик должен иметь необходимое оборудование для производства взрывчатых материалов промышленного назначения, складские помещения, специализированный автотранспорт, аттестованный и обученный персонал, необходимый для выполнения работ.

Подрядчик не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

Подрядчик обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения.

  - Хозяйственно бытовые условия.

Жильем, питанием, спецодеждой, медицинским обслуживанием, доставкой работников до рабочего места и прочие хозяйственно – бытовые условия Подрядчик обеспечивает собственными силами.

  - Крупный узловой ремонт техники подрядчика.

Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

  - Сервисное обслуживание техники подрядчика.

Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

  - Связь.

Обеспечение связью (радио-, телефонной и т.п.) Подрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет (в с. Газимурский Завод присутствует федеральный мобильный оператор Мегафон).

  - Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления.

Подрядчик обеспечивает сбор и передачу данных Заказчику. Способ передачи данных согласовывается с Заказчиком.

  - Требования к руководителям и персоналу.

Руководители должны:

- иметь горнотехническое (высшее или среднее профессиональное) образование, либо образование, связанное с обращением взрывчатых материалов;

- иметь право руководства взрывными работами на открытых горных разработках;

- быть аттестованы в области промышленной безопасности.

Персонал должен:

- иметь профессию/специальность, соответствующую выполняемым работам;

- иметь право производства взрывных работ на открытых горных разработках;

- быть аттестованы на знание требований безопасности при взрывных работах.

Для доступа на территорию Заказчика персонал и руководители должны быть допущены Департаментом безопасности Заказчика и пройти соответствующие инструктажи по охране труда.

  - Требования к предоставлению документов на стадии технико-коммерческого предложения (ТКП).

В составе документов на стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию:

1. Стоимость оказания услуг за каждый предлагаемый вид работ (буро-взрыв, дробление, грохочение):

Стоимость услуг 1 единицы устанавливается в размере:

- за один кубический метр – взрывные работы;

- за один метр погонный – буровые работы

и включает в себя все затраты Исполнителя.

В расчёт должны быть заложены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, например, такие как:

- оплата труда персонала Исполнителя, задействованного при оказании услуг;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт и т.д.);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для оказания услуг;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Исполнителя на месте оказания услуги, - уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Исполнителя к месту оказания услуги и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места оказания услуг;

- капитальные вложения, необходимые для организации оказания услуг (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

2. Пояснительную записку по проекту буровзрывных работ (описание работ, принципиальные технологические и организационные решения, дату готовности для начала производства работ, эскизы, чертежи и т.п.);

3. Технические параметры применяемого основного и вспомогательного оборудования и режим его работы, сертификаты соответствия согласно требованиям законодательства, на территории РФ;

4. Полученные лицензии на виды производственной деятельности; разрешения на хранение, изготовление и применение взрывчатых веществ и соответствующее разрешение на применение государственных надзорных органов Российской Федерации;

5. Оснащение всей задействованной техники для транспортировки взрывчатых веществ, средств взрывания и средств инициирования, вспомогательной техники, бурового оборудования;

6. Компоновку площадок размещения временных быстровозводимых зданий и сооружений, объектов социально-бытовой зоны;

7. Спецификацию на материально-технические ресурсы, предполагаемых для использования в работе, с указанием технических характеристик, типов и предполагаемых производителей;

8. Численный состав и квалификация персонала на период выполнения работ;

9. График выполнения работ.

Технико-коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на оказание услуги некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.

Технико-коммерческое предложение может быть предоставлено Исполнителем как на весь комплекс работ, так и по отдельным видам работ.

  - Способ и порядок оплаты.

Расчёт за оказанные услуги производится на основании Актов выполненных работ и счетов-фактур в течении 30 банковских дней, с момента подписания Акта выполненных работ.  Акт выполненных работ подтверждается справками маркшейдера. Расчётная единица – 1 куб. м взорванной горной массы в плотном теле; 1 метр погонный буровых работ.

Приложение: общие исходные данные по участку недр «ПГСМ-3» на 2 л. в 1 экз.

Приложение

к Техническому заданию

Общие исходные данные по техническому заданию.

Общие данные.

Участок недр «ПГСМ-3» расположен на территории Газимуро-Заводского района Забайкальского края, в 11 км на юго-восток от южной окраины с. Газимурский Завод и является крупнейшим источником сырья для получения щебня в Газимуро-Заводском районе.

По петрографическому и минералогическому составу, физико-механическим и технологическим свойствам на участке выделен один природный типа сырья - скальные магматические породы – мелко-среднезернистые габбро-диориты. Породы сложены: - плагиоклаз – около 70%; роговая обманка – 20-25%; биотит – 3-5%; кварц–1-2%; акцессорные минералы представлены апатитом и сфеном - до 2-3%; магнетитом и ильменитом – до 5-8%.

Скальные выходы пород имеют размер в среднем 20-30х10 м и тяготеют к водораздельным частям рельефа. Коренные породы разбиты системой трещин четырех направлений (аз. пад. СЗ 3000 с углами падения от 45 - 700; аз. пад. ЮЗ 2500 с углом падения 600; аз. пад.  ЮЗ 2000 с углом падения 600; аз. пад. ЮЗ 700 с углом падения 450), что создает видимость блочности породы (5х10 см).

Габброиды участка по пределу прочности на одноосное сжатие (Rс) относятся к прочным, среднепрочным породам. С увлажнением показатель Rс изменяется у образцов в сухом состоянии от 103,2 до 118,4 МПа (среднее 111,8 МПа), водонасыщенном от 30,7 до 98,7 МПа (среднее 76,1). Факультативный показатель снижения прочности в среднем составляет 0,68.

По химическому составу породы участков однородны и представлены:

SiO2 – от 60,3% до 61,31%; TiO2 – от 1,01% до 1,10%; Al2O3 – от 15,3% до 17,20%; Fe2O3 –от 1,92% до 2,32%; FeO –от 4,26% до 4,63%; MnO от 0,14% до 0,16%; MgO от 1,12% до 1,23%; CaO от 2,66% до 3,52%; NaO2 от 4,55% до 5,19%; К2О от 3,61% до 4,32%; Р2О5 от 0,39% до 0,46%; ППП от 0,52% до 1,08%; SO3 менее 0,25%.

По радиационно-гигиенической оценке, породы относятся к 1 классу и могут использоваться без ограничений.

Промплощадка карьера обеспечена подъездными и внутренними автомобильными дорогами.

Грунтовые воды на участке недр «ПГСМ-3» не вскрыты, поверхностный сток обеспечен.

Высокая прочность пород предполагает отработку скальных пород полезной толщи проводить с помощью буровзрывных работ. Гидрогеологические условия разработки благоприятные.

Энергетическое снабжение

Централизованные источники водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения на участке недр ПГСМ-3 (в карьере) отсутствуют.

Система разработки.

Система разработки - транспортная. Скальный грунт полезного слоя, представленный габбро-диоритами после предварительной буровзрывной подготовки отгружаются в автосамосвалы и транспортируются на площадку дробильно – сортировочного комплекса.

Система разработки при производстве добычных работ имеет следующие основные параметры:

- высота рабочего уступа - 4 м;

- высота уступа в погашении – до 12 м;

- угол откоса рабочего уступа - 40° (70° при применении буровзрывных работ);

- угол откоса нерабочего уступа - 35° (60° при применении буровзрывных работ);

- ширина рабочей площадки - 31 м.

Ранее (до 2019 г.) на участке недр ПГСМ-3 производились работы по разработке/выемке грунта с применением буровзрывных работ. Абсолютная отметка дна выемки в отрабатываемой толще скальных пород на конец отработки карьера равна 844 м.

Буровзрывные работы.

Крепость габбро-диорита по шкале проф. М.М. Протодьяконова – f> =19, группа грунтов 11 - Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности.

Объёмный вес габбро-диорита - 2,86 т/мЗ.

Буровые работы.

Рыхление массива габбро-диоритов предусматривается взрывным способом методом скважинных зарядов.

Горно-подготовительные и горно-капитальные работы произведены в полном объеме за период 2102-2014 гг. Участок недр полностью вскрыт, производство вскрышных работ не предусмотрено.

Карьерный водоотлив.

При отработке нагорной части карьера вода удаляется самотеком с выпуском на дневную поверхность, для чего бермы делаются наклонными как в сторону массива, так и в продольном направлении, у нижних бровок уступов каждого горизонта проходится водоотводная канава