## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

на выполнение работ по электроснабжению ГДК

(линия №8.2 карьера «Мокулаевский»)

на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап»

(шифр: ДИ-ВТП6,5)

г. Чита

17.04.2024 г.

Лист визирования

на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский») на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап»

(шифр: ДИ-ВТП6,5)

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработано: |  |  |  |
| Ведущий инженер-строитель проектного офиса ООО «Востокгеология» |  |  | Е.В. Лалетина |
| Согласовано: |  |  |  |
| Руководитель проектного офиса ООО «Востокгеология» |  |  | Е.И. Красикова |
| Руководитель проектного офиса развития месторождения «Мокулаевское» ООО "НН-Девелопмент" |  |  | А.А. Коноплев |

Содержание

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятые сокращения | 4 |
| 2 | Основные положения | 5 |
| 3 | Цель работ | 6 |
| 4 | Местоположение объекта выполнения работ | 6 |
| 4.1 | Климатические условия в зоне строительства | 6 |
| 5 | Состав работ | 7 |
| 6 | Особые условия | 7 |
| 7 | Требования к Подрядчику | 7 |
| 8 | Требования к разработке ТКП | 9 |
| 9 | Требования к исполнительной документации | 11 |
| 10 | Квалификация Исполнителя | 12 |
| 11 | Период выполнения работ | 12 |
|  | Приложение №1 – Перечень технической документации | 13 |
|  | Приложение №2 – Ведомость объемов работ | 14 |
|  | Приложение №3 – Ведомость давальческих материалов | 15 |
|  | Приложение №4 – Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах | 17 |

- Принятые сокращения

| ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Генподрядчик |
| Субподрядчик | Подрядчик |
| Объект | «Месторождение «Мокулаевское» |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский») на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап» (шифр: ДИ-ВТП6,5). Передачу технической документации, необходимой для производства работ осуществляет Генподрядчик (приложение №1).

Материал, передаваемый Подрядчику на давальческой основе Генподрядчиком, представлен в Приложении №3. Объём и номенклатура материалов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Генподрядчиком, поставляется Подрядчиком самостоятельно.

Подрядчик осуществляет погрузку и доставку всех материалов необходимых для выполнения работ к месту производства работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение на Стройплощадке.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за поставку материалов и других ресурсов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Генподрядчиком (приложение №3), достаточных для выполнения строительства, а также за все виды строительных работ и сроки их выполнения. Подрядчик предоставляет на все поставленные материалы полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации, предусмотренный нормативными документами и законодательством Российской Федерации, в том числе на материалы импортного производства.

Изменения технических решений или замену материалов, принятых в рабочей документации, Подрядчик осуществляет только с письменного согласия Генподрядчика. Подрядчик сдает Генподрядчику выполненные работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным техническим заданием и переданной в производство работ рабочей документацией.

За 10 дней до начала производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на объекте и предоставляет его Генподрядчику для согласования. В процессе подготовки ППР необходимо обеспечить:

- посещение Объекта совместно с специалистами ОТ и ТБ со стороны Генподрядчика и стороны Подрядчика;

- взаимодействие между специалистами ОТ и ТБ со стороны Генподрядчика и стороны Подрядчика для ознакомления с Кардинальными правилами ПАО «ГМК «Норильский никель» и корпоративными положениями Генподрядчика, для последующего внесения в состав перечня нормативных документов ППР.

Подрядчику необходимо после согласования ППР Генподрядчиком ознакомить рабочий персонал, задействованный при производстве работ на Объекте и направить в адрес Генподрядчика лист ознакомления.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту производства работ и обратно, обеспечение питания и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних подрядных организаций в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на строительной площадке.

Подрядчик обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной карьерной техники.

В согласованные сроки обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика к месту выполнения работ.

Использовать исправную технику, пригодную для качественного и безопасного выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает создание складской зоны для складирования необходимого инвентаря и оборудования, расходных материалов, зоны для стоянки, ремонта и обслуживания транспорта, социально-бытовой зоны на территории вахтового поселка из жилых блоков для размещения офисов и бытовых помещений для персонала Подрядчика, и привлекаемого персонала. Место расположения вахтового поселка и производственных зон согласовывается с Генподрядчиком.

- Цель работ.

Основной целью является выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский») на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап».

- Местоположение объекта выполнения работ.

# Административно Мокулаевское месторождение находится на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и примыкает к северо-западным границам р-на Талнах, входящего в состав единого муниципального образования г. Норильск.

# Единое муниципальное образование город Норильск, включающий районы Талнах, Кайеркан и п. Снежногорск, является крупным промышленно-индустриальным центром всего севера Красноярского края.

# 4.1 Климатические условия в зоне строительства.

# Климат района резко континентальный и характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха. Зима длительная и суровая, продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 240-250 дней, он длится с октября по май. Лето короткое, холодное и дождливое. Продолжительность безморозного периода составляет 115-120 дней (с июня по сентябрь).

| Климатический район (согласно черт.1 ГОСТ 16350-80) | I1 |
| --- | --- |
| Климатический район (согласно рисунку А1 СП 131.13330.2020) | IБ |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -57оС |
| Абсолютно максимальная температура наружного воздуха | +32,0 °С |
| Температура воздуха наиболее холодных суток: -обеспеченностью 0,98 -обеспеченностью 0,92 | -53оС -50оС |
| Средняя температура наружного воздуха, наиболее холодной пятидневки: -обеспеченностью 0,98 -обеспеченностью 0,92 | -47оС -46оС |
| Средняя температура наиболее теплого месяца | +13,2оС |
| Среднегодовая температура наружного воздуха | -10,1 °С |
| Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов | от 2,00 до 3,50 м |
| Средняя скорость ветра за зимний период | 5 м/сек |
| Зона влажности (СНиП II-3-79). | Нормальная |
| Тип местности (согласно п.11.1.6 СП 20.13330.2016) | А |
| Снеговой район (согласно Приложению А СТО 44577806.14.24-1-69-2013) | V |
| Расчетная снеговая нагрузка (согласно таблице 4 СТО 44577806.14.24-1-69-2013) | 320кг/м2 |
| Расчетная ветровая нагрузка (согласно таблице 1 СТО 44577806.14.24-1-69-2013) | 100 кгс/м2 |
| Гололедный район (согласно карте 4 Приложения Ж СП 20.13330.2016) | IV |
| Сейсмический район (согласно карте ОСР-97-2 СП 14.13330.2018) | V |

- Состав работ.

Работы выполнять в соответствии с Рабочей документацией (Приложение 1) и Ведомостью объемов работ (Приложение №2) включая, но не ограничиваясь.

Необходимо выполнить следующий перечень работ:

895-2019- ЭС1 изм. 10 (ГДК)

- Укрупненная сборка деревянных опор W4-3 (трасса №8.2 от анкерной опоры №8.2-15 до 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кВ (ПП5.ЯКУ-1 ввод 2) (до анкерной опоры №8.2-59);

- Монтаж деревянных опор ветки W4-3 (трасса №8.2 от анкерной опоры №8.2-15 до 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кВ (ПП5) (до анкерной опоры №8.2-59);

- Монтаж кабельно-воздушных линий электропередач напряжением 6кВ защищенным проводом СИП-3 (1х120) (для линий №8.2);

- Монтаж металлоконструкций и арматуры для провода СИП-3;

- Устройство защиты от перенапряжений (наконечник изолированный, комплекты мультикамерных разрядников, зажим для переносного заземления, герметичный соединительный зажим);

- Устройство заземления (после монтажа произвести замеры сопротивления);

- Монтаж птицезащитных устройств;

- Монтаж пункта секционирования (разъединитель), устройство ответвления;

- Монтаж и подключение 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кв (ПП5);

- Заземление 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кв (ПП5);

- Пуско-наладочные работы.

- Особые условия.

Содержание строительной площадки на период выполнения работ в зоне ответственности Подрядчика.

7.       Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь опыт работы на рынке по аналогичным видам работ не менее 2 (трех) лет.

Подрядчик обязан:

- осуществлять содержание строительной площадки на период выполнения работ;

- своевременно и полно информировать Генподрядчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной техники;

-  своевременно обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на строительную площадку до на начала производства работ;

- при выходе из строя техники, произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные;

- использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного производства работ.

- привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях;

- обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

- обеспечить присутствие на строительной площадке, назначенных приказом должностных лиц, ответственных за производство работ.

Предоставить подробную информацию по квалификации персонала, задействованного на выполнение СМР и дополнительных требованиях, а именно:
        - Специалисты Подрядчика должны быть аттестованными по областям аттестаций Промышленной безопасности (А.1, Б9.3, Б9.4, Г1.1) не ограничиваясь указанными областями аттестаций - в зависимости от требований Заказчика; - не менее 1 человека.
       - Специалисты Подрядчика должны быть обученными и аттестованными на допуск для работы в электроустановках не ниже 4-ой группы; - не менее 1го человека.
       - В соответствии с Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. N 1365, руководитель организации Подрядчика должен быть аттестованным по областям аттестаций Промышленной безопасности (А.1) не ограничиваясь указанными областями аттестаций - в зависимости от требований Заказчика.

При вахтовом методе работы:

- обеспечить жильем, питанием и медицинским обслуживанием работников;

- осуществить водоснабжение привозной водой;

- осуществить электроснабжение собственными силами;

- при необходимости построить боксы для стоянки и ремонта оборудования собственными силами за свой счет;

- осуществить поставку и хранение дизельного топлива, крупный узловой ремонт техники собственными силами и за свой счет.

- все расходы по вывозу и утилизации жидких и твердых бытовых отходов входят в ответственность Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить:

- проведение регулярных ТО и ремонты Техники, задействованной при производстве работ, а также остановки на любые виды ремонтных работ по согласованию с Генподрядчиком;

- проведение любых видов ремонтных работ строго в местах, установленных Генподрядчиком;

- своевременную заправку техники;

- использование и применение техники по ее назначению;

- соблюдение внутриобъектного скоростного режима, установленного Генподрядчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату завершения СМР;

Подрядчик должен нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Генподрядчиком.

При технической неисправности техники и оборудования или проведения планового технического обслуживания, в целях обеспечения беспрерывного оказания услуг, Подрядчик обязан предоставить другую единицу техники, оборудования, соответствующую требованиям технического задания, аналогичную заявленной в ТКП.

- Требования к разработке ТКП.

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано Технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

  - Сроки выполнения работ;

  - Стоимость всех работ, в том числе стоимость МТР;

  - Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

  - Договором будет предусмотрен расчет стоимости работ по укрупненным единичным расценкам (далее-УЕР).

- В УЕР учтены в текущем уровне цен по состоянию на момент выпуска сборников на единицу измерения УЕР:

- Прямые затраты, учитывающие стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на оплату труда рабочих, включая заработную плату с учетом районного коэффициента, дополнительных выплат за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, премии и вознаграждения, оплату отпусков и другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы; расходы на эксплуатацию машин и механизмов;

- Накладные расходы (в т. ч. Временные здания и сооружения (далее - ВЗиС), зимнее удорожание (ЗУ), снегоборьба) и сметная прибыль, в том числе, но не ограничиваясь: дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, как на территории строительной площадки, так и, при необходимости, за её пределами, в том числе первоначальная очистка от снега и снегоборьба, включая вывоз и размещение снега; затраты, связанные с соблюдением Подрядчика требований в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды; иные затраты на услуги банков и финансовых организаций; прибыль и риски Подрядчика;

- Косвенные затраты, в том числе, но не ограничиваясь: затраты на мобилизацию и освобождение строительной площадки; затраты на проезд, проживание и питание; затраты, связанные с проведением работ вахтовым методом, затраты на содержание и приведение в необходимое состояние автодорог, задействованных в транспортных операциях строительства, за исключением постоянных действующих автодорог; затраты на страхование, за исключением затрат на страхование строительно-монтажных рисков в объеме обязательств Заказчика по страхованию в соответствии с Договором; затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии.

- УЕР учитывают все затраты на проведение временных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ. К данным затратам в том числе относятся (но не ограничиваясь): погрузо-разгрузочные, транспортно-логистические операции в пределах строительной площадки и в радиусе 15 км от границы строительной площадки, в том числе в пунктах получения грузов, на приобъектных складах Подрядчика вне зависимости от дальности размещения от строительной площадки; транспортирование бетона, раствора и других материалов в пределах границ Объекта к месту укладки; работы на отвалах и местах складирования/получения грузов; содержание, эксплуатация, демонтаж всех без исключения временных зданий и сооружений, внутриплощадочных проездов и энергетических сетей, необходимых для строительства объекта; погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений; сдача работ под смежные работы; установка и перемещение подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ; маркировка трубопроводов, кабелей, клапанов и др.; установку и разборку лесов и подмостей; заполнение необходимых протоколов и актов, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации, проведение необходимых испытаний, предусмотренных технологией, в т.ч. неразрушающий контроль (УФ, рентген, капиллярный, электроискровой и пр.), проведение геодезического контроля и других необходимых видов контроля и испытаний.

- В УЕР включена стоимость вспомогательных материально-технических ресурсов, к которым относятся материальные ресурсы, не включенные в спецификации проектной документации, не упомянутые на чертежах и в общих указаниях проектной документации, а также все инструменты, временные (в т.ч. для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства строительных и монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.)), обтирочные (ветошь, концы, бумага и др.), смазочные, очищающие, подготавливающие поверхность (керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и др.), сварочные, крепежные материальные ресурсы, за исключением материалов анкерных крепежей и закладных деталей. Материально-технические ресурсы, не включенные в данное описание, считаются основными, должны учитываться в сметных расчетах отдельно.

Стоимость основных строительных материалов не включена в УЕР и учитывается дополнительно по соответствующим сборникам текущих цен на МТР. К основным материалам относятся все те МТР, которые не соответствуют формулировке вспомогательных МТР (предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию (остающиеся в деле), образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.)).

  - Логистику приобретения материалов для осуществления строительно-монтажных работ и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

  - Перечень персонала для осуществления всех видов работ в соответствии с данным техническим заданием, а также документы, подтверждающие квалификацию.

  - Перечень используемой техники: Предоставить перечень транспортных средств, наименование, год выпуска, краткие технические характеристики, а также ПТС, СТС, договор аренды и другие документы, подтверждающие собственность.

  - Копии документов, подтверждающих членство Исполнителя в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Подрядчиком третьим лицам.

  - Обязательные приложения к Коммерческому предложению:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.);

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи;

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации;

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без перс. и медицинских данных);

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований;

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты;

- Положение о внутреннем контроле.

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ пооперационно в программе Microsoft Excel (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ».

Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ.

- Требования к исполнительной документации

  - Контроль качества строительно-монтажных работ.

Контроль качества строительных работ производится с целью проверки и обеспечения соответствия выполняемых работ, применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85», СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004», ПУЭ 7-е издание, СП 76.13330.2016, РД-11-02-2006, И1.13-07, РД-11-05-2007, МДС 53-1.2001, ГОСТ 5264-80 и других действующих нормативных документов.

В процессе строительства исполнитель обязан оформлять исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение зданий, сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ.

При формировании исполнительной документации следует руководствоваться РД-11-02-2006, И1.13-07, ПУЭ 7-е издание и Перечнем документов, предоставляемым Заказчиком к итоговой проверке по завершенным строительством объектам капитального строительства, рекомендуемый Инспекцией государственного строительного надзора.

  - Перечень исполнительной технической документации.

Исполнительная техническая документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при текущей приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию.

Подрядчик составляет и предоставляет Заказчику:

- Исполнительная документация в полном объеме с приложением перечня исполнительных съемок и схем, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ, паспортов и сертификатов на применяемые материалы, изделия и конструкции, общего и специальных журналов работ (п. 3.5 СНиП 3.01-04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», И1.13-07              «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», п.5.1. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»);

- Протоколы исследований, измерений построенного объекта о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке (с приложением копии аттестата аккредитации и области аккредитации);

- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом в установленном порядке.

Детально указания по контролю качества работ разработать в ППР при составлении технологических карт на каждый вид работ, где необходимо указать контроль уплотнения насыпи выполнять методом замещения объемов.

Выполненные работы без оформленной исполнительной документации, либо оформленной с отступлением от требований указанных нормативов, приемке и оплате не подлежат.

- Квалификация Исполнителя.

Для квалификации Исполнителя по технической части необходимо предоставить следующее:

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов (удостоверения, аттестация НАКС и т.д.);

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ)

- Период выполнения работ.

Выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский») на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап» в период с 01.08.2024 г. по 30.11.2024г.

Приложение №1

Перечень технической документации

на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский»)

на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап»

| № п/п | Шифр и марка рабочей документации | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 895-2019-ЭС1 Изм.8 | 390 |
| 2 | 895-2019-ЭС1 Изм.10 | 78 |

Приложение №2

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский»)

на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап».

| # № п/п | # Наименование |  | # Ед. изм. | # Кол-во* | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 895-2019-ЭС1 изм. 10 |  |  |  |  |  |
| # Линия 8.2 |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Укрупненная сборка деревянных опор ветки W4-3 |  |  |  |
| # 2 |  | # Монтаж опор ветки W4-3: |  |  |  |
|  |  | # Анкерная опора типа Ад-8,9 | комплект | # 11 |  |
|  |  | # Анкерная опора типа Ад-14 | комплект | # 6 |  |
|  |  | # Анкерная опора типа Ад-17 | комплект | # 7 |  |
|  |  | Промежуточная опора типа Пд-8,6 | комплект | # 20 |  |
|  |  | Ответвительная опора типа ОАд-14 | комплект | # 1 |  |
| # 3 |  | # Монтаж кабельно-воздушных линий электропередач напряжением 6кВ защищенным проводом ветки W4-3: |  |  |  |
|  |  | # СИП-3 (1х120) | м | # 5407,89 | # с запасом 7% |
| # 4 |  | # Монтаж металлоконструкций и арматуры для провода СИП-3 | комплект | # 45 | # согласно РД на комплект опоры |
| # 5 |  | # Устройство защиты от перенапряжений | комплект | # 45 | # согласно РД на комплект опоры |
|  |  | # наконечник изолированный, | шт | # 3 |  |
|  |  | # комплекты мультикамерных разрядников | шт | # 29 |  |
|  |  | # зажим для переносного заземления, | шт | # 9 |  |
| # 5 |  | # Устройство заземления ВЛЗ-6кВ, замеры сопротивления после монтажа | комплект | # 45 | # согласно РД на комплект опоры |
| # 6 |  | # Монтаж птицезащитных устройств | # комплект | # 45 | # согласно РД на комплект опоры |
|  |  | # ПЗУ-GP-r | # шт | # 60 |  |
|  |  | # ПЗУ-GP-SC- r | # шт | # 150 |  |
| # 7 |  | # Монтаж пункта секционирования (разъединитель), устройство ответвления | шт | # 3 | # согласно РД на комплект опоры |
| # 8 |  | Монтаж и подключение 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кв (ПП5) | шт | 1 | # карьерный водоотлив |
| # 9 |  | Заземление 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кВ (ПП5) | шт | 1 | # карьерный водоотлив |
| # 10 |  | # Пуско-наладочные работы |  |  |  |

Приложение №3

Ведомость материалов, передаваемых Подрядчику

на давальческой основе Заказчиком

на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский»)

на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап».

табл.1

| # № п/п | # Наименование |  | # Ед. изм. | # Кол-во* | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 895-2019- ЭС1 изм. 10 |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Анкерная опора типа Ад-8,9 (лесоматериал, крепежные элементы – см.табл.2) | комплект | # 11 |  |
| # 2 |  | # Анкерная опора типа Ад-14 (лесоматериал, крепежные элементы см.табл.2) | комплект | # 6 |  |
| # 3 |  | # Анкерная опора типа Ад-17 (лесоматериал, крепежные элементы см.табл.2) | комплект | # 7 |  |
| # 4 |  | # Промежуточная опора типа Пд-8,6 (лесоматериал, крепежные элементы см.табл.2) | комплект | # 20 |  |
| # 5 |  | # Ответвительная опора типа ОАд-14 (лесоматериал, крепежные элементы см.табл.2) | комплект | # 1 |  |
| # 6 |  | # Самонесущий изолированный провод сечением 1х120мм2 СИП-3 1х120мм2 | м | 5407,89 |  |
| # 7 |  | # 2КТПП-СТВК-250/6/0,4 кв (ПП5) | шт | 1 |  |
| # 8 |  | # Силовой гибкий холодостойкий кабель сечением 4х10мм2 КГ-ХЛ 4х10мм2 |  |  |  |
| # 9 |  | # Провод неизолированный АС 1х35/6,2 (заземление опор) | м | 4015 | # запас 7% |

Ведомость лесоматериала и крепежных элементов,

передаваемых Подрядчику

на давальческой основе Заказчиком

табл.2

| Вид опоры | Ад-8,9 | Ад-14 | Ад-17 | Пд-8,6 | Оад-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество опор: | 11 | 6 | 7 | 20 | 1 |  |
| Материал: |  |  |  |  |  | ИТОГО: |
| Ø240 L=9,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  | 36 | 84 |  | 6 | 126 |
| Ø240 L=9м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 44 |  | 42 |  |  | 86 |
| Ø240 L=7м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 28 |  |  | 28 |
| Ø240 L=6,6м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 22 | 24 |  |  | 4 | 50 |
| Ø240 L=6м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  | 20 |  | 20 |
| Ø240 L=5,8м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  | 20 |  | 20 |
| Ø240 L=4,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  | 80 |  | 80 |
| Ø240 L=4м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  | 40 |  | 40 |
| Ø240 L=3,6м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 14 |  |  | 14 |
| Ø240 L=3,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  | 60 |  |  | 10 | 70 |
| Ø240 L=3м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 110 |  |  | 80 |  | 190 |
| Ø240 L=1,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 44 |  |  | 40 |  | 84 |
| Ø240 L=1,3м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  | 12 |  |  | 2 | 14 |
| Ø220 L=9,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 35 |  |  | 35 |
| Ø220 L=9м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 14 |  |  | 14 |
| Ø220 L=7,7м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 14 |  |  | 14 |
| Ø220 L=2м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 42 |  |  | 42 |
| Ø200 L=6,6м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 14 |  |  | 14 |
| Ø200 L=6,5м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  | 42 |  |  | 42 |
| Ø200 L=0,8м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 22 | 12 |  |  | 2 | 36 |
| Ø160 L=4м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта | 11 | 6 |  |  | 1 | 18 |
| Ø160 L=3м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ø160 L=2,2м ГОСТ 9463-2016, сосна II сорта |  |  |  | 20 |  | 20 |
| Круг М20х850, ГОСТ 2590-2006 | 132 | 72 | 84 | 200 | 12 | 500 |
| Круг М20х600, ГОСТ 2590-2006 | 341 | 222 | 525 | 100 | 41 | 1229 |
| Круг М20х550, ГОСТ 2590-2006 |  |  | 315 |  |  | 315 |
| Круг М20х400, ГОСТ 2590-2006 | 11 | 6 |  |  | 1 | 18 |
| Круг М20х350, ГОСТ 2590-2006 |  |  | 112 | 100 |  | 212 |
| Лист 60х60х6 с отверстием Ø22, ГОСТ 19903-2015 | 968 | 564 | 2072 | 800 | 102 | 4506 |
| Лист 60х4, L=800 мм, ГОСТ 103-2006 |  |  |  | 40 |  | 40 |
| Гайка М20, ГОСТ 5915-70 | 968 | 564 | 2072 | 800 | 102 | 4506 |
| Бандаж |  |  | 224 |  |  | 224 |

Приложение №4

Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

на выполнение работ по электроснабжению ГДК (линия №8.2 карьера «Мокулаевский»)

на объекте «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап».

| № п/п | Наименование, тип, марка | Основные технические параметры | Количество, чел/шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Людские ресурсы |  |  |  |
| 1.1 | ИТР |  | 6 человек |
| 1.2 | Рабочие (электромонтер, монтажник, стропальщик и т.д.) |  | 10 человек |
| 2. Строительные машины, механизмы, транспортных средства |  |  |  |
| 2.1 | Бортовой автомобиль с краном- манипулятором | Грузоподъемность не менее 5-7 тн. | 1 |
| 2.2 | Кран самоходный | Грузоподъемность 25 т | 1 |
| 2.3 | Спецвозмаш (длинномер) | Грузоподъемность от 20 т | 1 |
| 2.4 | Автовышка | Высота подъема от 10 м | 1 |

Примечание:

1. Ведомость содержит минимальную потребность в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах для выполнения работ;

2. Количество водителей и механизаторов определяется исходя из количества техники и в составе потребности рабочих не учитывается.